附件：

招标项目货物名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	多参数水质测量仪
	
	套
	1
	详见表后内容

	2
	叶绿素荧光测定仪
	
	套
	1
	详见表后内容

	3
	声学多普勒波浪流速剖面仪
	
	套
	1
	详见表后内容

	4
	全自动太阳光度计
	
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备质保期要求：一年以上
主要配置或技术参数：（标注“★”指标为必须满足项，不满足按废标处理。）
1、多参数水质测量仪
电源：8节 3V CR123A 电池（可定制加长型16节） 

内存：128M 

通讯：USB 

采样率：1Hz（可定制6Hz、12HZ） 

时钟精度：±60 s/年 

深度限制：塑料外壳740米（可升级至钛合金外壳最大耐压2000米） 

尺寸：260/390mm x直径63.5mm（无传感器） 

重量：空气中960g，水中430g（不含传感器） 

采样周期: 1s 至 24h 

温度 
测量范围: -5°C to 35°C 

★精确度: ±0.002°C (ITS-90 和NIST 标准) 

★分辨率: <0.00005°C 

时间常数: ~1s,T63 ; or ~0.1s (fast) 

温度漂移: ~0.002°C/year 

深度 
范围：10/20/50/100/200/500/740米（塑料外壳） 1000/2000米（钛合金外壳定制） 

★精度：满量程的0.05％ 

分辨率：满量程的0.001％ 

时间常数：<10ms,T63 

温度漂移: ~0.1％/year – typical 

电导率

量程: 0-2mS/cm (淡水) or0-85mS/cm (海水). 

★精度: ± 0.003 mS/cm 在 35psu 15°C 

温度漂移: 0.001 mS/cm over 5°C to25°C 

时间常数：T63，<100ms 时间漂移: ~1 μS/cm/月 

分辨率: ~0.01 μS/cm (淡水) or~1μS/cm (海水) 

浊度（Seapoint SMT) 
浊度范围：4个测量范围（通过Ruskin软件自动调节量程）；0-25FTU、0-125FTU、0-500FTU、0-2500FTU（RBRconcerto主机独家开发的功能） 

精度：小于2％ ＊ 最大深度 6000米 ＊当浊度值大于750FTU时，直线对应关系失效，需要建立多项式方程来确立曲线对应关系，浊度大于4000FTU时，仪器不可用。 

溶解氧传感器（Optode 4531A光学法慢速） 

光学法（特点：抗生物附着，一般1年更换校准膜1次） 

工作量程：0-800μmol/l（0-200%） 

校准量程：0-500μmol/l（0-120%） 

准确度(Accuracy)：小于8 μmol/l或5%； 

★分辨率：小于1μmol/l或0.4% 响应时间(63%)：小于25秒 耐压深度：100米 安装方式：通过电缆连接主机或者直接固定在主机顶端

2、叶绿素荧光测定仪

（1）仪器用于水体萃取后叶绿a的测定。

（2）模块包含：叶绿素a萃取非酸化模块。

★（3）最小检测浓度：0.03ug/L叶绿素a.。

★（4）测量范围：叶绿素a.0-300 ug/L。

（5）线性0.99R2
（6）可以直接读出浓度（ug/L, ppb）或者荧光值；
★（7）校准：1~5点校准，最大18条校准曲线存储
（8）LED光源和光电二极管检测器
（9）仪器操作：全触摸屏式操作，可通过仪器设置调整仪器对比度，可随时切换测量样品浓度值和相对荧光值。

（10）样品适配器：容纳10×10 mm的正方形小塑料管，12×75mm 的圆形试管和12×35 mm 的圆形小瓶

(11) 生产企业具有ISO9000认证，产品具有CE认证。
(12) 仪器内置美国EPA445计算公式

（13）其它配件：10×10毫米方形塑料试管（3.5ml容量，10支）

12×35mm旋盖式玻璃小瓶（5个）
12×75mm玻璃试管（60个）
50孔储藏盒（1个）

固体标定块可提供仪器简便的校正和校验

用户手册和数据连接线1套

               叶绿素a标准品1只

3、声学多普勒波浪流速剖面仪
★1.频率：1MHz
2.工作深度：小于40m
3.波浪测量要求：

1)  声学(AST)、压力两种波浪测量方式

2)  波浪采样率: 4Hz

3)  波浪采样数：512，1024，1200，2048或2400 

4)  波高精度：小于测量值的1%

★5)  波高分辨率：1cm

6)  波向精度：2度

★7)  波向分辨率：0.1度

8） 侧波周期：0.5-30s
4.测量剖面技术要求： 

1) ★速度准确度：所测流速的1%±0.5cm/s

2) 速度分辨率: 1mm/s
3) 速度范围:± 10m/s
4) ★层厚范围: 0.3-4m
5.标配传感器：
1) 压力传感器 
         最大深度: 50m 

准度：满量程的0.5%
2) 温度传感器 

范围: -4°~ 40°C 

准确度: 0.1°C 

分辨率: 0.01°
3) 倾斜传感器

范围: 30° 

精度：0.2° 

分辨率：0.1°
4) 磁罗盘( 内置式现场标定功能): 

双向罗盘，上下自动识别

精度: 2° 

分辨率: 0. 1° 

6.内存：厂家专用内存条标配9M，可扩充至4G
4、全自动太阳光度计
设备功能：

高精度野外太阳和天空辐射测量仪器，用于测量太阳和天空在可见光和近红外的不同波段、不同方向、不同时间的辐射亮度，来推算大气气溶胶光学厚度、水汽、臭氧等成分的特性。用于大气环境监测，卫星校正等应用。

技术参数：

（1） 9个波段：340 nm，380 nm，440 nm，500 nm，675 nm，870 nm，936 nm，1020 nm，1640 nm，通过双轴步进马达自动跟踪太阳。

（2） 易携带安装，自动瞄准，太阳能供电，可自动传输数据等。

（3） 测量数据可通过控制箱显示屏直接读取，并且直接与计算机串口进行长距离（100m）数据通讯，实现监测数据传输、存储和处理。

（4） 探测器：太阳光-增强硅探测器；天空光-硅探测器。

（5） 工作温度：-30℃到+70℃

（6） 电源：外接太阳能供电和220V交流电，光学头有内部电池提供，步进马达有外部电池提供，内外部电池可由太阳能板或220V交流电充电。

（7） ★半波宽度：10nm，总视场角:太阳瞄准光筒 1.3度；天空瞄准光筒 1.3度。

（8） ★附设湿度传感器在全自动测量状态能探测到降雨，控制箱可置光度计于停机状态以保护仪器的光学系统。

（9） ★步进马达系统具有方位和测量高度角两个自由度，由时间方程来控制太阳的初步跟踪，用四象限探测器系统作精密跟踪，精度优于0.01度。

（10） 带有多种自动测量程序。

（11） 全球气溶胶监测网AERONET、法国PHOTONS、加拿大AEROCAN、西班牙RIMA、澳大利亚AGSNET、中国CARSNET和SONET等大气气溶胶观测网络统一使用的标准仪器，测量数据有可比性。

（12） 仪器在长期使用过程中可在国内进行定期定标服务（有偿）。
配置要求：

（1） ★光学头：光学头部分包括滤光片和用来测量太阳和天空辐照度的双光学瞄准筒。

（2） 机器人臂：全自动测量太阳和天空辐射照度，双轴步进马达自动跟踪太阳，四象限精调跟踪，精度优于0.1度。

（3） 数据处理控制箱：控制双轴步进马达位置，序列和方式，数据存储和数据传输。

（4） ★100米数据通讯传输线：满足较长距离的数据传输。

（5） 数据传输及处理软件：智能化数据传输及处理软件，友好交互界面。
1
- 1 -

