附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	无人机机载热红外成像系统
	VarioCAM HD head 680
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

1 主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
1) ★探测器类型：高灵敏度非制冷微量热型焦平面探测器
2) 探测器规格：≥640×480像素
3) ★探测器波长：7.5～14um
4) ★热灵敏度：30mk@30℃
5) 测温量程：-40～1200℃
6) 测温精度：±1或±1.5%
7) 帧频：满帧最高60HZ，子窗模式可选
8) 数字变焦：支持最大32倍连续变焦
9) 动态范围：16bit
10) 量程转换方式：可自动或手动调节
11) 对焦方式：内置精确调焦马达，自动或手动调节
12) 热像仪操控接口：千兆以太网GigE
13) ★红外镜头：30mm焦距，视场角32×24°，IFOV 0.57mrad
14) 工作/存储温度:-25～50℃/-40～70℃
15) 封装等级：IP54
16) ★软件:支持简体中文等多语言界面，功能丰富，联机稳定。可实现多种测量模式的选择，最高最低温自动追踪，可设定10条高对比度等温线，可实现整体及区域的辐射率修正，可设定温度上下限报警功能，支持线温图、直方图等图表功能，支持几何测量功能，支持多种图片、视频、ASCII码等多种数据格式，支持报告生成功能等。
2售后服务
现场安装、调试，进行操作试验。按用户要求提供5-10名人员的免费操作及维护培训。产品提供1年免费质保，在接到用户的服务申请后，供应方在2小时内响应，需到现场解决的，维修工程师在72小时内到达现场。

1
- 1 -

