附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	涡度相关系统
	OPEC3000
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）
1、 主要配置：
三维超声风速仪1台，CO2/H2O气体分析仪1台，数据采集器1台，空气温湿度传感器（含防辐射罩）1个，净辐射传感器1个，土壤温度传感器1个，土壤水分传感器1个，土壤热通量板2个，供电系统1套，系统附件1套

2、 技术指标
2.1三维超声风速仪

★三维超声与水汽分析仪需一体式设计，严格保证数据信号同步。

输出：Ux、Uy、U z、C（Ux、Uy、Uz是参照于风速仪的坐标轴的风分量，C是声速）

输出频率：可编程从5-50Hz（可选）。
★测量分辨率：Ux、Uy为1mms-1;Uz为0.5mms-1;C为15mms-1rms;值为瞬时测量。

★偏移误差：Ux、Uy：<±8.0cms-1；Uz：<±4.0cms-1
★全量程：±65.535 ms-1
声速：300～366 ms-1；

温度量程：-50～60℃，分辨率：优于0.002℃
精度：0.025℃
测量路径：10.0cm垂直，5.8cm水平

2.2 CO2/H2O气体分析仪

★三维超声与水汽分析仪需一体式设计，严格保证数据信号同步。
输出：水汽浓度，CO2浓度

量程：CO2：0～1830 mg/ m3(0～1000ppm )，H2O：0～44g/ m3（0～72ppt）

测量频率：不低于100Hz

输出频率：5～50Hz 可选

输出带宽：5，10，12.5，20，25HZ；用户可编程。

输出信号：SDM，RS-485，USB，模拟。

温度精度：±0.15℃(-30-+50℃)
★CO2零点温度漂移（最大）：±0.55mg/m3/℃（±0.3μmol/mol/℃）

增益漂移（最大）：读数的±0.1%/°C

★精度RMS(最大)：0.2 mg/m3（0.15μmol/mol/℃）

相对H2O灵敏度（最大）：±1.1×10-4μmolCO2/molH2O

相对CO2灵敏度（最大）： N/A

★H2O零点温度漂移（最大）：±0.037g/m3/°C（±0.05mmol/mol/°C）

增益漂移（最大）：读数的±0.3%/°C

★精度RMS(最大)：0.004g/m3（0.006mmol/mol/℃）

相对H2O灵敏度（最大）：N/A

相对CO2灵敏度（最大）： ±0.1molH2O/molCO2

2.3 数据采集器

★最大扫描速率：100Hz

★模拟输入：28个单端通道（14个差分），可扩展内存： 4M

A/D转换：16位

存储卡：16GB，配备数量可供交替使用。

工作温度： -55℃~85℃
协议支持：PakBus，Modbus，DNP3，FTP，HTTP，XML，POP3，SMTP，Telnet，NTCIP，NTP，SDI-12，SDM

2.4 空气温湿度传感器（含防辐射罩）

温度传感器：

★量程：-80~60℃
★精度（模拟电压输出）：±（0.226-0.0028X温度范围）℃（-80~+20℃）；±（0.055-0.0057X温度范围）℃（20~+60℃）；（采用RS-485信号输出时，精度优于模拟电压）

相对湿度传感器：

传感器类型：Vaisala HUMICAP®180R

量程：0.8~100% RH

精度（15~25℃）：±1%（0~90% RH），±1.7%（90~100% RH）

2.5 净辐射传感器

★光谱波长：短波辐射传感器305～2800nm，长波辐射传感器4500～42000nm

灵敏度：5～20μV/W/m2

反应时间：<18秒

★非线性误差：<1%

★温度依赖性：短波-向上<1%，短波-向下<4%；长波-向上<1%，长波-向下<4%

视角：短波辐射传感器180º，长波辐射传感器150º

2.6 土壤水分传感器

★精度：±2.5% VWC

★分辨率：0.1% VWC

电耗：65mA（工作时）；45μA（静态时）

供电：5~18VDC

2.7 土壤温度探头

传感器类型：镍镉-康铜

典型输出：60μV/℃
2.8 土壤热通量板

灵敏度：50μV/W/m2
量程：-2000～2000W/m2
工作温度：-30～70℃
★温度依赖性：<0.1%/℃
传感器内阻：<0.00625km2/W

精度： -15%~+5%

2.9 软件

实时监控功能：可创建和运行实时图表显示的工具，自定义屏幕显示，查看数据或者控制端口/诊断标签； 

诊断功能：可设置进行故障诊断或系统预警；

2.10 供电系统

配备充电控制器、可充电电池（含箱）等整套供电系统；

2.11 系统附件

包含野外安装使用的全部附件，包括安装主支架、线缆（含防护）、涡动系统及辐射支架、防水机箱（不低于IP66）、防雷设备及相关附件等。

2.12 整套系统的数据采集器、三维超声风速仪、气体分析仪由同一厂家生产，可以保证其信号数据同步，需提供原生产厂家针对该项目的项目授权书。
3 售后服务
现场安装、调试，进行操作试验。按用户要求提供10-30名人员的免费操作及维护培训。产品提供1年免费质保，在接到用户的服务申请后，供应方在2小时内响应，需到现场解决的，维修工程师在72小时内到达现场。

1
- 1 -

