附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	农田小气候观测系统
	CR3000
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

1 主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
拟采购农田小气候观测系统配置需求及各部分技术参数见下表

	序号
	部件
	数量
	型号
	技术参数

	1
	数据采集器CR3000
	1
	CR3000
	包含：数据采集器，防水机箱，交、直流供电系统、无线通讯模块。

1） A/D转换：16bit

2） ★扫描频率：100Hz

3） ★模拟通道：28个单端（14个差分）

4） 模拟电压范围：±5000mV

5） 模拟电压精度：±（读数*0.04%+偏移量），0℃~40℃
6） ★测量分辨率：0.33 µV

7） 开关激发通道：4个电压，3个电流

8） 脉冲通道：4个

9） 控制口：3个（用于SDM），8个I/O
10）工作温度：-25℃~50℃（标准）；-55℃~85℃（扩展）



	2
	净辐射表
	5
	TBB-1
	★1）灵敏度7-14μV/W.m-2, 时间响应不大于1min；

2）光谱响应0.28-50μm，双面灵敏度允差≤10%，内阻150Ω。

	3
	土壤热通量板
	5
	HF-1 
	★1）测量范围-500-500 W.m-2, 准确度<5%，内分辨率±10μV，显示精度1W
2）工作环境温度-20-70℃，工作环境湿度≤95%。

	4
	温湿度传感器
	20
	不限
	温度范围-40~120℃，精度±0.2℃；湿度范围0-100%，精度±2%

	5
	土壤含水量监测系统
	2
	Decagon ECH2O
	1) ★5通道数据采集器：存储1M，36,000个读数；采集间隔5min ~ 24h可调；运行环境-30~60 ℃, 0~100% RH；防雨防紫外线包装盒，USB数据线，充电电池+太阳能供电。
2) ★5TE土壤温湿度及电导率传感器5个。

3) 土壤水分测量准确度：矿质土：±0.03 m3/m3或±3%VWC( EC＜10dS/m)，多孔介质：±0.01-0.02 m3/m3或±1-2% VWC(单独校准后)；分辨率0.0008 m3/m3或0.08% VWC；测量范围0-100%VWC。
4) 土壤温度准确度±1℃，分辨率0.1℃；测量范围-40~60℃。

5) 土壤电导率准确度±10% @ 0~ 7 dS/m，7 dS/m以上需要使用者校准；分辨率0.01 dS/m；测量范围0-23dS/m

	6
	便携式风速测量仪
	1
	FLUKE F923
	1) 风速测量量程：0.2m/s-20m/s，分辨率0.01m/s；精确度（m/s） 5% +3字（读数），或者 1% +1 字 （满量程） 

2) 风量量程 0-99999m3/h, cfm, l/s 分辨率 0.001-100， 准确度 风速与管道尺寸的函数 

3) 温度量程 -20℃ - 60℃，分辨率 0.1℃，精确度 (℃ ) 0.5℃ (0℃ - 45℃ )，1.0℃ (-20℃ - 0℃ )&(45℃ - 60℃ )

4）可存储99组数据，一键计算存储流速的平均值；

	7
	便携式流速仪
	1
	SLD300-A
	测速范围：0.01-4.00m/s，测流误差≤1.5%，显示屏4*16位液晶，测量方式：测杆定位测量，温度范围-20-50℃，电源：8.4V锂电子充电电池

	8
	手持式超声波测深仪
	1
	MEACON MIK-SFCC
	海水、淡水可用，传感器引线10m，最大量程100m，监测盲区≤500-1500mm，吃水深度≥500m，监测精度±0.25-0.5%FS，输出信号4-20mA，工作温度0-40℃（传感器），-10-50℃（仪表），工作电源：内置充电锂电池。

	9
	热球风速仪
	4
	Testo 425 
	1）带有时间段/多点平均值计算功能，能够计算出风量、风速和温度的平均值，可以显示最大值、最小值。

2）风温测量范围：-20~ +70 °C，精度±0.5 °C (0 ~ +60 °C)，分辨率0.1 °C
3）风速测量范围0-20m/s，分辨率±(0.03m/s+5%测量值)，精度0.01 m/s

	10
	微型植物粉碎机
	1
	FZ102
	电压：220V，功率：180-200W，转速：1400r/min，粉碎室直径：102mm，筛网孔直径：0.5,1,1.5mm（三种可更换），细度：80－120目，每次粉碎重量：＜50g，产品外形尺寸：300×180×290mm，工作时间：连续（正常负荷）

	11
	旋涡混合器
	1
	XW-80A
	电源：220V，功率：60W，旋速：2800转/分，工作台直径：110mm，工作方式：连续，外型尺寸：140*160*160

	12
	数显往复振荡器摇床
	1
	HY-2A
	电源：220V，功率：100W，震荡幅度：往复20mm，无级调速：0-300次/分，工作台直径：110mm，工作方式：连续，外型尺寸：140*160*160

	13
	烘箱
	2
	DHG-9240A(220L)
	电源电压 AC220V 50HZ，控温范围 RT+10～200℃/RT+10~250℃，恒温波动度 ±1.0℃，温度均匀度 ±3%（测试点为100℃），温度分辨率 0.1℃，工作环境温度 RT+5～40℃，输入功率2450W，容积220L，不锈钢支架，4块载物托架，定时范围1～5999min，不锈钢内胆。

	14
	水浴锅
	2
	HH600
	工作电压（V）:220，额定功率（W）:1.5W，温度波动度（℃）:≤±0.5℃，控温范围（℃）:室温+10-100，工作室尺寸（mm):600*300*200mm隔板以上150mm


2技术服务的范围及内容

提供免费培训，包括相关技术的研究理论及仪器使用技术。

3售后服务
现场安装、调试，进行操作试验。按用户要求提供5-10名人员的免费操作及维护培训。产品提供1年免费质保，在接到用户的服务申请后，供应方在2小时内响应，需到现场解决的，维修工程师在72小时内到达现场。

1
- 1 -

