附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	三维球幕系统
	Ø1000mm触控互动球
	套
	1
	详见表后内容


一、主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）
三维球幕系统含有：
1、 投影机：
★亮度≥7500流明，双灯；对比度≥2800：1；显示方式：DLP芯片x1，DLP系统；
•分辨率≥1920*1200。
2、 球幕镜头：
•焦距4.1mm, 光圈数2.0, 像面直径(芯片高度)12.15mm, 出瞳位置:远心，传递函数（36线对/mm时）0.60(0.3视场内) 0.3（全视场），横向色差6μm，相对照度0.85，畸变正负0.3%，视场角180度，光学总长241mm。
3、 球幕：
•Ø≥1000mm光学树脂无缝硬质球幕，360°全方位投影成像，可进行多点触控，双轴万向滚塑成型；
•圆度差小于1，表面硬度3H，增益：大于等于1.0。
4、 底座：
•用于安装球幕配套相关硬件而特殊设计，表面喷塑,无划痕、气泡、针孔，积粉等不良现象；焊接处均匀无明显焊渣及变形，打磨平整；各安装孔保证和所对应的零部件装配吻合；主骨架采用方管厚度为1.0及1.5，保证底座的牢固可靠；
★在使用过程中，可按实际需要进行移动和调节。
5、 电脑：
•I5处理器，4G内存，GTX960独立显卡，500G硬盘。
6、 球形播放软件：
•EspherePlayer球形专用播放软件，支持一个后缀名为esi的播放文件。
7、 互动套件：
•高清黑白枪头1个，高视场角鱼眼摄像头1个，定制红外补光灯环1个，互动影像捕捉软件1套。
8、 互动软件：
★可提供双层叠加功能，支持多图同时同体显示播放。支持任意轴旋转，支持图片和视频的拖动、缩放、可根据实时数据进行图片及视频的同步更换。可通过球幕互动软件与其他屏幕播放软件相结合实现球屏联动功能。
•支持视频音频播放，支持串口和网络通信，支持特效形式，如闪光特效，冰裂特效，粒子特效等。
二、质保期：设备整机含零部件质保三年，耗材类（如灯泡等部分）质保半年。
三、服务项：原厂工程师上门安装、调试，指导操作。对使用方进行使用、维护等方面的专业培训。在使用过程中，出现任意问题，用户可24小时电话咨询、报修，工程师2小时内上门服务。
四、实施单位资质：
1、投影机、球幕互动系统原厂针对此项目的专项授权函及质保承诺函；
2、在行业内实施过相关案例。
1
- 1 -

