附件：
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	VE2105型八毫米同轴磁控管
	VE2105
	套
	3
	详见表后内容

	
	VE4129A型八毫米充气微波开关管
	VE4129A
	套
	6
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少一年。
主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
本次采购的VE2105八毫米同轴磁控管和VE4129A八毫米充气微波开关管用于替换南京信息工程大学GLC-34型毫米波测云雷达的损耗部件，必须满足南京信息工程大学GLC-34型毫米波测云雷达在技术和结构方面的配套使用要求。
1、VE2105型八毫米同轴磁控管
★ 工作频率：35GHz±500MHz，频率可调
★ 脉冲输出功率：≥24kW
★ 脉冲宽度：0.35±0.05μs，工作比：0.0004～0.0008
★ 热丝电压：8±0.5V（预热），3.8±0.5V（满功率工作）
★ 输出接头：BJ320波导
•  脉冲阳极电压：13±1kV

· 脉冲阳极电流：10±1A

· 频谱主副瓣比：≥7dB

2、VE4129A型八毫米充气微波开关管
★ 工作频率：35GHz±400MHz
★ 峰值漏过功率：≤2.5W，着火功率：≤1.6W，平坦漏过功率：≤50mW（Pin=300W）
★ 幅度恢复时间：≤1.5μs（Pin≤300W）
★ 电压驻波比：≤1.3，总插入损耗：≤1dB
★ 脉冲宽度：0.5μs，工作比：1‰
1
- 1 -

