附件1：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	编号
	设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	分包一
	1
	霍尔效应实验仪
	DH4512D
	台
	10
	详见表后内容

	
	2
	读数显微镜
	JXD-Bb
	台
	10
	详见表后内容

	
	3
	杨氏模量仪望远镜尺组（测定仪一重要部件）
	YMC-1
	台
	20
	详见表后内容

	
	4
	高Tc超导材料电阻-温度特性测量仪
	ht-288
	台
	2
	详见表后内容

	
	5
	纳米微粒制备实验仪
	ht-218
	台
	2
	详见表后内容

	
	6
	双光栅综合实验仪
	vm05/LK-VM05
	台
	4
	详见表后内容

	
	7
	阿贝折射原理及应用实验仪
	2WAJ
	台
	10
	详见表后内容

	
	8
	单片机实验开发系统
	SB-52EH+
	台
	10
	详见表后内容

	分包二
	9
	液晶电光效应综合实验仪
	zky-lcdeo-2
	台
	10
	详见表后内容

	
	10
	巨磁电阻效应及应用实验仪
	zky-jcz
	台
	4
	详见表后内容

	
	11
	led综合特性实验仪
	zky-led+R
	台
	10
	详见表后内容

	
	12
	光纤特性及传输实验仪
	zky-qc
	台
	10
	详见表后内容

	分包三
	13
	光电探测器特性测试实验 
	GCGDTC-C
	台
	10
	详见表后内容

	
	14
	自由空间光通信实验
	GCFSO-B 
	台
	10
	详见表后内容


以上设备要求免费质保期三年。需提供提供产品技术手册/产品彩册、原厂授权书

主要配置或技术参数要求（“★”指标为核心指标，不满足将按废标处理）

分包一：

霍尔效应实验仪：

1、★电磁磁场可调范围：0-350mT;电磁铁励磁电流0-0.5A连续可调，调节细度<1mA,稳定性<10—5，3位半数字电压表显示，

★2、数字式特斯拉计，测量范围：0-1000.0mT,最小分辨率0.1mT,4位半数字电压表显示；

3、霍尔工作电流：0-3.5mA连续可调，最小分辨率0.1μA,3位半电压表显示；

4、霍尔电压表0-2.0000V，最小分辨率0.1mV,4位半数字电压表显示;

★5、励磁电流和霍尔工作电流采用电子换向开关；

★6、可调移动尺调节范围：14mm-44mm;
★7、砷化镓霍尔片，霍尔灵敏度≥150mV(mA.T)
读数显微镜：

测量范围：0-50mm；测微读数鼓格值0.01mm；

★测量精度：≤0.015mm；

★放大倍数30X。

棱镜室360°可调，照明反射镜360°旋转。

固定式或可调式45°反光镜两种（无特殊要求只配备固定式），设计合理，操作方便。光学成像系统更加清晰，畸变小；锁紧机构牢固、省力；

· 光学系统调整采用斜齿啮合，在行程端点有限位机构。新型防滑装置，专利技术，镜管永不下滑。
杨氏模量仪望远镜尺组（测定仪一重要部件）：

· 采用大口径光杠杆φ50㎜，带强磁场保护；                        ★望远镜放大倍数:30倍，口径：42㎜，视场角1°26′、视距：〉200cm,视距乘常数：100；
高Tc超导材料电阻-温度特性测量仪：

★超导样品：采用包银秘锶钙铜氧，常温下易于保存，不易水解，是目前已经进入实用阶段的唯一超导材料；不易损坏,不需特殊条件保存. 

样品系统：BSG-2型样品系统含低温恒温器、包银铋锶钙铜氧线材及测量辅助控制部分，

可自动换向消除热电势和接触电阻，样品电流0 – 100mA连续可调；

工作方式：手动或微机测量 , 能进行稳态测量，有较好的保温装置。

测量方式：动态法/稳态法

★动态法：可分别进行不同电流方向的升温和降温测量，以观察和检测因样品和温度计之间的动态温差造成的测量误差以及测量回路热电势给测量带来的影响。

★工作温度：77K—300K

测温控温精度：士0.2K

电阻分辨率：0.1mΩ

杜瓦瓶：10L；（计算机自备）
纳米微粒制备实验仪：

实验方法：蒸汽冷凝法；

功率：0 – 400w可调；

气压分辨率：0.01千帕；

压力传感器：4位半数字显示；

电压/电流传感器：3位半数字显示；

真空泵：0.2升/秒；

★微粒制备直径：10 – 200nm；

★真空度<0.01KPa；

★气体压力测量范围0.01KPa ～120KPa；  

加热功率：0 -200W；

加热电压和加热电流测量：三位半数字显示；

不会回油至真空室，对大气抽气不会喷油；

电源：220V  50Hz
双光栅综合实验仪：

★测量精度：5um，分辨率1um； 

★光电接收器：硅光电池，0-20KHz； 

★激光器：带两维调节,激光波长650nm,输出功率0-3mW；

信号发生器：100Hz--1000Hz，0.1 微调，0--500mw输出；                                      频率计：1Hz--999.9Hz±0.1Hz； 

★音叉：谐振频率约450Hz； 

★光栅规格：100条/mm ；30条/mm；
阿贝折射原理及应用实验仪：

仪器上接有恒温器，则可测定温度为0℃~70℃内的折射率ND，并能测出糖溶液内含糖量浓度的百分数从0-95%（相当于折射率为1.333-1.531）。
★折射率ND：1.3000-1.7000；糖溶液质量分散(Brix)：0-95%；                                  ★准确度：±0.0002；                                             ★折射率最小分度值：0.0005；                                     目镜放大倍数：2X；                                             读数放大倍数：30X；                                            外形尺寸：200mm×100mm×240mm。

单片机实验开发系统：

★可以完成软件实验、硬件实验以及创新实验等项目；

输入电源：AC  220V±10%  50HZ；                                ★输出电源：DC  ＋3.3V/1A、+5V/3A、+12V/0.5A、-12V/0.5A；                                        

工作环境：温度-10~+40摄氏度  相对湿度<85%（25摄氏度）           海拔<4000m；                                                  装置容量：<0.5 KVA；                                           ★创新实验模块：                                               倾斜检测传感器模块：倾斜30~45度，开关量信号变化，低电平有效；                                           凝露检测传感器模块：相对湿度达94％RH以上时，电阻将急速增加，到相对湿度在100％RH时，电阻值趋向∞；                                 火焰检测传感器模块：火焰检测响应时间<1s；输出有效信号为低电平；灵敏度可调（精调）；                                               紫外检测传感器模块：检测紫外线的主要响应区域覆盖了长波紫外线 (UVA, 波段范围420 nm-320 nm) 和中波紫外线 (UVB, 波段范围 320 nm-275 nm ) 的波段范围；                                                 气体检测传感器模块：适宜于液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等监测装置，探测可燃气体、烟雾300 to 10000ppm；                                       振动检测传感器模块：双路信号输出:（1）TTL检测电平输出,灵敏度可调；（2）模拟信号输出范围0~5V；          

超声波测距模块； 数字光强度检测模块；                            无线数据通讯模块：工作在2.4~2.5GHz 世界通用ISM 频段,无线收发器包括：频率发生器、增强型SchockBurstTM 模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器解调器、输出功率、频道选择和协议的设置可以通过SPI 接口进行设置。极低的电流消耗：当工作在发射模式下发射功率为-6dBm 时电流消耗为9.0mA，接收模式时为12.3mA；                              人体红外感应模块： 感应距离3~7 米,可通过电位器调节；              尘埃灰尘粉尘检测传感器模块： PWM 脉宽调制输出，采用粒子计数原理，可灵敏检测直径1 微米以上的粒子，内置加热器可实现自动吸入空气；
分包二：
液晶电光效应综合实验仪：

1、测量液晶光开关的电光特性曲线，求阀值电压，饱和电压、陡度。

2、测量液晶光开关的电光响应曲线，求上升响应时间和下降响应时间。

3、测量液晶的视角特性及不同视角下的对比度，了解液晶光开关的工作条件；

★4、学习并掌握液晶光开关构成显示矩阵的原理及方法（样品采用液晶点阵板而不用液晶盒）。

★5、液晶点阵板和尺寸： TN型 16×16点阵， 94.3mm × 94.3mm 

6、液晶驱动方波电压： 0 -7.5V 连续可调。 频率： 61Hz

7、半导体激光器： 白光

★8、液晶视觉特性测试范围： 水平转±90度；垂直转±90度。

★9、软件实验以下功能：随时和实物键盘进行控制权的切换，且互不干涉；可实现设计好一幅图像，一次性发送到液晶屏显示；对输入的汉字或其它字符进行逐字显示；动画的制作、存储和回放。
巨磁电阻效应及应用实验仪：

1．测量GMR的磁阻特性曲线和磁电转换特性曲线；

2．用GMR模拟传感器测量电流

★3．巨磁电阻传感器技术指标：阻值范围：4~6K，最大输出变化：60mV/V，

工作频率：0~1MHz，饱和场强：15~40高斯

★4．实验仪技术指标：试件供电DC5V，实验仪供电±DC12V，螺线管： 长度130毫米，3000匝。

齿轮组件：360度转动，分度0.5度

5．测试仪技术指标：功耗：20W；输出口1：输出DC5V（供试件）；

输出口2：输出±DC12V（供实验仪）

输出口3：输出0到300毫安连续可调

· 6。运用磁阻特性模拟测量汽车速度、测电流、硬盘的读写技术。

led综合特性实验仪：

1、电压表：最大量程：40V；精度：5%；

2、电流表：最大量程：400mA； 测量误差5%；

3、恒流源：0-400mA；最大输出电压4V；精度：5%；

4、恒压源：精度：5%，0—36V；最大输出电流400mA；

5、光照度检测：最大量程：0-2000lx，精度：5%；

★6、试件类型：8种LED:高亮白色、高亮红色、高亮蓝色、高亮绿色、功率白色、功率红色、功率蓝色、功率绿色；

★7、测量LED的正向和反向伏安特性（8种不同类型的LED）；测量LED的电光转换特性(8种不同类型的LED)；测量LED输出光空间分布特性(8种不同类型的LED)

8、脉冲电流源：幅值5~350mA可调，准确度：5%，脉宽为固定值20us(以后可能做到10us)，占空比（至少）三档可调

★9、温控箱：室温~120℃，控温精度0.5℃

★10、测量以下内容：筛选合适的脉冲电流源，确保结温测量可靠；测量各结温下LED的正向伏安特性曲线；研究各电流下LED的电压与结温关系曲线；研究额定电流（350mA）时，结温与电压的关系；测量LED的稳态热阻；研究结温对LED发光的影响；研究不同散热条件对结温的影响。

光纤特性及传输实验仪：

1、实验系统由光纤发射装置、光纤接收装置、光纤跳线、电源线与测试连接线等组成；

2、光通信光源：半导体激光器（LD），激光二极管工作电流< 35mA；

3、供电电压：交流，220 ±10%V/50Hz，接收、发射分别供电；

4、交流供电电流： <1.5A；

5、 本实验仪器发射模块、接收模块，波长为1550nm；

6、直流源的电压输出范围：0～5V；

7、实验中使用的传输光纤：为FC-FC光纤跳线，黄色单模光纤、长度3m；

★8、光源调制类型：内调制；

★9、副载波调制方法：调频法（具有抗干扰能力强、信号失真小的优点）；

10、频率调制：中心频率 76.8±2 kHz， 调频系数 3200 Hz/V；

11、信号源：包含音频、脉冲、方波、正弦波信号，可对信号幅度、频率进行粗调和细调；

12、另提供一些裸光纤原材料，让学生了解光纤传输通信的原理及观察其内部结构：1）纤芯，直径5-50um；2）包层，直径125um；3）防护层，直径250um；

13、用示波器观测各种信号波形经光纤传输后是否失真等特性。

★14、仪器可升级，升级后能在此仪器上同步完成一些红外材料的基本物理特性测试及相关应用实验；
分包三：
光电探测器特性测试实验：

★1、可测光电器件：光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、硅光电池、APD光电二极管、PIN光电二极管、色敏光电二极管、光电倍增管

2、提供精密线性稳压电源：提供±12V, ±5V，0~+15V，0~200V,0~-1000V

3、提供光照度计：200ux/2kLux/20kLux/200kLux四档量程

4、提供电压表：200mv/2v/20v/2000v四档量程

5、提供电流表：200uA/2mA/20mA/200mA四档量程

6、提供负载模块：包含测试用各种阻值的电阻

7、提供信号源：正弦波、三角波、方波

8、光敏电阻：亮电阻：10～20KΩ

9、硅光电池：光敏面积：10×10mm，峰值波长：800nm，开路电压（100Lx）：≥300mV，短路电流（100Lx）：≥10uA

10、光电二极管：峰值波长（λp）：880nm

11、光电三极管：峰值波长（λp）：880nm

12、PIN光电二极管：工作电压：10～40V，峰值波长（λp）：880nm，外形封装：TO型，光敏面积：0.2mm

★13、APD光电二极管：工作电压：100～150V，峰值波长（λp）：880nm，外形封装：TO型，光敏面积：0.2mm

14、光电倍增管：光谱响应范围：300～700nm，最大响应波长：420nm

★15、光源：白、红、橙、黄、绿、蓝、紫七色切换，静态驱动和脉冲驱动  16、钣金台体:500*550*235

★17、光路组件:全开放T型光路
自由空间光通信实验：
1、半导体激光器：λ=650 nm，输出功率：P≤5mW，工作电压：3~5V ，工作电流：I<40mA

2、硅光电探测器：响应波长：320-1100nm，峰值波长：800nm，

★3、偏振片：消光率：≧99.8%，透光率：≧41.5%

★4、信号源：正弦波、数字编码信号、摄像头图像信号、电话语音信号、计算机数据信号

1
- 1 -

