
附件： 
《招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求》

1.数量30套，详见附件
2.两周内完成安装供货。整机质保3年。现场提供样机供评委打分。如使用佩戴或挂绳的方式，请提供额外领夹或挂绳90套。拆下旧设备按学校要求送至库房。
3.标注“★”参数为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理.

	1
	红外接收功放主机
	★主要技术参数：

1. 频率响应：100Hz～10KHz

2. 信噪比>60dB；

3. 24V DC电源适配器；

4. 电流消耗750mA；

5. 75ΩF型连接红外传感器；

6. 2路音频输入；

7. 4路扬声器连接；

8. 1路红外无线话筒频点；

9.★红外接收频率：2.3Mhz；

10. ★三级啸叫抑制功能，可开关；
11.1路音频输出；
12. ★可连接多个红外传感器；
13.须提供生产企业ISO9001质量体系认证证书、产品3C证书、产品质量检验报告证书、承诺中标后5日内取得生产厂家针对本项目的授权书、免费三年质保承诺函原件。
	1
	台
	

	2
	红外传感器
	主要技术参数：

1. 调制方式：PLL锁相环脉冲调制；

2. 红外线接收波长：850nm；

3. 红外接收频率：2.3Mhz；

4. 消耗电流22mA；

5. 接收半径为10m（光轴可视直线距离）；

6. 红外线接收方式：外置超广角高灵敏360度全向接收；

7. 须与红外功放主机为同一品牌，必须能与红外功放主机、红外无线颈挂话筒匹配使用；

8. 可以贴墙安装，也可以贴天花板安装。
	1
	个
	

	3
	红外无线颈挂话筒
	主要技术参数：

1. 使用方式：红外无线话筒颈挂胸前使用；

2. 话筒类型：单一指向性驻极体电容式（ECM）话筒；

3. 高灵敏度麦克风（无须再有线连接领夹式、耳挂式或头戴式等麦克风配合使用）；

4. 红外线发射频率：2.3MHz；

5. 水晶控制PLL锁相环路；

6. 发射红外线波长：850nm；

7. 产品重量：≤60g（不含电池）；

8. 一个麦克风接口；

9. 一个音频输入接口；

10. 使用普通5号碱性电池；

11. 红外无线话筒使用2000mA充电电池可连续使用8小时以上；

12. 外观尺寸：≤长85mm×宽50mm×厚25mm； 

13. 电量警告提示功能；

14. 静音功能键；

15. 须与红外功放为同一品牌；
	1
	个
	

	4
	音箱
	主要技术参数：

1. 全频反射式；

2. 输入阻抗8Ω；

3. 声压电平87dB（1W，1m）；

4. 额定功率60W（RMS*1）；

5. 频率响应120Hz～16kHz；

6. 推入式导线端子；

7. 12cm圆锥形扬声器单元；

8. 尺寸290mm×214mm×135mm；

9. 白色树脂成型品，（与教室的白墙协调）；

10. 建议与红外功放为同一品牌.
	1
	对
	


PAGE  
1

