GNSS模拟器主要技术参数

一、基本参数

模拟更新率：大于1000Hz

输入电压：	100~240VAC/ 50~60Hz

最大电流：	10A

★二、信号动态性能

Maximal relative velocity: 	1,500,000 m/s

Maximal relative acceleration:	 no limits

Maximal relative jerk: 		 no limits

1000 Hz simulation iteration rate

信号精度：

Pseudorange：		<1mm

Pseudorange rate：	<1mm/s

Inter-channel bias:	0

三、信号质量

Harmonics and Spurious: 	<-40dBc

Phase noise:			<0.005 rad RMS

Frequency stability:		<±25x10-9 (with internal GPSDO unlocked)

四、射频信号电平

Max RF signal output:	-10dBm (with no external attenuators)

Min RF signal output:	-170dBm

五、射频信号电平控制

Range (per satellite) relative to reference level:	(-40 to +10) dB

Resolution:					0.1dB

Additional range (variable amplifier):		(0 to +30) dB

六、10MHz 时钟源OctoClock-G 性能参数

★支持外接输入频率源。

七、支持的基本卫星信号

★-GPS L1 C/A, L1 C, L2 C, L5, P-Code

-Glonass G1, G2

★-Galileo E1, E5/Altboc, E1 OS-NMA, E6 CS

★-Beidou Phase II B1, B1/B2, Beidou Phase III B1

-SBAS, L1, L5

-Advanced Jamming, Interference /Jamming with CW,

-Chirp, Pulse, BPSK, BOC, AGWN, Spoofing, Multipath

-Multi Instance option, Anechoic Chamber multi antenna installation

-Single antenna, single vehicle; Multi antenna, multi vehicle;

-HIL, RTK

八、其他技术要求

（1）支持多种编程语言的开源远程应用接口（Python,C#, C++及LabVIEW）；

★ （2）支持从外部导入大气传输模型，并可根据客户需求定制特殊传输模型，比如大气掩星的特殊仿真功能等。

（3）实时模拟多星座多频点场景，卫星数量多达上百颗；

（4）简单灵活的场景配置，包括移动场景，动态功率控制及大气环境建模；

（5）根据实际用户使用环境，可配置信号模糊失真和多径，天线特性及车辆情况；

（6）可生成干扰信号并注入到导航卫星信号中；

（7）支持输入文件格式包含 NMEA, KML及CSV等

| GNSS模拟器清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |  |
| 1 | 模拟器主机 | 1 | 台 |
| 2 | 交流电源线 | 1 | 根 |
| 3 | 网络连接线 | 1 | 根 |
| 4 | 配套软件光盘 | 1 | 片 |
| 5 | 信号采集器 | 1 | 块 |
| 6 | 发射天线 | 1 | 根 |