附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	防盗窗
	
	平方
	330
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

一、防盗窗材质要求：
1. 防盗窗外框：25*38mm304不锈钢方管，壁厚≥2mm；
2. 防盗窗体：直径≥20mm304不锈钢圆管，壁厚≥2mm，间距≤10cm，高度每超过1200mm在中点加一道横向栅栏（其中N120/122房间为高度每超过800mm在中点加一道横向栅栏）；

3. 防盗窗表面喷塑：不锈钢表面喷塑并高温固化，厚度≥60μm，颜色与现有窗框颜色相同（灰色）；

4. 锁具、铰链等五金配件要求：须采用国内知名品牌中等以上档次产品，且均为防腐材料。

二、安装要求：

1. 防盗窗安装于室内，如有导致墙面破损应恢复原状；

2. 防盗窗的安装应采用直径≥12mm的膨胀螺栓固定；

3. 逃生出口：现有开窗位置各开一个可锁的防盗窗小门，并各配防腐蚀小锁一把。

三、数量：约330m2，最终数量按实际测量定制为准。

四、质保期：壹年，在此质量保证期内发生的任何故障，中标方均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换(人为因素或不可抗力因素除外)；
五、工期：确定中标后20个工作日。

六、报价：报价为每平方单价及总价，税后价。

1
- 1 -

