附件：
招标项目货物名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	GPU Hadoop高性能计算服务器
	套
	1
	一、Name Node×1台：
1、配置≥2个Intel Haswell处理器，主频≥2.4Ghz，物理核心数≥6；
2、配置≥64GB DDR4 ECC REG 2133MHz；
3、配置≥2块CUDA cores 3072，GPU Memory 12GB，192GigaTexels/sec，336.5GB/S，384-bit GPU Cards；
4、配置≥2个3.5” 4TB 7200转 6Gb/S SATA3 Raid1,最大可支持8个3.5”硬盘;
5、配置数据模块：≥1个FIPS数据模块，可集成计算算例等
6、机箱：2U机架式;
7、PCI-E: ≥4个PCI-E3.0 *8 Slots
8、电源：740W 高效冗余电源；
9、操作系统：Linux Centos 64Bit操作系统，并提供操作系统稳定性测试报告；
10、机器管理软件：ACM非开源管理软件，提供原厂授权证明函；
11、应用软件：提供Deep Learning 工具箱caffe、cxxnet等安装调试，并在imagenet图像数据库上进行训练测试，提供专业科学软件如VASP, WIEN2K, Materials Studio, Siesta, Abinit, Phonopy, LAMMPS, XMD.等软件的安装测试，提供并行编程环境如OpenMPI，BLAS，LAPACK,FFTW，CUDA驱动，CUDA工具包，CUDA SDK等等；
12、质保：提供原厂3 年整机质保；
二、Data Node×5台（以下是每台参数）：
★1、配置≥2个Intel Haswell处理器，主频≥2.6Ghz，物理核心数≥8；
★2、配置≥128GB DDR4 ECC REG 2133MHz；
★3、配置≥2块CUDA cores 3072，GPU Memory 12GB，192GigaTexels/sec，336.5GB/S，384-bit GPU Cards,最大支持4块GPU Cards；
4、配置≥2个3.5” 4TB 7200转 6Gb/S SATA3 ,最大可支持8个3.5”硬盘;
5、配置数据模块：≥1个FIPS数据模块，可集成计算算例等
6、机箱：4U机架式/塔式互转;
7、PCI-E:4x PCI-Express 3.0 x16 slots;2x PCI-Express 3.0 x8 slots ;1x PCI-Express 2.0 x4 slot
8、电源：2000W 高效冗余电源；
9、操作系统：Linux Centos 64Bit操作系统，并提供操作系统稳定性测试报告；
10、机器管理软件：ACM非开源管理软件，提供原厂授权证明函；
11、应用软件：提供Deep Learning 工具箱caffe、cxxnet等安装调试，并在imagenet图像数据库上进行训练测试，提供专业科学软件如VASP, WIEN2K, Materials Studio, Siesta, Abinit, Phonopy, LAMMPS, XMD.等软件的安装测试，提供并行编程环境如OpenMPI，BLAS，LAPACK,FFTW，CUDA驱动，CUDA工具包，CUDA SDK等等；
12、质保：提供原厂3 年整机质保；
三、附件系统：
1、1台H3C24端口千兆智能交换机；
2、1台四合一8控KVM系统，KVM系统配置17寸液晶控制台带键鼠,可满足整个集群系统的操作使用；
3、1台42U标准机柜，带机柜散热和供电系统，满足整套服务器运行；
4、突破 32A 8联万用工业PDU；
★5、机器管理软件：ACM非开源管理软件，提供原厂授权证明函；
★6、并行编程环境和开发工具：Deep Learning 工具箱（caffe\cxxnet\ purine2\ cudaconv\minerva\theano…）的安装调试，并在imagenet图像数据库上进行训练测试；Intel Fortan/C/C++ 2012；Intel MKL，gotoblas数学库；Python, QT, PERL开发环境；MPI， MPICH, OPENMPI，PVM（经过优化的），hadoop，Spark；多操作系统支持，Windows、Ubuntu系统安装测试。
7、售后服务：I、原厂工程师上门提供上门安装调试，直至系统能正常使用，并且提供至少为期3天的技术培训；II、实施与服务: 原厂工程师硬件环境搭建、软件环境配置、基本技术培训，以及3年系统技术支持服务；III、现场技术培训：培训内容包括：设备的安装、配置方法，故障处理方法，集群管理软件的使用，现有配置的详细解释,深度学习工具箱的使用等；IV、提供C++、FORTRAN编译器、调试器，数学函数库，MPI并行环境，调试、调优工具等。提供集群所需的，其他编译与并行环境；
V、定制化科学计算软件安装调试以及系统兼容性测试；
8、兼容服务：应用软件及管理软件必须对实验室之前服务器完美兼容，供应商需提供对整个项目的兼容性调优；
注:加★参数必须满足，其余参数为标准参数。


