
附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或相当于以下型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	高光谱无人机成像系统
	UHD185
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少2年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则按废标处理。）

一、高光谱无人机成像系统

1）★光谱范围：450~950nm，采样间隔4nm；
2）★成像速度及方式：5 cubes*125通道/s，画幅式面阵多通道同步成像；
3）★检测器：双CCD结构，Silicon阵列探测器；
4）★测量时间：< 100μs，自动测量暗电流；
5）镜头：17mm施耐德镜头(也可选其他焦距:10\23\50mm)，C接口，经过出厂定标；
6）★软件：可自动测量直接获取反射率数据，带有数据校正和转换功能，可直接查看图像和光谱；可输出NDVI、EVI等多种植被指数图像；拼接软件可自动拼接大图；
7）光谱仪控制单元：内置120G SSD，WIFI 802.11.b/g/n，2 x GigE，2x 1000 MBit/s，2x USB 2.0，2x Mini-USB，功耗10W；耐受温度70℃，数据存储格式：BSQ；
8）通讯方式：双通道高速以太网口，外部触发接口；
9）供电：交流供电及2块12V电池；
10）光谱仪重量：＜480g；
11）标准板40*40cm，含标定；
12）地面站终端：4核处理器、内置图形处理器、4.0蓝牙及802.11B/G/N 直连通讯、内置GPS、重力感应和矢量传感器、IPS/AFFS 全视角1024x600高亮；预装地面站软件、地图信息，可与电台无线通讯，可设置航线，并控制电台向UAV发送控制信号，使UAV按照预设航线飞行及返航，电池续航≥6小时；
13）多旋翼无人机：全碳纤维机体、空载悬停时间≥35分钟、最大飞行海拔高度2500米、最大航速＞15m/s、最大负载＞5.5公斤，最大起飞重量＞15公斤、可承受风速8m/s；机臂和碳素螺旋桨均可无工具快速拆装。配置包括自驾控制系统、电机、电调、旋翼、可折叠降落架、云台、电池、遥控设备、充电站、运输箱、模拟器、练习机、全套工具及说明书、系统集成；
14）附件、配件：野外支架平台、控制系统、供电系统；室内测量平台及光源；
15）要求：需要生产厂家有效授权书，质保贰年；
16）两个AOPA机长证培训。
PAGE  
2

