附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号说明
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	声发射采集卡
	4通道声发射系统
	通道
	4
	详见表后内容

	1
	上位机软件
	配套的信号存储和分析软件
	套
	1
	详见表后内容

	1
	声发射传感器
	小尺寸微型传感器
	个
	3
	详见表后内容

	
	
	通用传感器
	个
	3
	详见表后内容

	1
	前置放大器
	可选择放大倍数的前置放大器
	个
	6
	详见表后内容

	1
	旋转机械故障诊断软件
	辅助分析软件
	套
	1
	详见表后内容

	1
	主机
	与声发射系统软硬件配套
	台
	1
	详见表后内容

	1
	耦合剂
	用于耦合声发射信号
	个
	1
	详见表后内容

	1
	信号线缆
	传感器信号线
	根
	3
	详见表后内容

	
	
	主信号线
	根
	4
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少一年。

主要配置或技术参数：（标注“★”参数为必须满足项，不满足按废标处理）
1、  声发射采集卡

·  多通道声发射处理卡，可集成或组成4通道声发射系统；
·  采集卡至少具有16位A/D；
·  采集卡具有宽的响应频率范围：1KHz-3MHz；
·  采集卡具有标准接口，可以接入任何的现代计算机中；
·  采样频率可以根据实际情况进行设置，最高频率不低于20M；
2、上位机软件
★  Windows环境下4通道声发射系统基本采集分析软件：

★  用于多通道声发射信号的显示/采集/存储/重放；
★  通道选择与设置；
★  采样率设置；
★  在高通与低通滤波器中由软件选择任一滤波频段；
3、 声发射传感器
3-1.通用传感器

·  频率范围: 50-200kHz

·  谐振频率：150kHz
3-2． 微型传感器

·  频率范围:200-700kHz

·  谐振频率：300kHz
4前置放大器

★  增益可选择

★  动态范围:75dB

★  滤波范围:2Ok-l2OOk
5旋转机械故障诊断软件
·  可分析声发射采集软件存储的数据文件

·  可对旋转机械的故障特征模式识别

6主机

· 配置：可支持8通道声发射系统，目前主流配置工业计算机系统。

· 可直接连接显示器也可以通过网线连接笔记本电脑工作。

7 耦合剂

· 用于耦合声发射信号
8信号线缆

8-1 传感器信号线

· 功能：连接传感器与前置放大器
· 长度：1米

8-2 主信号线缆

· 功能：连接前置放大器与声发射卡
· 长度：10米
