附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	腔衰减相移式单散射反照率监测仪
	相当于CAPS-LES
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少2年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
1、腔衰减相移式单散射反照率监测仪
★包含一台主机、一个内置的数据采集模块

★包含一套预装的实时数据采集和仪器控制软件
• 测量原理：光腔衰减相移技术

★波长：525nm

★灵敏度：灵敏度（S/N=3）：3.0 Mm-1（1 s）；0.5 Mm-1（60 s）
★响应时间(10%-90%)： 1s

• 采样流量：不小于0.85L min -1
• 接触测量目的物物质：铜、不锈钢、铝
• 运行压力：环境气压

• 数据输出：RS-232（提供数据采集和仪器控制软件）

• 仪器数据存储空间：800MB-通过前面板USB连接

• 电源：50W; 100-250 VAC （50-60Hz）。
• 体积/重量：24” ×19” ×9”  (5U), 35 lbs; (61 cm × 43 cm × 23 cm, 16 kg)
1
- 1 -

