大气掩星探测卫星电性星及地面模拟仿真系统技术参数

一、功能指标

“大气掩星探测卫星电性星及地面模拟仿真系统”的功能指标：

1）仿真产生“南信大一号”卫星的各个分系统的遥测参数，接收上行控制指令和数据并在下行参数中给予响应；

2）接收GNSS信号模拟器产生的GNSS定位及掩星信号，通过星上定位及掩星接收机跟踪生成GNSS原始测量数据，并按照“南信大一号”卫星的格式通过星上数传设备进行下传；

3）具备整星及大气掩星定位接收机的时间同步、时间管理（时间设置、跳时、加速等）的功能；

4）一套整星的飞行过程的仿真控制系统用于仿真飞行过程的相关测运控数据；

5）卫星遥测处理系统，并可对遥测参数表进行定制化描述以适应不同的遥测格式；

6）飞行过程及处理结果综合显示系统；

二、性能指标

“大气掩星探测卫星电性星及地面模拟仿真系统”的性能指标：

1）遥测帧频率：1Hz

2）GNSS测量数据采样率及精度：

定位采样率：1Hz;

掩星过程采样率20-50Hz；

伪距测量精度：40cm；

载波相位测量：1.5mm

3）时间同步精度：0.1ms

4）遥测处理延迟：0.5s

5）显示延迟：1s