附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或相当于以下型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	手持式太阳光度计MricoTops II
	
	套
	1
	详见表后内容


以上设备要求免费质保期至少2年。要求投标单位须有厂家或代理商授权书
主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则按废标处理。）

主要技术指标和特点：

★（1）光学通道: 
440 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM 
500 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM 
870 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM 
936 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM 
1020 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM 
★（2）杂散光: 
440nm: 1E-5 λ<1.0μm 
500nm: 1E-6 λ<1.1μm; 1E-5 λ<1.2μm 
870nm: 1E-6 λ<1.1μm; 1E-5 λ<1.2μm 
936nm: 1E-6 λ<1.1μm; 1E-5 λ<1.2μm 
1020nm: 1E-6 λ<1.1nm; 1E-5 λ<1.2μm 
★（3）动态范围 >300,000 
★（4）分辨率 0.1W/m² 
★（5）视场角 2.5° 
（6）精度 1-2% 
（7）最大非线性 0.002% FS 
（8）操作环境 0 to 50°C, no precipitation 
（9）计算机接口 RS-232C 
（10）电源 4xAA 碱性电池 
（11）重量 21 oz (600 grams) 
（12）尺寸 4"W x 8"H x 1.7"D (10x20x4.3 cm)
