附件1

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	1.射频信号发生器
	AV1441B
	台
	2
	详见表后内容

	
	2.矢量网络分析仪
	AV3672B-S
	台
	1
	

	
	3.配套矢网的3.5mm同轴校准件
	无
	套
	1
	

	
	4.1在片测试探针
4.2在片测试校准件
	
	个

片
	1

1
	

	
	5.多通道高速A/D采集卡
	
	套
	1
	

	
	6.左旋圆极化天线
	
	套
	1
	

	
	7.右旋圆极化天线
	
	套
	1
	


以上所有设备要求免费质保期至少三年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1、 射频信号发生器
★1、频率范围：9kHz～6GHz；
★2、频率分辨率：0.01Hz；
★3、单边带相位噪声：-98dBc/Hz@20kHz(6GHz)；
★4、最大稳幅输出功率：>10dBm；
★5、调制方式：脉冲调制、幅度调制、频率调制；
6、操作界面：中文/英文;
7、射频输出接口：N-type
2、矢量网络分析仪
★1、频率范围：10MHz~26.5GHz；
★2、频率分辨率1Hz；       
★3、最大输出功率：+12dBm（4GHz~7GHz）；
★4、系统动态范围：120dB（10GHz~20GHz）；
★5、中频带宽：1Hz~5MHz；
6、端口数：2端口；
7、操作系统：Windows7
3、配套矢网的3.5mm同轴校准件
★1、接口形式：3.5mm；
★2、开路：Δθ≤±1.5度；
★3、短路：Δθ≤±1.5度；
★4、SWR（负载）<1.065；
★5、高稳相低损耗电缆2根
4.1、在片测试探针
★GSG形式

★上限频率：40GHz

★探针间距：150um
4.2、在片测试校准件
★上限频率：40GHz

★与在片测试探针配套
5、多通道高速A/D采集卡
★采样速率：500Mbps

★通道数：2通道同时采样

★接口形式：PCI Express X8 Gen2

★采样精度：14bit/16bit

★板上存储空间：2G

输入范围：±0.2V~±10V

SNR：>60dB@500Mbps

ENBO:>11bit@500Mbps
6、左旋圆极化天线
★频率：2-18GHz

★增益：11.5dBic

★极化方式：LHCP

★轴比：4dB(typ)  9dB(max)

★输入接口： SMA-50K
7、右旋圆极化天线
★频率：2-18GHz

★增益：11.5dBic

★极化方式：RHCP

★轴比：4dB(typ)  9dB(max)

★输入接口： SMA-50K
1
- 1 -

