附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	冠层小气候梯度观测系统
	GWS1000
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）
1主要配置：
数据采集器 1个，通道扩展板 1个，风速传感器 3个，风向传感器1个 ，空气温湿度探头3个，总辐射传感器1个，数据存储传输模块 1套，供电系统 1套，系统支架 1套

2技术指标
2.1 数据采集器

★最大扫描速率：100KHz；

模拟输入：16个单端通道（8个差分），4个脉冲通道，3个电压激发，8个数字输入输出口；

内存：标准为4M内存，可扩展至2G；

A/D转换：13bit；

标准工作温度－25～50°C ，可扩展到-40~85°C工作温度。

PakBus® 操作系统；支持：LoggerNet3.4/4.0，PC4001.2,或者ShortCut2.2

★具有CS I/O和RS-232接口，支持SDM外围设备，支持PakBus、Modbus RTU协议，能够利用以太网、无线电、CDMA/GPRS和卫星等多种通讯方式进行数据传输

2.2 通道扩展板

工作环境：-25℃~50℃（标准）；-55℃~ 85℃（低温扩展）；0~95% RH

供电：9.6~16 V DC

★电耗：<210µA（静止状态）；6mA（激活状态）

继电器最大激发时间：20ms

最大开关电流：500mA； 

2.3风速传感器

★量程：0~60m/s

启动风速：0.22m/s

精度：±1%或0.07m/s

分辨率：<0.1m/s

工作温度：-50℃~65℃
输出：11V脉冲信号

★材质：氧化铝

2.4风向传感器

量程：机械0~360º，电子0~357º

★启动风速：0.22m/s

精度：±3º

★分辨率：<0.1º

工作温度：-50℃~65℃
特殊范围：0~1.0V，0~360º

材质：轻质氧化铝

2.5空气温湿度探头

温度量程：-40 - +60 ℃
★精度：±0.1 ℃（23 ℃时）

相对湿度传感器测量范围：0-100 % RH ，非冷凝环境

精度：±0.8 %（23 ℃）

长期稳定性：<1 %RH/年

响应时间：10 s

2.6 总辐射

★光谱波长（50%点）
300~2800nm

热辐射偏移（200W/m²）
<15W/m²

温度偏移（5K/h）
<5W/m²

方向误差（在80º，1000W/m2时）
<20W/m²

温度响应
<5%（-10℃~40℃）

★非稳定性（年变化）
<1%

非线形误差（100~1000W/m2）
<1.5%

倾斜误差（0~90°,1000W/m2）
<3%

水平泡精度
<0.2°

★灵敏度
5~20μV/W/m²

2.7数据存储传输模块

提供2G数据存储空间，无线传输模块，并负责无线传输模块的调试工作。

2.8供电系统

太阳能板双供电单元，配备充电控制器、可充电电池（含箱）等整套供电系统；

2.9系统附件

包含野外安装使用的全部附件，包括安装主支架、线缆（含防护）、防水机箱（不低于IP66）、防雷设备及相关附件等
★2.10整套系统需要有国外原生产厂家针对该项目的正式授权函
3售后服务
现场安装、调试，进行操作试验。按用户要求提供10-30名人员的免费操作及维护培训。产品提供1年免费质保，在接到用户的服务申请后，供应方在2小时内响应，需到现场解决的，维修工程师在72小时内到达现场。

1
- 1 -

