附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号（接受其它品牌型号）
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	纳米颗粒物计数器
	Brechtel 1720
	台
	1
	详见表后内容

	3
	冷冻干燥机
	Biosafer-10A
	台
	1
	详见表后内容

	5
	VOCs采样罐自动清洗仪
	3108
	台
	1
	详见表后内容

	6
	植物根系分析测定仪
	LC-4800
	套
	1
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”参数为必须满足项，不满足按废标处理）
一、分包1：纳米颗粒物计数器
1．用途：纳米颗粒物计数器可用于实时、连续、在线测量纳米颗粒物的数浓度，配合3D风速计可获得颗粒物的大气通量数据。
2．主要技术指标:
★对颗粒物测量范围：粒径＝7～2000nm；

★响应时间：≤180 ms;
★计数量程：0.001～100，000/cm3
工作液体：正丁醇；

进样流量：≥0.36 L／min.

颗粒物检测不确定性（100，000/cm3）：+/- 8%;
3．违约条款：
投标方对其提供的仪器参数负法律责任，如仪器到货后无法满足以上条件，需无条件退款；
4．售后服务：

仪器的免费质保期为设备验收合格后12个月；提供仪器终身维修维护服务和免费的技术咨询。
验收标准：卖方须提供该设备出厂质量检测标准和试验方法，验收标准由投标商与最终用户共同决定，必须满足或优于标书的技术指标。终身提供免费的技术咨询。

由供应商提供用户操作手册及安装维护手册和各种相应说明书。
备注：★为必须满足的参数，投标人需提供经科学认证的性能参数证明文件（如在国际气溶胶学术届认可的期刊上使用该仪器发表的文章）

二、分包3：冷冻干燥机

台式设计，紧凑；液晶显示，中文界面，显示干燥曲线；    

冷阱开口大，无内盘管，冷阱可做为样品预冻功能使用；

进口压缩机制冷量大，燥音小；            

预冷架，可作导流桶，加快干燥速度；   

冷阱和台面为全不锈钢，耐腐蚀易光洁；

透明钟罩式干燥室，安全直观；

不锈钢样品架，普通型样品盘间距可调；
冷阱温度（℃）：-50

真空度（Pa）：<10

★冻干面积（m2）：≥0.13

★捕水能力（Kg/24h）：≥3.5
物料装载（ml）：1200

★物料盘规格（ф*h mm）：200*22
★物料盘层数（层）：5
盘装物料/盘（ml）（料厚10mm）：300

冻干时间（h）：≤24

西林瓶(ф22mm)、(ф16mm)、(ф12mm)：260、480、920

外形尺寸（L* W * H mm）：472*558*800

配置：主机+干燥室 +7寸带USB的触摸彩屏
要求免费质保期至少两年
三、分包5：VOCs采样罐自动清洗仪
★ 不锈钢内表面经电子抛光，硅烷化钝化处理；
★ 真空度≤20 mtorr；

★ 对采样罐进行加热（>100 °C）；
★ 清洗过程中自动漏气检测；
★ 操作过程利用软件控制，实现自动化；

· 采样罐接口数大于4；
· 清洗程序容易定义、贮存及修改。

·要求免费质保期至少1年。
四、分包6：植物根系分析测定仪

1、图像扑捉系统
★经过厂家调试的标准根系扫描设备，匹配专门的光源、具有永久校正特点、根系固定装置等 
★扫描设备：光学分辨率4800×9600、A4加长的Microtek ScanMaker i800双光源彩色扫描仪；
★最大分析测量面积：反射稿为A4加长幅面（35.6 cm×21.6 cm），扫描根面积30 cm×20 cm，可分辨的最小尺寸0.008 ×0.008 mm。
★植物图像分析测量精度：X向≤±0.5 %，Y向≤±0.25%；长度测量重现性误差<±0.25%；面积测量重现性误差<±0.25%；台间测量差异<±0.25%。测量分析时间：30~60秒。
2、根系分析系统
★标准版/专业版WinRHIZO分析软件。

★WinRHIZO分析软件主要用于分析测定：根总长、根平均直径、根总面积、根总体积、根尖计数、分叉计数、交叠计数，根直径等级分布参数，可不等间距地自定义分段直径，自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积等参数。

3、配套台式计算机
双核CPU /2G内存/512M独立显卡/500G硬盘/ 20”彩显/DVD-RM /无线网卡。

4、根系分析托盘

   根系分析托盘2个

5、扫描仪说明书。

   根系分析测定仪说明书1册，WinRHIZO分析软件说明书1册。
