附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	Bernese GPS 数据处理软件
	Bernese 5.2 versions
	1
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少2年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
1、软件功能要求
 ★（1）软件基于Windows平台。
★（2）cm级PPP单点定位精度。
 ★（3）mm级双差处理坐标精度。
★（4）cm级天顶总延迟解算精度。
★（5）有最新的GMT/GPT和VMF1映射函数模型。
（6）BPE自动处理流程。
（7） 钟差估计（零差网络解）。
（8）GPS/GNSS双频数据处理。
（9）模糊度解算。
（10）兼容各种主流接收机和天线类型。
（11）坐标时序分析。
（12）剔除高阶电离层纠正的电离层模型。
2、软件资质要求
★（1）参标单位经营范围含卫星导航与空间定位项目（需提供营业执照）。
★（2）参标单位具备丙级及以上测绘资质。
   （3）参标单位在近三年经营活动中获得过市级及以上的科技奖项。
  3、售后服务要求
   （1）在协议期内，免费将软件升级到最新版本。
   （2）厂商需对软件进行安装、调试，保证软件正常使用，并对使用人员或管理人员进行操作培训。
   （3）软件在使用过程中出现故障，厂商应尽快派出专业工程师排除故障。
1
- 1 -

