附件：
招标项目租赁设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	租赁

时间
	主要配置或技术参数

	1
	系留低空探测系统
	KZXLT-II
	套
	1
	2年
	系统含绞车1台（带1根不短于1500 m特种高强度绳索），6m³气艇1个，气象传感器1台，数据接收机及天线1套，接收终端一台，软件1套，包装箱1个。详见表后内容

	
	气象传感器（备件）
	KZXLT-II-QC
	台
	1
	2年
	详见表后内容

	
	6m³气艇（备件）
	KZXLT-II-QT
	个
	1
	2年
	详见表后内容

	
	臭氧探空仪（其中一台作为备件）
	
	台
	2
	2年
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

关于仪器损坏丢失的维修赔偿事宜：
（1） 如设备的硬件或软件产生非人为故障或损坏，则设备供应商应提供免费维修服务；

（2） 如果是由于不当操作导致的故障、损坏或丢失，则按如下说明对设备供应商进行补偿：
绞车：补偿价不超租赁总价的30% 

气艇：每个气艇的补偿价不超租赁总价的2%

气象传感器：每个传感器的补偿价不超租赁总价的6%

臭氧探空仪：每个探空仪补偿价不超租赁总价的10%

数据接收机与天线：补偿价不超租赁总价的8%

接收终端：补偿价不超租赁总价的5%

特种高强度绳索：补偿价不超租赁总价的8%
设备主要配置或技术参数：（标注“★”指标为核心指标，是必须满足项，否则，按废标处理。）
系统由以下部分组成:发射机、接收机、气象传感器、6m3气艇、绞车、接收终端。
（1） 总体技术指标与功能要求

工作温度：-40℃～+50℃ 
存储温度：-40℃～+55℃

湿度：0～100% 
适用风速：0～20m/s（传感器观测量程）
可同时探测温度、湿度、风速风向并实时收发 
臭氧探空仪能探测臭氧浓度并实时收发 
传感器及收发系统可连续工作2小时以上  
★最高可上升至高度：1500 m  
★气球载荷：不低于1.7 kg（6m³气艇）  
（2） 发射、接收机技术指标和功能要求
平均无故障工作时间：>1000小时  
数据率：1组/秒  
工作温度：-40℃～+50℃ 
存储温度：-40℃～+55℃

湿度：0～100%  
（3） 气象传感器技术指标

气压：300～1100hPa(±0.5hPa) 
气温：-40℃～+50℃(±0.2℃) 
湿度：0～100%（±2%）  
风向：0～360º（分辨率0.5º）

风速：0～20m/s(分辨率0.1m/s) 
（4） 臭氧探空仪技术指标

★测量方式：电化学 
测量范围：0-500ppbv
★测量精度：5%  

分辨率：0.1ppbv 
重量：≤700g 
（5） 绞车技术指标及功能

总重量：低于35 kg 
线拉力：1500N  
线绳长度：≥1500m  
线绳材质：高强度特种材料

★排线器：自动排线  
（6） 气艇技术指标和功能要求
材料：聚乙烯复合膜，聚氨脂等 
规格：6m3    
载荷：不低于1.7kg
（7） 接收终端技术指标（配置不低于以下设备）

联想G4800 移动计算机

CPU：I5 3230

硬盘：500G

内存：4G

