附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	stor-x 数据记录器
	
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
★stor-x 数据记录器包含Bioshutter II部分
★主要技术特点:

1) 手机或铱星模块接口
2) 30 uA at 12 vdc 低休眠电流，12 vdc时为30 uA

3) USB接口，用于数据快速传输
4) 5个开关电源串行接口端口
5) 4个16位A / D端口
主要技术指标
1) 接口数:
5

2) 仪器的开关电源电压:
输入到STOR-X的电压

3) 接口:
RS-232, RS-422或者 0 到 5 VDC模拟

4) ★波特率:
用户自定义(300 到 57600 bps)

5) 接插件类型:
6针MC-BH-6F型
下载程序端口指标:

1) 接口:
RS-232

2) USB@ 300kbs

3) 波特率:
9600 bps ~ 115kbs

4) ★工作深度:
60 m (PVC 外壳, Acetron 端盖)

5) 重量:
1.75 kg (3.86 lb) (PVC外壳, Acetron 端盖)

6) 物理尺寸 圆筒形:(不含接插件)
长: 28.6 cm (11.25”);直径: 8.9 cm (3.5”)

7) 储存容量:
256 MB可扩展

8) 温度范围:
-2.5 ~ 40 C

9) 输入电压:
6 ~ 18 VDC

10) 12VDC时的输入电流:
运行时50 mA

11) 休眠时30 mA
★Bioshtter II指标：
1) 输入电压
10 ~ 20 VDC

2) 快速操作
4秒开，6秒关（典型）

3) 低功耗
启动一次只需1mAh，之后0.16W

1
- 1 -

