附件：
水利大坝测试试验设备配置清单
（全部项目为1个分包）
主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
	序号
	模块
	名称
	型号参数
	参考品牌
	数量

	
	
	土压力计
	标准量程：0.35MPa

★非线性度多项式：≤0.1%FS

★灵 敏 度：0.04%FS

温度范围：-20～+80℃

过载能力：50%

★承压直径：230mm

承压板厚度：6mm
	BGK-4800-0.35MPa
	1

	
	
	钢筋计
	★进口品牌；
★非线性度多项式：≤0.5%FS；
★灵 敏 度 0.07%FS；

温度范围 -20～+80℃；

锚杆直径φ25。
	BGK-4911-200MPA
	1

	
	
	埋入式应变计
	★标准量程：‎3000με

★非线性度多项式：≤0.1%FS‎
★灵 敏 度：0.5με

温度范围：‎-20～+80℃‎
标    距：‎150mm‎
安装方式：埋入式
	BGK-4200
	1

	
	
	双轴倾角计
	★标准量程：±10°(垂直)
★灵 敏 度：‎＜10弧秒（±0.05mm/m）

★精度：‎±0.1%FS‎
温度范围:‎-20‎℃‎～＋80℃‎
耐 冲 击:‎2000g‎
	BGK-6150-2
	1

	
	
	测缝计
	★量程：12.5mm；
★最小读数：﹤0.025 mm/0.01%；

★分辨力：0.1%F.S；

测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；

绝缘电阻：＞50MΩ；

★超量程20%应能正常工作
	BGK-4420-12.5mm
	1

	
	
	温度计
	★标准量程：-30～+70℃‎
★精    度：标准型±0.5℃，可选±0.2℃‎
★灵 敏 度：‎0.1℃‎
稳 定 性：‎≤0.1%/y‎
耐    压：‎1500V‎
绝缘电阻：‎≥100MΩ

阻    值：‎3kΩ@25℃‎
	BGK-3700-0.5
	1

	
	
	振弦式通气型水位计
	★标准量程：70KPa
★非线性度多项式：≤0.1%FS‎
★灵 敏 度：0.025%FS‎
过载能力：50%‎
★附带通气型电缆5米
	BGK-4500ALV-0.07MPa
	2

	
	
	自动化数据采集仪
	★进口品牌，8通道

★分辨率：±0.01hz、0.1℃、0.001Ω、0.5μA、
★通讯方式：485/232/gprs、2Mb存储，，测量精度:电流0.05%FS、
电压0.02%FS、电阻比0.0001，0.02Ω，测量时间≤5s，不带机架
	BGK-micro-40
	1

	2
	大坝模型及控制系统
	水利大坝模型
	★耐压玻璃钢结构，
★沙盘底座不小于2300mm×1800mm×400mm，沙盘模型大小1800mm×1500mm×800mm。
★河流中水深至少30cm，水库中水深至少50cm,水库的底部高于河流的底部20cm。

★采用真水循环系统，水泵安装在河流中，向水库中抽水，可形成水流循环；
	
	1

	
	
	机电控制系统
	★有模拟泄洪设置及能力（改变水库及河流水位），电磁阀、水泵、灯光等控制器
★可改变七个传感器环境，形成模拟环境改变，形成传感数值改变，各变量可单独改变，
★含四通道控制开关及面板（不含温度、水位×2）。

★传感器通过有线与数据采集器连接。（面板含泄洪、四通道变量模拟、灯光等、一键默认改变等项）
	
	1

	
	
	控制系统及面板
	★用于控制机电开关、泄洪等
	
	1

	3
	调试安装
	调试
	
	
	1

	
	
	施工安装
	　
	
	1

	
	
	培训
	
	
	1


备注：
1、 本模型用于演示及试验操作，需要根据要求进行定制，必须满足实际操作要求，各传感器测量指标必须可单独改变。
2、 本模型主要环境变量控制系统必须调试至可各个单独控制也可默认控制，无需操作系统。

3、 本次招标含设备安装、调试培训。

1
1

