附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	序号
	设备名称
	参考型号

	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	分包1
	1
	固体密度实验仪
	FB806型
	台
	18
	详见表后内容

	
	2
	黑体辐射实验仪
	WHS-1
	台
	4
	详见表后内容

	
	3
	三线摆刚体转动惯量仪
	FB210A
	台
	18
	详见表后内容

	
	4
	直流稳压电源
	PD3303C
	台
	5
	详见表后内容

	
	5
	变温粘滞系数实验仪
	y-nz/wnz-2
	台
	4
	详见表后内容

	
	6
	迈克尔逊干涉仪
	WSM-100
	台
	5
	详见表后内容

	
	7
	70M数字示波器
	SDS1072A
	台
	18
	详见表后内容


以上设备要求免费质保期三年。需提供提供产品技术手册/产品彩册、原厂授权书

主要配置或技术参数要求（“★”指标为核心指标，不满足将按废标处理）

1、固体密度实验仪
用阿基米德原理测定规则或不规则形的固体材料的密度（注：允许浸水且不溶于水的物体）。

★硅压阻力敏传感器

   ①受力量程：；0～0.98N；②灵敏度：约3.00V/N（用标准砝码定标）；

   ③非线性误差：≤0.2%； ④供电电压：可调直流恒流源5～10V；

★读数显示：①200mV三位半数显；②手动调零；
★力敏传感器固定支架、底板及水平调节装置；

定标用：砝码盘及10.00g砝码7只，精度±0.01g。

★实验相对误差：≤2%。

连接方式：5芯航空插头。
2、黑体辐射实验仪

焦距:300mm；光栅:300L/mm；闪耀波长：1400nm                               ★波长范围:800-2500nm；

★狭缝宽度:0-2.5 mm连续可调；

波长精度:±4nm；

· 相对孔径:D/F=1/7
3、三线摆刚体转动惯量仪
把三线摆和扭摆组合在一起，提供两种实验方法。

本仪器把三线摆和扭摆组合在一起，提供两种实验方法测定刚体转动掼量，验证平行轴定理。

支架高度：80cm；

三线摆摆动角度：5°～15°，扭摆摆动角度：30°～90°；

计时器计时次数：0～99次连续可调；

计时范围：0～100s，精度1ms，LED显示；

上、下盘均用镀铬钢质材料；二只水准器分别固定在上、下圆盘上；

扭摆钢丝直径：d=0.5mm；扭摆圆环质量：M=550g（左右）；

实验相对误差：≤5%。

仪器由支架和毫秒计时、计数器组成。
4、直流稳压电源

★三路高精度电源独立可控输出：30V/3A×2，可切换2.5V/3.3V/5V/3A×1，总功率195W

★电压 3 3/4位、电流2 3/4位LED显示，最小分辨率：10mV，10mA

 设定精度：电压：±（0.5% of reading+2digits）
电流：±（0.5% of reading+2digits）

回读精度：电压：±（0.5% of reading+2digits）

电流：±（0.5% of reading+2digits）

支持恒压和恒流模式，恒压模式纹波和噪声：≤1mVrms（5Hz～1MHz）；  恒流模式纹波和噪声：≤3mArms 

三种输出模式：独立、串联、并联模式，提高输出功率范围，
并联模式：    电源调整率：≤0.01%+3mV

              负载调整率：≤0.01%+3mV

串联模式：    电源调整率：≤0.01%+5mV

              负载调整率：≤300mV

CH3输出规格： 输出电压：(2.5/3.3/5V) ±8%

电源调节率：≤ 0.01% + 3 mV

负载调节率：≤  0.01% + 3 mV

 纹波和噪声：≤1mVrms（5Hz～1MHz）

 110V/120/220/230V兼容设计，满足不同电网需求
 智能型温控风扇，有效降低噪声
 具有锁键功能，防止用户误操作
★内部5组系统参数保存 /调取，并支持数据存储空间扩展

重量：7.5公斤                                                                      可通过USB标准接口与PC连接，支持SCPI命令，满足控制和通信需求提供支持LabVIEW电源仪器驱动程序和运用实例，方便用户进行程序设计；支持EasyAll应用软件，可与信号源、示波器等仪器共享数据，便于系统开发及远程控制

5、变温粘滞系数实验仪
采用霍尔元件传感器和多功能测量仪测量落针的速度，调温范围在室温+5～+80℃的温控装置可测出在此范围内任意温度的液体粘滞系数，通过控温预置，达到预定温度下测液体粘度的目的,使测量过程极为简便。

工作温度：+5～+80℃；工作电压（DC）5±0.5V；粘度计测量粘度范围：0.1～0.5pas
6、迈克尔逊干涉仪
移动镜行程：100mm；

微动手轮分度值：0.0001mm；

波长测量精度：当条纹计数为100时，测定单色光波长的相对误差＜2%；                                       导轨直线性误差：±24″；

分光板、补偿板的平面度为λ/30；

移动镜、参考镜的平面度为λ/20；

主要用于测量单色光波长，单色光的相干长度；
7、70M数字示波器
●双通道+1个外触发通道，通道分别具有独立旋钮控制

●带宽70MHz,实时采样1GSa/s,等效采样50GSa/s

★存储深度：2Mpts

●示波器具备数据记录仪功能，最大可记录7000000个数据点，支持外部存储器扩展

●3种光标模式、32种自动测量参数

●5种触发功能：边沿、脉冲、视频、斜率、交替

★7寸彩色TFT(800*480)LCD，超大宽屏8×16格显示，完美波形尽收眼底

●通道菜单支持电流/电压显示切换，完美支持电流探头

● 6位硬件频率计实时计数显示

● 2组参考波形,20组设置,10组波形内部存储

●存储/调出类型：设置、波形、CSV文件、位图

●嵌入式实时在线帮助，屏幕保护功能

●支持12种语言显示功能

●缺省设置快捷按钮，方便恢复出厂设置

★标准配置接口：USB Host:支持U盘存储及固件升级；USB Device:支持PictBridge 直接打印及与PC连接；RS-232；Pass/Fail接口；LAN接口可匹配云实验室软件

● 提供EasyScope测控软件，支持PC远程控制

★支持EasyAll应用软件，可与电源、信号源等仪器共享数据，便于系统开发及远程控制

★提供EDU Model 教育模式，可手动开启和关闭Auto键自动定标功能和参数自动测量功能

●支持USB-TMC协议,支持与LabVIEW互连, 并提供SCPI编程手册;

●可选配GPIB和数字示波器便携包

●可和原厂信号源无缝连接

●可选配安全隔离通道选件，可直接看差
�加入了参考型号





