附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考或相

当于型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	在线色谱分析仪
	Model 301C
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少2年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
1、在线色谱分析仪（Model 301C）
★测量范围：0-500bbp,0-5ppm 自动切换量程：

•最低检出限：系统当采样600ML时，检测灵敏度为<1.0PPBV（乙烯+乙炔）；

★样品中2,4-二甲基戊烷和甲基环戊烷最小分离度>70%基线分离，样品中M-乙基甲苯和P-乙基甲苯最小分离度>79%基线分离;

★线性：>0.995;

★线性动态范围：≥10*10*10*10

★温度稳定性:<0.01℃每1℃环境变化；

•分析周期（包含采样和分析）：≤ 60Min;

•每个分析周期的有效采样时间≥50%;

•重复性和稳定性：连续7次以上测试同一浓度标准气体，所有监测化合物响应的RSD<=3%；

•预浓缩管加热速度：≥45℃/s,可以1℃作增减；

• 载气流量控制：能根据温度和压力的变化对采样量进行精确控制，保证分析物质保留时间稳定；

• 校准功能：具有多点校准和检查仪器灵敏度是否稳定的自动校准功能：

• 运行方式；微处理机控制，具有参数设定，自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作；具有存储一年的覆盖月、周、日的重要测量分析数据及存储各运行状态参数的功能；可自动监测火焰熄灭，并可自动于熄火后重新点火。

• 工作温度：5-40℃；

•测量值输出：模拟输出电压 10V、5V、1V、100MV，或电流输出电压4-20MA, 且数字输出R232、R485等双向通信界面及以太口;

•电源电压：220±10%VAC/50HZ;

•数据显示：具有两类显示单位，ppm或ppb,ug/m3或mg/m3.
1
- 1 -

