
附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	PM2.5颗粒物监测仪
	5030i
	台
	1
	详见表后内容

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


一、技术指标：
（★星号指标为核心指标，必须满足，否则，作废标处理。）
	★测量方法：
	光散射法和(射线同步混合监测

	源：
	光学：IRLED(6mW,880nm); (: C-14(<100μCi)

	★测量范围：
	0 to 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 mg/m3; 0 to 100, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 μg/m3

	★最低检测限：
	<0.5 μg/m3（1小时）；<0.2 μg/m3（24小时）；

	★分辨率：
	0.1 μg/m3

	精度：
	±2μg/m3(<80μg/m3), ±5μg/m3(>80μg/m3),

	跨漂（24小时）
	0.02%/天

	准确度（质量测量）：
	± 5% 使用可溯源到NIST的质量膜

	流量：
	1m3/h(16.7lpm)

	采样流量精度：
	±2% 测量值

	采样流量准确度：
	< 5% 测量值

	长期平均：
	60 -3,600 秒和24小时

	测量周期：
	超常短期精确度和分辨率的连续质量测量

	★数据输出速率：
	每1秒

	运行温度：
	样气温度范围 -30° to 50°C. 主机工作维度范围 4° to 50°C

	输出：
	用户可选电压，RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器，断电指示（标准），0-20或4-20mA隔离电流输出（选项）

	输入：
	16卢数字输入（标准），8路0-10VDC模拟量输入（选项）

	电源要求：
	仪器：100-240V，50/60Hz,880W max.;泵：220/240V，50.60Hz,4.25A

	通讯协议：
	C-Link，MODBUS TCP/IP，Gesytec（Bayern-Hessen），ESM协议，数据流和NTP协议，通过以太网可从不同地方同时连接


（报价包含主机，安装材料及一年耗材，如采样膜等）
二、质保及服务要求：
3.1自验收合格之日起免费质保12个月。
3.2向用户提供终身免费软件升级和技术咨询，提供终身维修，国内要有维修中心，要有专职的维修工程师，要有备品备件库。在提出维修要求后，24小时以内响应，48小时内制定解决方案。
3.3仪器安装后，在用户所在地对用户进行2人、为期1天的免费培训，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
三、供货时间：合同签订后3个月内。
