附件：

智慧语音实验室建设要求

（标注“★”指标为核心指标，不满足按废标处理。）

建设地点：文C407、文C205、文C206、ZS310、ZS210、明S103

功能要求：

本项目建设6间全新的智慧语音实验室，将语音实验室建设成为先进的信息化教学系统，实现校本资源建设智能化、自主学习网络化，满足我校大学英语教学改革的信息化教学系统需求。通过多媒体设备中的交互式多点触控电子白板一体机软件实现二维码扫描进行互联网投票答题等功能，软件可将答题结果进行统计，方便记录学生掌握知识情况，同时能够将配套智能黑板上的课堂板书内容呈现在交互式多点触控电子白板一体机上，并进行U盘存储；能够互动课堂教学，提升教室设备的易用性与便利性。

系统组成：

智慧教室主要由交互式多点触控电子白板一体机、超短焦投影仪、智能黑板以及智慧互动软件以及等组成。新建的智慧教室能实现课堂网络互动教学，建立新型授课模式，改变传统教师单向传输知识、信息，转向学生主动展开互动学习，实现翻转式课堂教学。

主要教学多媒体设备参数要求：

交互式多点触控电子白板一体机

硬件性能要求：

- ★整机结构：电子白板一体机面板集成实物展台、中控系统、功放、音响于电子白板双侧边框内，边框采用铝合金材质。主机位于板体背部，安装后正面无主机盒。一体机整机尺寸≥99英寸，为了配合推拉绿板安装，一体机整机采用超薄设计，整机厚度≤60mm；

- 电脑配置：主板集成声卡、显卡、网卡，内存≥4GB，硬盘≥128GB固态；CPU配置：Intel I5，缓存≥3M

- ★中控面板采用轻触按键设计，支持一键开关机（含：电脑主机、投影机）、一键锁屏、一键投影、重启、音量控制、省电模式切换、外接信号切换等功能；

- ★电子白板一体机面板中控支持IC卡门禁管理系统，带轻触式数字按键键盘，可通过刷卡、按键输入密码两种方式对一体机进行开关锁定管理；

- ★前置接口不少于USB  A型口*4个，VGA*1个，USB  B型口*1个，要求通过USB  B型口可实现外接计算机的音频输入及与一体机电子白板触控连接的功能，外接计算机仅需要通过单个USBB型口即可使用一体的电子白板、功放、实物投影所有功能；

- 内置实物展台，像素≥500万，LED补光照明，自动光圈，自动白平衡、配备专用扫描管理软件和视频展示软件；

- 内置功放≥2*20W，抑制啸叫；。

- 标配2.4G无线麦克风语音教学系统，集合无线麦克风、PPT翻页、激光教鞭及系统自带播放器遥控等功能；频响范围40Hz-16KHz；有效接收范围方圆15米；

提供16个或以上双侧硬件快捷键；

- 工作原理：表面光波感应技术，精确定位；投影区域比例99寸16:10；

- 电子白板前面板采用白色涂层纳米钢材质，无光斑，高对比度，色彩还原性好，坚固耐磨，背板采用镀锌金属板材质，坚固牢靠；

- 触摸点数：≥10点（免驱支持20点），可以10点同时书写，无须专用笔，采用手指或任意不透光硬物可在白板上直接书写，无耗材，便于维护；

- 支持免驱、有驱双模式自动切换,在Windows系统下，无须安装驱动即可实现桌面触控、书写及图片放大、缩小、旋转；

- ★抗遮挡：触摸边框底部全部被不透明物体遮挡的情况下，仍能在Windows系统自带的“画图”软件中实现单手、三指及以上同时划线，所划线条连续快速，无串线、无断线、无跳线现象；

- ★防手掌误按：在Windows系统自带的“画图”软件中，当手掌按在板面上时，能够同时在所按手掌边缘的5厘米距离内连续画出手掌的轮廓线条，并能同时在所划轮廓线条边缘的四个方向，进行书写，所划线条连续快速，无串线、无断线、无跳线现象；

软件功能要求：

1.软件支持10点以上触控，双手十指可同时划线，连续快速，无串线、无断线、无跳线现象；

2. ★智能手势识别切换功能:必须支持自动手势识别切换书写笔、电子板檫、页面放大、页面缩小、页面移动功能，支持多个对象资源同时放大、缩小、移动功能，无需点击任何软硬件按钮、无需使用任何辅助工具就可无缝切换以上功能；

3. ★互联互动功能：每块电子白板设备具有教学云ID号码，教学云ID号码类似日常固定电话号码，符合教师日常使用习惯，支持长途电话拨号方式，采用数字键盘的拨号方式在广域互联网下实现两台及以上设备的互联互动，无需输入IP地址，就能实现双向同时书写，双向同时擦除，PPT、Word、Excel、PDF等文档可双向同步打开显示，同步操作，双向同步批注、檫除；以上功能要求在50KB/S低带宽互联网情况下高清（分辨率1024*768）流畅同步显示；

4. ★支持与多类型的设备广域互联网拨号互联互动功能，即实现电子白板与笔记本、电子白板与Wind8平板、电子白板与安卓设备（平板、手机）、电子白板与苹果设备（Ipad、Iphone）、电子白板与液晶电视一体机的双向互联互动；

5. ★课程轨迹记录功能：在主版面可放大缩小移动，无限的版面大小对书写区域没有限制，书写后移动放大缩小版面在其他区域书写后，可自动记录书写位置，可通过时间轴快速跳转到书写操作的位置，方便书写后快速找到之前的书写内容。同时可以通过缩略图的形式查看书写区域的内容，方便查找。整个过程无需人工干预，全自动记录；

6.软件支持扫描二维码登录云存储空间、无需输入任何账户密码，无需注册即可登录,方便老师登录；

7.扫描登录后，在白板上书写的任意内容、多媒体资源可保存到该账户的云空间中，供教师课后分享给学生；

8. 在任何一台云白板设备上，通过扫描二维码登录云白板软件，云白板软件会自动加载该账户所有云端资源，可随意拖拽至白板主页面打开；

9.软件书写主页面可通过多指手势的操作实现无限放大，无线缩小，无限漫游，无需新建页面，即可满足老师大量板书需求，在无限放大、缩小、漫游的状态下，可通过点击软件下方的资源缩略图，直接切换到该资源在软件界面中的位置，切换过程采用镜头式动画过度效果，快速定位，方便教师查找页面上的资源；

10.可实现图片，视频，音频、PPT、word、pdf等教学资源文件与书写内容在同一页面下共存显示排列，并且用户可同时多人用手势操作ppt、word、pdf、图片、视频、音频等资源文件的放大、缩小、旋转、拖拽，方便多人同时互动操作；

11.配备无线投影显示软件，采用纯软件的方式实现，在无需任何第三方硬件设备、无需输入IP地址的情况下，可将局域网内的Windows、Mac、Android、IOS系统的设备画面与声音一键投影到本机设备上，并且支持在投影过程中进行桌面标注或白板标注演示；

提供一体机产品国家强制性3C认证证书（复印件加盖厂家公章）；

提供ISO9001、14001、OHSAS18001体系认证证书（复印件加盖厂家公章）；

提供一体机产品经省级及以上权威检测机构出具的检测检验报告（复印件加盖厂家公章）；

提供所投软件的计算机软件著作权登记证书以及软件产品登记证书（复印件加盖厂家公章）；

提供一体机产品抗雷击检测报告；

★提供针对本项目由生产厂家开具的质保函加盖公章。整机免费质保三年；

以上功能请逐条响应（★投标时须提供原厂商针对本项目出具的技术偏离表证明加盖原厂商公章并与描述的功能相一致，否则投标无效）。

投标公司提供该产品在本地使用的用户报告。

★中标后3天内须提供产品搭建现场进行功能演示，如提供不了或演示不符合功能参数要求则投标无效。

智能黑板

硬件性能要求：

1.要求采用表面光波触控技术采集板书，整体尺寸90英寸，有效书写尺寸90英寸，书写面板采用高光纳米挤塑板材质，边框采用铝合金材质；

2.为保证最大化板面书写面积，要求边框宽度≤25mm；物体识别：识别点大小≥4*4mm，响应速度≤10ms；

3.	抗损坏：要求传感器不连续损坏≥10%的情况下，仍可正常触控书写，并能正常记录笔迹；

4.功率要求:功耗≤2W；	帧率要求:帧率≥100帧；

5.支持普通水性笔以及板擦进行反复书写擦除；

功能要求：

1.采用表面光波技术,支持两支普通水性笔同时书写并通过表面光波识别技术自动生成电子化板书；

2. ★要求可以通过WIFI环境实现智能黑板与系统与手机(Android&IOS)/平板（windows、Android、IOS）/电脑（windows）建立无线连接，通过网络可将水笔书写板书电子化、实时同步到以上终端，并可原笔迹保存、分享。

3.要求可以通过USB延长线与教学计算机连接，通过配套教学软件实现电子化水笔书写板书与教学资源（PPT、Word、Excle、PDF、图片、音频视频）的融合教学过程同步记录、保存，并支持融合教学过程回放；

4. ★智能黑板必须与交互式电子白板同一品牌并能结合使用（不接受多品牌拼凑方案）。通过USB与计算机主机相连接，通过安装客户端软件，实现上课过程中的板书、语音和课件的全自动录制。录制过程中无需其他工作人员参与，也无需老师做任何的操作，便可自动录制课程；

5.要求在断网的情况下也可将智能黑板的水笔板书进行本地储存，网络连通的情况下实现自动续传；

6. ★要求在有广域网的情况下，通过客户端软件将“板书＋语音＋课件”自动上传到云端；查看到老师上课时的语音、课件及智能黑板上的板书书写和擦除过程。即可以快速翻页来实现上课内容重点查看，提高复习效率，也可以从头回放上课过程，全面还原上课场景；

★提供针对本项目由生产厂家开具的质保函加盖公章。整机免费质保三年；

以上功能请逐条响应（★投标时必须提供原厂商出具的技术偏离表证明加盖原厂商公章并与描述的功能相一致，否则投标无效）。

投标公司提供该产品在本地使用的用户报告。

★中标后3天内须提供产品搭建现场进行功能演示，如提供不了或演示不符合功能参数要求则投标无效。

超短焦激光投影机

★1. 光源技术：DLP+纯激光技术光源，内嵌式内反射镜技术；光源寿命≥20000小时;

★2. 亮度ISO≥3800流明，标准显示分辨率1280×800；对比度≥30000:1；

★3. 投射比≤0.233，即80寸白板镜头到画面的距离≤39cm；

4. 镜头居中设计，可投射画面：80~150英寸；

5. 具备自动吊装，画面翻转功能；

6.接口：VGA ×2；视频×1；S-视频×1；HDMI×2；RS232×1；RJ-45网络接口×1；音频×1；麦克风×1；USB×1

7. 菜单、操作面板、接口端面板、遥控器均为全中文标注；

8. 资质：★ ⑴、提供针对本项目的原厂整机3年质保函并加盖公章； ⑵、提供国家权威机关出具产品检测报告、节能认证、环保认证、3C证书（非OEM产品，生产企业与制造商名称一致）、全国质量检验稳定合格产品证书。

★(3)、平均无故障运行时间（MTBF)≥5万小时证书。

★(4)、光源组件IP6X级、整机IP5X防尘检验报告

★项需提供彩页并加盖生产厂家公章

合并式功率放大器

1、2通道D类混合式功放

2、额定功率输出：60 W×2（8 Ω连续输出） / 100 V 60 W×2（167 Ω））

3、100 V并联连接时:120 W×1（ 83 Ω）

4、频率响应    50 Hz ～ 20 kHz

5、可在定压、定阻形式转换

6、两路MIC 输入，两路LINE输入

7、正面线路输入：-10 dB*1（ 线路1 正面VR兼用） 立体声 φ 3.5 微型插座

8、输出端子：螺钉式端子台和可拆卸式连接器（凤凰插）

9、可利用模式开关设定为立体声扩音、单声道扩音、双系统独立区域扩音共三种模式，适用于各种应用。

10、具有内置均衡，可实现低音加强。

11、优先插播（根据麦克风输入让线路声音变小）。

12、支持4台级联。

提供中国质量认证中心3C认证，提供国家广播电视产品质量监督检验中心检验报告,提供生产厂家ISO9001认证，ISO14001认证，ISO27001认证，OHSAS18001认证

单频无线接收机

U段单频点接收机，30个频点可调， 电源DC 12V 。

消耗电流150 mA

消费电力AC 220V 3.8W（使用AC适配器时）

使用温度范围0℃～+40℃

尺寸210（W）×44（H）×140（D）mm

重量（大约）1.1kg（包括AC转接器，鞭型天线）

无线接收部分

天线输入75Ω2套1电路（BNC插口）

接收方式超外差方式，场地分集接收方式

S/N45dB以上（20dBμV，5kHz FM时）

静噪灵敏度10dBμV以下

声音静噪32.768 kHz（1.8kHz FM）

失真率10%以下（50dBμV，40kHz FM时）

频率特性50Hz～10.000 Hz（50μs加强）

基准输出电频-20dBV/～60dBV不平衡（带切换开关）（600Ω）

辅助输入电频-20dBV不平衡（600Ω）

提供生产厂家ISO9001认证，ISO14001认证，ISO27001认证，OHSAS18001认证

智慧教室互动终端

一、产品性能

1.支持Miracast、Airplay及私有协议方式投屏；

2.同时连接等待投屏的客户端数目，最大支持16个；大屏幕同屏显示支持：单屏、2分屏、3分屏、4分屏。

3.大屏画面支持多种对比模式（如均分屏幕，一大一小，一大两小，一大三小等），画面支持无级放大（最大放大到400%）；

4.支持所见即所得的录制（1080P/30FPS），外接移动存储设备里；

5.客户端支持截屏分享、支持录制短视频分享；

6.内置音视频采集卡，支持单路HDMI高清采集，轻松实现外接的摄像机、实物展台、显微镜、台式电脑等，输出投屏显示；

7.投屏支持有线和无线网络模式，无线网络支持AP和WLAN模式。有线模式时，只需投屏盒子和投屏终端在同一网段即可实现投屏；无线网络时，投屏盒子既可以作为AP，让投屏终端连接上来，实现投屏，也可以与投屏终端一起连接到同一个第三方无线AP上，实现投屏。

8.支持大小屏互动。可以在投屏终端上操控大屏，也可以在大屏上操控投屏终端。

二、产品效能

1.采点对点技术，无须依赖无线分享器

2.Miracast国际标准之设备无须安装软件

3.可支持1080i,p高清视频无线传输及1080i,p高清视频网线传输播放不延迟。

4.支持简报投影模式及影片投影模式功能,最高可到影片30FPS传输效果。

5.支持电脑声音无线同步传输。

6.支援H.264高画质影音串流。

7.无线显示连接迅速（最低5秒内）

8.画面与声音传输同步之投屏幕上，其延迟最低100毫秒内

三、输出显示功能

1.支持待机画面更新功能、可自定义屏保图片、可自定义背景图片。

2.支持IOS系统采用AirPlay协议投屏时，通过USB接口实现远程桌面控制

3.支持采用遥控器来控制投屏，实现会议管理

4.支持唯一投影模式 、指定投影模式

四、产品应用功能

1.遥控：支持Andriod和IOS移动设备安装遥控器软件，来实现对投屏终端无线投屏的控制与管理。

2.切换：切换当前大屏显示的画面数，并选择投屏源；

3.快照和短视频：主控端可截取当前大屏画面或录制不超过10秒的短视频，并通过分享接口，分享到其他应用程序；

4.录制：通过一键录制“按钮”功能，可将大屏画面和主讲人讲话声音录制成MP4文件，直接保存到外接移动存储设备里。

5.设置：可以进行遥控器安装以及个性化、网络、投屏、显示、时间和系统的设置。

AP功能：

1.采用嵌入式软件设计方式，具有高性能、高稳定性、高安全性的无线通讯能力，能够支持60+用户，在无线网络环境中，实现相互之间的桌面及各类视频的互动传输，流畅无延迟。

2.能够通过增加内置扩展硬盘方式，拓展出具有针对性的教学资源云空间，便于资源及作业的收发管理，云空间最大可扩展到8TB。

3.能够与配套软件相互配合，方便老师在云空间上进行各类管理及应用。

4.工作频段：支持2.4G和5G。

5.支持协议：必须支持 802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式。

6.无线射频链：射频空间流不低于MIMO 4*4。

7.最大工作速率：工作在11ac 80Mhz频宽时，传输速率最高可达到1300Mbps。

8.天线技术：需采用内置模式，且为高增益天线，不低于4根，确保信号强度大，覆盖范围广 ，并提供拆机高增益天线的实物照片。

9.功率要求：整机功率低于15W，发射功率，在2.4GHz模式下，最大可达20dBm，5GHz模式下，最大可达23dBm；发射功能可根据环境进行调整，调整粒度为1dBm。

10.工作信道：支持自动选择和手工指定方式，能自动定时扫描周边的电磁环境。

11.承载用户数：单AP最大可同时承载63个用户并发访问。

音箱

1、采用12厘米圆锥形低频扬声器

2、采用圆弧形的外壳设计，能够有效抑制扬声器内部驻波，提高语音清晰度。

3、全频低音反射式扬声器

4、阻抗：低阻：8Ω；高阻：670Ω，1KΩ，2KΩ

5、最大声压级≥108dB，且额定功率≤60W（低阻）；

最大声压级：99 dB(70V)    102 dB(100V)（高阻）

6、灵敏度：91dB；

7、指向性：45*45；

8、频率响应，50－16KHZ(-20dB),100-14KHZ(-10dB)；

9、黑色/白色聚氨酯喷涂外壳。定压定阻转换使用，要求选用国际知名品牌。                                                                                                                      提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告，提供生产厂家ISO9001认证，ISO14001认证，ISO27001认证，OHSAS18001认证     专用壁挂。

无线话筒

1、U段单指向性驻极体电容话筒，30个频点可调。

2、重量约为 45g，长度为 155mm 的笔形设计。

3、可插入口袋内或拿在手中，亦可安装上吊带挂在胸前。

4、话筒灵敏度可调节，无论是拿在手中，插在口袋内，还是用吊带垂在胸前，都可用恰到好处语音效果讲话。

5、1 节 7 号碱性干电池可连续使用时间＞9 小时。                                                                                                                 提供无线电发射设备型号核准证，提供生产厂家ISO9001认证，ISO14001认证，ISO27001认证，OHSAS18001认证

质保及售后服务

所有设备6年免费包修，管理及控制软件终身免费升级。设备安装调试完成后，提供每年不少于四次的上门跟踪维护保养服务。设备运行后，按用户指定时间对使用和管理人员进行免费培训，使其能够掌握设备的操作、使用方法以及必要的维护技能、培训地点、人数、时间根据学校要求。对设备管理员每年进行免费培训一次；每年对使用所装设备的教师进行课前培训，确保教学正常进行，终身免费进行软件升级。

设备参考清单：

| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互式多点触控电子白板一体机 | 见主要教学多媒体设备参数要求 | 6 | 台 | Timelink、创易联合、学而维 |
| 2 | 智能黑板 | 见主要教学多媒体设备参数要求 | 6 | 台 | Timelink、创易联合、学而维 |
| 3 | 超短焦激光投影机 | 见主要教学多媒体设备参数要求 | 6 | 台 | 派克斯、索诺克、光峰 |
| 4 | 超短焦投影吊架 | 与超短焦激光投影机配套使用，隐藏式安装，三维免工具可调，整体采用铸造铝合金材质，与装修融为一体。 | 6 | 副 | 派克斯、索诺克、光峰 |
| 5 | 合并式功率放大器 | 见主要教学多媒体设备参数要求 | 6 | 台 | 松下、皇冠、雅马哈 |
| 6 | 音响 | 见主要教学多媒体设备参数要求 | 12 | 只 | 松下、JBL、雅马哈 |
|  | 单频无线接收机 | 见主要教学多媒体设备参数要求 | 6 | 台 | 松下、舒尔、森海塞尔 |
| 7 | 无线话筒 | 手持和吊装各一套 | 12 | 套 | 松下、舒尔、森海塞尔 |
| 8 | 航空机柜 | 专用航空机柜 | 6 | 个 | 定制 |
| 9 | 智慧教室互动终端 | 见主要教学多媒体设备参数要求 | 6 | 套 | 极域、Timelink、传奇华育 |
| 10 | 大屏显示器 | 屏幕尺寸：65英寸 屏幕分辨率：超高清4K 分组学习使用 | 24 | 台 | SONY、三星、飞利浦 |
| 11 | 学生长条桌 | 1、基材：选用雷波特翔事厚度25mmE1级别优质环保免漆板，坚固耐用，承重80kg以上，质保期内不变形 2、贴面：优质饰面纸（厚度≥0.6MM）贴面； 3、胶粘剂：优质环保胶粘剂，有多种木色可选，色泽柔和，自然逼真 4、五金配件：优质五金配件，由一流的技术精致而成，经久耐用； 5、封边：采用优质PVC同色封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面胶渍等瑕疵。 6.钢架厚度为1.5MM 7、可自由组合 | 396 | 张 | 轩益、子峰、新优比 |
| 12 | 学生椅 | 椅腿实心 1.2CM 直径钢管，一体化椅背，椅背椅垫优质进口 PP 材料，优质塑胶脚垫，座椅承重达 200KG，多色可选 | 396 | 把 | 轩益、子峰、新优比 |
| 13 | 多层教师讲台 | 多层坚固耐用，外形美观大方，长60cm，宽40cm，高110cm | 6 | 张 | 定制 |
| 14 | 线材 | 定制 | 1 | 批 |  |
| 15 | 设备安装施工与服务 |  | 1 | 项 |  |
| 16 | 强弱电改造 |  | 1 | 批 |  |

参考效果图：