1. 工程概况 本工程建设地点：江北新区盘城街道宁六路219号，南京信息工程大学小区内，东至教工食堂，西至校综合观测培训基地，南至正气路，北至人才公寓一期； 工程结构类型：其中人才公寓工程桩为混凝土灌注桩，框架-剪力墙结构。 工程概况：南京信息工程大学老校区改造及人才公寓工程位于南京市浦口区盘城街道，万家坝路南侧、南京信息工程大学内北侧，本工程施工建筑面积约7.04万m2（其中：地上部分建筑面积4.86万m2，地下部分建筑面积2.18万m2）。本次清单包括01#、05#、06#、07#人才公寓、04#配套用房、11#、12#配电房及地下车库。 2.工程量清单编制范围 本次招标图范围包括：渣土、泥浆弃置、土石方工程、基坑支护工程、桩基工程、地下和地上建筑土建工程、强电工程、消防工程、给排水工程、通风工程，详见招标文件说明及工程量清单。 以下内容不包含在本次招标范围内： 1.智能化工程（此次清单中含管道预埋）。 2.电梯供货及安装工程。 3.太阳能供货及安装。 4.空调供货及安装。 5.高低压柜等变配电设备供货及安装。 6.海绵城市、人民防空标识、地下室涉及的减速档、车库地面、标志、标线等。 一、编制说明 1. 工程量清单编制依据： 1.1《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)等9本程量计算规范； 1.2《省住房城乡建设厅关于《《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及9本程量计算规范的贯彻意见（苏建价[2014]448号文）》； 1.3《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整内容； 1.4《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价〔2016〕154 号）》、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整通知（苏建函价〔2018〕298号）》、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整通知（苏建函价〔2019〕178号）》、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（〔2018〕24号）》及现行其他政策性文件、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告 （〔2019〕19号）》,(省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法)及现行其他政策性文件等； 1.5其他江苏省、南京市关于工程造价的相关文件及规定； 1.6 招标文件； 1.7江苏省建筑设计研究院股份有限公司的设计编号为2022-005号的施工图纸； 1.8委托人的编标要求及编标过程中关于建筑安装工程图纸问题的回复等。 2.图纸设计及做法说明 A、共性说明 1、混凝土及砂浆均采用商品混凝土和预拌砂浆施工，计入投标报价； 2、墙体拉结筋无论预埋还是后期采用植筋的方式施工，均考虑计入投标价内，结算不调整； 3、部分项目作品设计图纸不详细的，以工程量清单项目特征描述为准； 4、混凝土中的预留洞口投标人自行在混凝土报价中综合考虑； 5、混凝土外加剂种类及掺入量详见结构设计说明，由此引起的增减费用在投标报价中综合考虑； 6、本清单中不涉及精装修部分的工作内容，与精装修相关的工作内容在后续装饰清单中体现。 7、参考宁新区管建[2021]76号文的规定，本工程脚手架是否需要使用铝质安全网片由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不应此原因增加费用。 B、暂列金额：详见工程量清单。 C、专业工程暂估价：无； D、总承包服务费：本工程总承包服务费（含管理、协调、施工配合等内容，具体配合内容详招标文件）在土建地下室工程（暂列精装修工程、智能化工程、电梯工程、空调工程、太阳能热水器工程）中列项，各投标人均按1%的统一费率竞争报价，不足部分在投标报价中综合考虑（高于1%可能被视为未响应招标人要求），中标后投标人不得再向各专业分包单位另行收取总承包服务费。清单所列价格为暂定价格（结算时，以各专业工程合同价扣除暂列金、设备费、专业工程暂估价等非分包承包人施工的内容后作为计取基数），清单暂列精装修工程、智能化工程、电梯工程、空调工程、太阳能热水器工程，如有其它专业工程，计取原则同前一致。 E、本工程需要创建市级建筑安全文明施工标准化示范工地。 二、土建部分 A、大型土石方工程 1、投标人应结合地勘报告及现场情况，投标报价时综合考虑因土石方含水率偏高、地下水位偏高而采用的各种有利于挖、运措施产生的费用，结算不做调整。 2、挖出的淤泥和湿土，若不能按环保和相关部门要求进行及时外运，需要经过晾晒、掺入石灰及其它材料、方案进行土壤处置后才能外运，由投标人根据现场实际情况及施工经验，自行考虑到报价中；运费、含处置消纳费、处置保洁费、内倒土石方覆盖等所有费用，结算时除合同约定外综合单价不调整。 3、投标人充分考虑夹岩层等地质条件、已探明管线保护等而增加施工难度，在投标报价中综合考虑此部分费用，结算时不予调整。 4、土石方弃置考虑余方外运弃置，包括建筑垃圾、地下障碍物等无法用于回填的土石方需自行考虑外运。现场回填土土质需满足回填土施工规范及图纸等要求，土源及挖土深度、运距自行考虑。挖土或弃土后须对该区域场地进行平整、覆盖，并请相关管理部门组织验收。 5、施工期间(含主体工程)所有排水费、降水费由投标人自行测算包干使用计入投标报价（包括并不限于设计及规范要求的合理抽水时间，地质条件、气候原因增加的抽水时间及工期延长可能增加的抽水时间、补充其他辅助性降水方式等），结算不再调整。 6、在拆除过程中如果遇到砖基础，结算价格执行挖一般土方清单单价，如果遇到混凝土基础，结算价格另行签证。 7、投标单位在投标报价时需结合地勘报告充分考虑岩石破碎开挖方式，实际施工中，岩石破碎开挖需满足建设单位及相关管理部门的要求，岩石破碎可能涉及的手续由投标人自行完成，相关费用含在投标报价中，结算时不因岩石破碎开挖方式变化而调整综合单价。 8、设计图纸中对于回填土方的表述为“素混凝土、搅拌流动性水泥土、灰土、级配砂石、压实性较好的素土”，本清单中暂按压实性较好的素土考虑。 9、土石方开挖时应控制好开挖深度，严禁超挖，因施工方原因造成的超挖及回填工作量自行承担，不予结算。无论投标人采用何种开挖形式，结算时严格按照清单计价规范中明确的基槽、基坑土石方计算规则计算土石方工程量。 10、地下室顶板部分回填土方密实度由投标单位自行考虑。 B、基坑支护工程 1、自然地面标高按照25m计算； 2、支护桩声测管暂按壁厚3mm考虑； 3、桩间喷射混凝土厚度及配筋方式暂按坡道布置方式进行考虑（1.喷射C20细石混凝土护壁厚不小于80mm，2.材料种类:C20细石混凝土 3.T2*50*100钢板网 4.φ70@2倍桩中心距PVC泄水管，纵向间距2000 5.钢板网使用M14@250螺栓固定）； 4、出土口双排桩拉板工程量考虑在圈梁工程量中； 5、目前现场15#老教师公寓存在拆迁问题，暂无施工界面，施工单位需要根据施工图结合现场查测情况设置挡土墙，挡土墙费用由施工单位在地下室土建单价措施项目相应清单中自行综合考虑报价、包干使用，结算时不再增加任何费用。 6、本工程因为打桩发生的泥浆池砌筑、泥浆处理的费由投标单位自行考虑在投标报价中，结算时不增加任何费用。 7、本工程清单基坑支护部分按照两个出土口设置考虑，每个出土口增加4根支护桩，结算时按照施工单位实际发生双排桩数量进行调整。 8、本工程清单中，涉及底板素砼浇筑至支护桩边未描述素混凝土标号，目前暂按C20商品混凝土考虑。 9、基坑支护位于坡顶的挡水台、护栏，费用自行考虑计入投标报价内，不调整。 C、地下室土建工程 1、地下室防火卷帘门目前图纸中暂未明确材质及做法，目前清单中按特技防火卷帘门，报价中考虑控制箱、按钮、控制箱至卷帘门的配管配线、电动装置、五金及安装等所有费用； 2、地下室顶板卷材防水目前图纸中暂未明确SBS耐根穿防水卷材的类别，目前清单中按照聚酯胎考虑。 3、楼地面垫层及面层的分仓浇筑或留缝费用由投标单位自行考虑。 4、地下室清单中包含主楼地下室部分的有梁板、筏板基础、基础垫层、混凝土墙及钢筋工程量。 5、根据结构施工图设计说明，地下室外墙四周回填材料为“级配砂石、砂土、灰土”，本清单中按照砂石回填进行考虑，砂石回填宽度按照800mm考虑，其余部分按照坑边素土回填考虑。 6、本工程独立柱面及天棚面基层处理自行考虑，计入报价。 D、主楼土建工程 1、主楼土建部分暂不考虑与后期精装相关的装饰门。 2、目前设计图纸对于铝合金门窗的型材类别暂未深化，目前清单暂按70系列隔热断桥铝合金型材氟碳喷涂门窗考虑。 3、主楼涉及装饰部分，本清单仅考虑公共区域基础装饰，对于入户大堂、电梯厅以及户内装饰等区域的装饰，地面按照20mm厚1:2水泥砂浆找平考虑。 4、6、7#楼侯梯厅墙体出设置隔声墙本次清单暂不考虑。 5、一层、顶层及二层楼梯间内侧设置可开启式安全防盗网本清单暂不考虑。 6、封闭阳台中的晾衣架，本清单暂不考虑。 7、施工图中所有预留孔洞、降水井、管道井、套管（消防、强弱电、给排水、燃气、通风等预埋套管）及其封堵计入相应报价中，未报视同让利，封堵时间点根据现场实际要求。 8、对于设计中应该预埋的砌体与砼主体结构相连的拉结筋和二次构件等所有与砼主体结构及主体砼结构之间的连接钢筋，必须事前根据设计要求预埋到位，施工中对于因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用，请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。 9、所有门窗做法需满足设计、规范及验收标准，如：防火门均含闭门器、顺序器等，包括并不限于门窗密封、防水、保温、填缝、灌浆等所有细部节点做法，结算时不另增加费用；内外门窗墙体抹灰保温之间的缝隙、处理等综合考虑报价中。窗淋水试验投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。门窗工程的预埋件、按规范要求必须使用的钢化玻璃投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。 10、内墙护角线综合考虑在相应内墙抹灰清单中；外墙抹灰、涂料等，需按外立面抹灰要求,分格缝、窗台滴水、装饰线条、女儿墙、阳台栏板顶面找坡等细部节点及造型等零星,均按设计、规范及验收要求,综合考虑在报价中。 11、同一轴线上砌体墙与砼墙厚度相差10mm以内时砌体墙面补粉砂浆费用，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。 12、本项目所有有关管路的穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、套管、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，请投标单位按规范，图纸要求自行考虑在单价中，施工中不另签证。 13、本工程不锈钢均为304材质、木材面均做防火涂料、所有装饰材料均需符合消防规范要求、工程竣工后工程保洁、美容胶等费用也应纳入本次投标范围内请各投标单位综合考虑，结算不再调整。 14、石材、墙地砖、成品木门、木质饰面等外饰面材料规格、颜色、材质、表面处理方式须经发包人确认后采购，墙砖采用釉面砖，地砖采用玻化砖，中标后综合单价不调整。 15、石材、墙砖、地砖等的分部分项工程，投标人在报价时，须将开关、插座等洞口开孔、修补费用计入综合单价和合价中，竣工结算时，招标人不另计此项费用。 16、本工程预埋件如未埋设或埋设严重偏位的采用后置埋件及化学螺栓固定，材料具体要求详见施工图设计总说明及规范，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。 17、防水清单项目价格中综合考虑转角处防水附加层，防水附加层不单独计算。保温清单价格中综合考虑转角保温构造、勒角保温构造、女儿墙保温构造、门窗洞口保温构造、滴水线构造等，保温构造不单独计算。 18、柱、梁、板等混凝土构件的混凝土等级不一致时所采取的浇筑措施由投标人自行考虑含在报价中，结算时不增加。 19、镀锌型材经切割、钻孔、焊接之后应进行防锈保护层的修补，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。 20、所有墙上的预留洞口，在施工验收前均由投标人根据要求封堵完成，包括防火封堵，满足设计、规范及验收要求，费用计入投标报价内，不调整。 21、外墙脚手孔及洞眼应分层塞实,并在洞口外侧先加刷―道防水增强层，费用计入投标报价内，不调整。 22、涂料燃烧性能等级均为A级。 23、桩头防水无设计，暂按2厚1:2聚合物水泥砂浆防水层、水泥基渗透结晶型涂料防水层、清理桩头编制。 24、挡烟垂壁材质不详，暂按2.0mm厚镀锌钢板考虑。 25、1#、5#、6#、7#楼户内设置的塑料板踢脚线，本清单中暂按1:2水泥砂浆踢脚线进行考虑。 26、6#、7#楼采光顶设置的手动开启装置暂未考虑在本清单中。 27、本工程所有铝合金门窗附框按照1.0厚塑木复合附框考虑，附框费用考虑在铝合金门窗单价中，结算时不予调整。 E、桩基工程 1、桩基工程暂按图纸可以打桩区域的工程量进行计算。 2、按照图纸8.6款约定“灌注桩应增加钻芯法或声波透射法,抽检数量不小于总桩数的10%,且不小于10根。”目前图纸中暂未对于灌注桩检测方式进行确定，目前清单暂按声波射透法检测桩的完整性，声测管的规格按照按照D57*3.5(Q235)设置，每根检测桩设置两个声测管，长度为桩长+100mm，其中地库部分按照37根桩设置声测管，1#楼按照14根桩设置声测管，5#楼按照14根桩设置声测管，6#楼按照14根桩设置声测管，7#楼按照10根桩设置声测管。 三、安装部分 1供电边界为单体楼栋或单元的电源进线总箱，总箱及以下的部分在本次招标范围内，总箱以上的部分暂未考虑。 2依据4月27日会议要求，户内给水算至户内第一个阀门。 3地库冲洗给水系统本次招标不考虑。 4住宅部分的太阳能水管范围至出屋顶预留口。 5人防工程除战时水箱和电站机组外，其他均应安装到位。 6智能化工程只考虑预埋。 7消防电源监控模块、电气火灾监控模块计入各个配电箱中，配电箱价格应综合考虑模块。配电箱施工前，施工单位应与甲方充分沟通模块型号。 8所有暗配管含开补槽，开槽及开槽后铺贴抗裂耐碱纤维网费用需考虑在综合单价中。 9双电源箱需考虑双电源调试，费用含在综合单价中。 10所有吊装灯具需考虑盖板、金属软管安装，费用含在综合单价中。 11所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）综合考虑计入相应规格管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价。同时须采用与管道同品牌配件。 12自喷管道上的阀门除信号阀和末端试水阀外均带锁定装置。 13给水管、雨水管、消火栓和喷淋管等所有管道及阀门压力等级均需满足图纸要求。 14给水管道阀门阀体材质均为不锈钢，消防管道阀门阀芯材质均为不锈钢，减压阀采用不锈钢材质。 15户内开关、插座、地漏按普通档次考虑，满足土建验收要求即可。 16消防城市联网系统费包含接入城市联网所有相关费用，结算时不调整。 17所有消防设备、材料须使用消防备案，消防强制性认证产品。 18通风空调防火调节阀在投标报价时应综合考虑设计要求的防火阀功能、作用、温度等参数报价，且在施工过程中须按设计要求的参数采购、安装。结算时不再调整各类防火阀综合单价。 19本工程涉及到的所有桥架、风口、风管、各类管道等洞口预留、修补、防火封堵等均在此次招标范围内。各投标人应按设计和相关施工规范要求计入相应规格桥架、风口、风管等清单项的投标单价内，结算时不再调整或增加以上费用。 20抗震支架需厂家深化设计，工程量为预估量。深化设计图纸，由投标人自行深化，其相关的设计费及施工费（共管抗震支架应综合考虑在各种规格抗震支架单价内）在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。 21雨水回收系统包含全套设备及附属工程的安装、调试及土建部分，二次深化费用投标人自行考虑，结算时不调整。 四、其它说明 1、投标人自行认真勘查施工现场，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。施工期间相邻建筑物安全、道路、高压线、临近高架等防护、保护措施设置、拆除及风险费用等自行考虑并计入报价，结算时不作调整； 2、凡清单项目特征描述的按描述的为准，凡清单项目特征未描述或无需描述，但又是完成该分项工程必须有的工作内容，请结合设计图纸及实地勘察等进行报价，以上内容均包括在综合单价内； 3、新冠肺炎疫情尚未结束，承包人须做好充分的防护，防护措施及费用由投标人综合考虑在投标报价中，结算时不增加；若承包人防护不到位而导致停工等所产生的费用由承包人承担，工期不顺延。 4、施工水电费用计算和结算：招标人提供现场水电的接入点，以目前现场条件为准，承包人应充分考虑驳接和临时停水、停电；水电(申报)挂表计量，按施工用水电市场价结算，满足学校管理要求，具体以学校现行规定为准。承包人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施的，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。 6、本工程涉及安装各类管道预留孔洞、开槽及封堵相关费用，应由土建及安装综合协调实施，其费用在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。 7、施工现场智慧工地、工人实名制等须按项目所在地最新的规定执行，相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。 8、各类桩基工程钻土孔、钻岩孔及灌注砼工程量，由投标人结合图纸设计并根据岩土工程勘察报告自行考虑计入报价, 结算时不再调整。灌注桩泥浆池或泥浆罐由投标人自行考虑，计入投标报价，结算时不调整； 9、泥浆护壁所用的粘土、泥浆制作及钻孔所用的水由投标单位自行考虑并计入报价中。吊挂钢筋笼所采用的钢筋或其它材料、钢筋笼定位垫块（或钢片、垫铁）在报价中充分考虑,结算时不再调整； 10、灌注桩完成施工后，需做好桩位孔洞的安全防护工作，防护费用综合考虑计入投标报价，结算时不调整； 11、土石方开挖机械配置、方式方法、工艺、顺序等自行考虑，结算不调整； 12、土层、岩石分层、标高等可参考地勘报告表 3.2 各地层层顶埋深、标高等情况一览表及设计图纸自行考虑深度变化，报价须自行综合考虑，结算不因深度变化而调整单价； 13、人工修整边坡、坑底300mm内人工开挖、桩基周围保护性开挖土方、场内清理、打堆、水平倒运、垂直运输等须综合考虑报价； 14、施工过程中须勘察现场，综合考虑现场建筑垃圾、泥浆、混凝土等建材运输受道桥荷载限制、临近高压线等不利影响，综合考虑计入报价，结算时不调整； 15、投标人须结合现场踏勘和招标文件要求在投标报价中考虑对桩基检测、监测的配合费用； 16、投标人自行勘查施工现场，施工所需便道等应满足大型施工车辆和机械的需求，自行考虑并计入报价，结算时不因施工方案不同而提出造价调整； 17、投标人须根据南京市有关环保规定组织施工，特别是出入口冲洗台设置、冲洗设施及给排水设施、冲洗设备的购置、安装、运行和维护须综合考虑，计入投标价，结算时费用不调整。 18、基坑排水降水费用应根据施工方案、设计图纸及规范要求综合考虑计入报价，结算时不调整； 19、施工过程中垂直运输所使用的机械，由投标人结合图纸及实际情况自行综合考虑进行报价，结算时不作调整； 20、投标人需考虑施工期间的配合工作，该工作包含且不限于以下内容：提供现场已有的临时设施、道路、临时用水电接口、脚手架、垂直运输机械、照明、施工放线、进度配合、工序交叉导致的施工影响等，与各分包单位的总包配合管理费计入本次投标报价； 21、投标人在报价时必须考虑政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用和对工期的影响，如中考、高考、蓝天计划、雾霾天气、节日或重大活动等行政通知、防洪防汛防灾、环境管控整治、公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，上述费用需自行考虑计入报价，结算不调整； 22、门窗选料、颜色玻璃要求详见门窗表附注，门窗五金要求为铜或者不锈钢玻璃参照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行【2003】12116号）铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定，除压条、扣板等需要弹性装配的型材外，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.5mm。详见各单体建筑设计相关说明，费用自行考虑计入报价，结算不调整； 23、外门窗防雷，应符合《建筑防雷设计规范》GB50057分类要求与《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010的要求，并应满足当地相关现行验收规范和质监部门的验收要求，费用自行考虑计入报价，结算不调整； 24、投标人自行勘察现场，结合施工方案考虑塔吊基础的设置，塔吊基础下是否需要施工桩基础或采用其他方案进行地基处理，费用自行考虑计入报价，结算不调整； 25、投标人必须充分勘察现场实际情况，结合现场情况自行考虑桩机选型、吊机、挖土机选型等，结算时不调整。机械进退场、桩机打桩时移位所必须的临时道路、场地硬化费用等，自行考虑并计入报价，不因施工方案不同而提出造价调整； 26、桩基按设计桩长计算,空钻、钻土孔、钻岩石孔、灌注桩超灌量、充盈系数等请投标人根据图纸设计、地质勘查报告、施工经验和现场踏勘自行考虑并计入投标报价中； 27、中标单位须单独搭设业主项目部供招标人及监理办公和生活使用，不少于 19 间，其中须包含办公室、会议室、厨房、餐厅、卫生间等，且包含办公生活所需家具家电，实施前提供平面布置图给招标人确认，计入投标报价内； 28、危险性较大的分部分项工程涉及的费用由投标人自行考虑报价。 29、模板清单工程量按照混凝土接触面积进行计算。 30、本工程临空墙、门框墙、外墙、密闭墙等模板安装时，其固定模板的对拉螺栓严禁使用套管，混凝土预制件等，相应产生的固定措施由投标单位自行考虑在投标报价中，结算时不予调整。 31、目前项目建设场地内尚有部分原住户未能及时完成拆迁、搬迁。为保障项目建设的顺利开展，中标人须协助发包人完成上述拆迁、搬迁工作，原住户拆迁、搬迁过程中发生的除正常拆迁、搬迁补偿费用外的所有增加费用自行综合考虑计入投标报价，预计产生费用约200万元。该费用无论在投标报价中有无明示或实际发生费用多与少，结算时均不另行调整。 32、其它未说明的事项详见招标文件。 33、主要品牌详见下： 序号; 材料名称; 材料品牌或型号. 1; 土建材料; 钢板; 宝钢、南钢、马钢总厂. 2; 彩钢板; 宝钢、武钢、邯钢. 3; 钢材（其他板材）; 南钢、马钢总厂、永钢、沙钢. 4; 钢筋; 南钢、马钢总厂、永钢、沙钢. 5; 型钢. 6; 镀锌钢板/卷材; 宝钢、南钢、太钢、武钢. 7; 水泥; 海螺、华润、中联、双猴、宁峰. 8; 商品混凝土; 中联、双龙、普迪、汪海. 9; 预拌砂浆; 中联、双龙、普迪、汪海. 10; 挤塑聚苯板; 欧文斯科宁、洛科威、帕洛克、南京白云、富思特、南京鳄鱼、力晶、南京凯华、山东泰石、志星嘉业. 11; 防水材料; 聚氨酯防水涂料; 东方雨虹、德高、卓宝、西卡、雨中情. 12; 自粘高分子防水卷材. 13; 耐根穿刺聚氯乙烯防水卷材. 14; 水泥基聚合物防水涂料. 15; 水泥基瓷砖胶粘剂; 瓷砖粘合剂; 汉高、德高、立邦. 16; 门; 人防门; 满足人防验收要求. 17; 防火卷帘; 湖南磐龙、南京国恒、苏州汤发、五星、长江、宝产三和、亚萨合莱天明、上海开顺、上海森林（满足消防要求）. 18; 防火门; 美心、长春铸诚、赛银将军、中泰消防、南京金陵、南京华伟消防、南京安佳. 19; 闭门器; 盖泽、坚朗、多玛. 20; 木门; TATA、盼盼、梦天、美心. 21; 门锁; 保德安，安恒，安朗杰 豪门、百乐门、顶固. 22; 铝合金门窗; 铝型材; 凤铝、闽发、亚铝、兴发. 23; 玻璃; 台玻、南玻、信义、上海耀皮. 24; 密封胶、结构胶; 杭州之江、广州白云、山东永安. 25; 五金配件; 立兴杨氏、坚朗、丝吉利娅SIEGENIA、国强. 26; 铝板、穿孔铝板等铝质造型板; 上海吉祥、江阴利泰（海达）、聆听、佛山镁鑫、丰顺、辰航、欧品、蓝天七色. 27; 油漆; 乳胶漆; 多乐士、三棵树、立邦、 嘉宝莉. 28; 无机涂料. 29; 无机涂料（A级）. 30; 弹性涂料. 31; 仿石涂料，真石漆. 32; 砖饰面; 地砖; 蒙娜丽莎、蒙地卡罗、亚细亚、马可波罗、欧神诺. 33; 安装工程设备、材料; 电线电缆; 远东、宝胜、江南、上上. 34; 塑料管材; 联塑、中财、金牛、伟星、公元. 35; 水泵; 熊猫、上海凯泉、上海开利、上海东方、广东白云、连成. 36; 阀门; 竹箦、上海标一、上海沪工、上海良工. 37; 灯具（公共部分）; 欧普、雷士、三雄、西顿. 38; 通风设备; 浙江金盾、浙江上风高科、德州亚太、上虞风机. 39; 风口、风阀; 浙江金盾、浙江上风高科、德州亚太、上虞风机. 40; 户内配电箱内开关; 施耐德、西门子、ABB. 41; 断路器; 上海良信、贵州长征、常熟开关厂、. 42; 双电源; 施耐德万高（WTS系列）、常熟开关厂、深圳泰永.