附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号（接受其它品牌型号）
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	纳米颗粒物计数器
	Brechtel 1720
	台
	1
	详见表后内容

	2
	激光拉曼光谱仪
	天津拓普LR-3型
	台
	1
	详见表后内容

	3
	冷冻干燥机
	Biosafer-10A
	台
	1
	详见表后内容

	4
	表面光电压谱仪（含太阳能电池IPCE测试功能）
	PL-SPS/ IPCE1000
	套
	1
	详见表后内容

	5
	VOCs采样罐自动清洗仪
	3108
	台
	1
	详见表后内容

	6
	植物根系分析测定仪
	LC-4800
	套
	1
	详见表后内容

	7
	压汞仪
	Poremaster 33
	台
	1
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”参数为必须满足项，不满足按废标处理）
一、分包1：纳米颗粒物计数器
1．用途：纳米颗粒物计数器可用于实时、连续、在线测量纳米颗粒物的数浓度，配合3D风速计可获得颗粒物的大气通量数据。
2．主要技术指标:
★对颗粒物测量范围：粒径＝7～2000nm；

★响应时间：≤180 ms;
★计数量程：0.001～100，000/cm3
工作液体：正丁醇；

进样流量：≥0.36 L／min.

颗粒物检测不确定性（100，000/cm3）：+/- 8%;
3．违约条款：
投标方对其提供的仪器参数负法律责任，如仪器到货后无法满足以上条件，需无条件退款；
4．售后服务：

仪器的免费质保期为设备验收合格后12个月；提供仪器终身维修维护服务和免费的技术咨询。
验收标准：卖方须提供该设备出厂质量检测标准和试验方法，验收标准由投标商与最终用户共同决定，必须满足或优于标书的技术指标。终身提供免费的技术咨询。

由供应商提供用户操作手册及安装维护手册和各种相应说明书。
备注：★为必须满足的参数，投标人需提供经科学认证的性能参数证明文件（如在国际气溶胶学术届认可的期刊上使用该仪器发表的文章）

二、分包2：激光拉曼光谱仪

1．激光拉曼光谱仪规格参数：
★1波长范围：200~800 nm
★2波长准确度：≤0.4 nm
★3波长重复性：≤0.2 nm
  4外形尺寸：760×470×455 mm（参考）
★5狭缝：宽度0~2 mm连续可调，示值精度0.01 mm，最大缝高20 mm 
★6光源：半导体激光器532 nm
  7功率：≥50 mw
  8重量：25 kg（参考）
2．仪器功能要求：

 1采用自动切换狭缝机构，外光路操作简便，稳定性好、精度高

 2单色系统稳定、可靠、分辨率高

 3结构简单、便于调整及测量。
 4光源采用连续可调节单色性好的半导体激光器，功率大于50 mw，带有偏振性。

3．基本配置要求：
1 单色仪：D/F=1/5.5，光栅1200 L/mm，狭缝：自动，狭缝精度0.01 mm
2 半导体激光器：输出波长532 nm，输出功率≥50 mw
3 外光路系统：包括激光聚焦光学系统，拉曼信号收集光学系统。光路中可放置起偏器、 检偏器、波片等光学元件
4 样品架：五维可调样品架、垂直样品架、背散射样品架、方形液体样品架、斜样品架、固体样品架、毛细管样品架等
5 单光子计数系统：光子计数型光电倍增管、电光子信号甄别电路系统

6 控制系统：工作软件及计算机各1套，要求电脑配置内存≥2G，显存≥512 M，硬盘容量≥ 500G，独立显卡，Windows 7以上操作系统。

4. 免费质保期至少1年
三、分包3：冷冻干燥机

台式设计，紧凑；液晶显示，中文界面，显示干燥曲线；    

冷阱开口大，无内盘管，冷阱可做为样品预冻功能使用；

进口压缩机制冷量大，燥音小；            

预冷架，可作导流桶，加快干燥速度；   

冷阱和台面为全不锈钢，耐腐蚀易光洁；

透明钟罩式干燥室，安全直观；

不锈钢样品架，普通型样品盘间距可调；
冷阱温度（℃）：-50

真空度（Pa）：<10

★冻干面积（m2）：≥0.13

★捕水能力（Kg/24h）：≥3.5
物料装载（ml）：1200

★物料盘规格（ф*h mm）：200*22
★物料盘层数（层）：5
盘装物料/盘（ml）（料厚10mm）：300

冻干时间（h）：≤24

西林瓶(ф22mm)、(ф16mm)、(ф12mm)：260、480、920

外形尺寸（L* W * H mm）：472*558*800

配置：主机+干燥室 +7寸带USB的触摸彩屏
要求免费质保期至少两年
四、分包4：表面光电压谱仪（含太阳能电池IPCE测试功能）
主要参数：
光电压测量可检测光伏>100 nV， 光谱波长范围：300-1000 nm，光谱分辨率2 nm；光电流测量可检测光电流>100 pA，光谱波长范围：300-1000 nm，光谱分辨率2 nm；光伏相位谱相检测范围：-180°至 +180°光谱波长范围：300-1000 nm；光电转换效率（IPCE）光谱波长范围：300-1000 nm。

1．氙灯光源技术要求
◆技术参数：
★灯泡电功率：500 W氙灯；
电流调节范围：15 A-25 A；
点光输出直径：4-6 mm；
平行光输出直径：50 mm；
★发射光谱范围：200 nm-2500 nm；
一般应用光谱范围：220 nm-1200 nm；
平行光输出直径：50 mm；
★变焦功能：有（可改变光输出圆斑大小）

◆基本配置：
专用稳流电源；
灯箱及光学汇聚系统；
预装国产500 W氙灯一只；
使用说明书；

2．标准太阳能电池技术要求

◆尺寸和外观：
★光伏材料：单晶硅/多晶硅；
光伏器件尺寸：20 mm x 20 mm；
窗口材料：空间抗辐照盖片；
外围材料：阳极氧化铝；
外围尺寸：70 mm x70 mm x20 mm；
温度传感器：100ΩPt电阻；
★含中国计量院标准计量证书；
◆电性能：
★标定辐照度：1000 W/m2；
操作电流：不超过200 mA；
操作温度：10ºC-40ºC；
★转换效率：大于16%；
★填充因子：大于0.7；
短路电流：变化不超过±0.5%；

3．单色仪技术要求

◆技术参数：
★波长范围：190-2000 nm；
★焦距：300 mm；
相对孔径: f/3.9；
光学结构:C-T；
★分辨率（nm）：0.1；
倒线色散(nm/mm): 2.7；

4．斩波器技术要求

◆规格型号：
锁斩波器SR540, 美国斯坦福
◆技术参数：
具有电压控制输入，四位数字频率显示，十段频率控制，和两种可选工作模式的参考输出；
4Hz—3.7kHz斩波频率；
单光束和双光束调制；
低相位抖动频和差频参考信号输出；
USB转232串口线；

5．锁相放大器技术参数

◆规格型号：
锁相放大器SR830，美国斯坦福
◆技术参数：
★mHz-102.4kHz频率范围；
大于100dB动态存储；
5ppm/oC的稳定性；
★0.01度相位分辨率；

时间常数10us-30ks；
同步参考源信号；
GPIB及RS232接口；
9转25串口线；
USB转232串口线；

6．相关组件要求

光学导轨及滑块；

★光电压及光电流池；

★外电场调系统；

电流-电压转换器；

专用控制软件1：数据记载，数据保存，应用于表面光电压谱的数据反馈

专用控制软件2：数据记载，数据保存，应用于太阳能电池IPCE的数据反馈

与仪器相配的品牌电脑

要求电脑配置：内存≥2G，显存≥512 M，硬盘容量≥ 500G，独立显卡，Windows 7以上操作系统。

以上所有设备要求免费质保期至少1年。

五、分包5：VOCs采样罐自动清洗仪
★ 不锈钢内表面经电子抛光，硅烷化钝化处理；
★ 真空度≤20 mtorr；

★ 对采样罐进行加热（>100 °C）；
★ 清洗过程中自动漏气检测；
★ 操作过程利用软件控制，实现自动化；

· 采样罐接口数大于4；
· 清洗程序容易定义、贮存及修改。

·要求免费质保期至少1年。
六、分包6：植物根系分析测定仪

1、图像扑捉系统
★经过厂家调试的标准根系扫描设备，匹配专门的光源、具有永久校正特点、根系固定装置等 
★扫描设备：光学分辨率4800×9600、A4加长的Microtek ScanMaker i800双光源彩色扫描仪；
★最大分析测量面积：反射稿为A4加长幅面（35.6 cm×21.6 cm），扫描根面积30 cm×20 cm，可分辨的最小尺寸0.008 ×0.008 mm。
★植物图像分析测量精度：X向≤±0.5 %，Y向≤±0.25%；长度测量重现性误差<±0.25%；面积测量重现性误差<±0.25%；台间测量差异<±0.25%。测量分析时间：30~60秒。
2、根系分析系统
★标准版/专业版WinRHIZO分析软件。

★WinRHIZO分析软件主要用于分析测定：根总长、根平均直径、根总面积、根总体积、根尖计数、分叉计数、交叠计数，根直径等级分布参数，可不等间距地自定义分段直径，自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积等参数。

3、配套台式计算机
双核CPU /2G内存/512M独立显卡/500G硬盘/ 20”彩显/DVD-RM /无线网卡。

4、根系分析托盘

   根系分析托盘2个

5、扫描仪说明书。

   根系分析测定仪说明书1册，WinRHIZO分析软件说明书1册。
七、分包：7压汞仪
1.主要技术参数：（所有带★的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将导致废标。）
1.1★该分析仪必须配备不少于两个低压站，一个高压站，高压站和低压站为一体机，但可独立运行；低压站应处于防护罩内，并配备高效的超低温冷阱除汞装置（不低于-180℃）。应有三种规格的压力传感器：低压站：50psia；高压站：1500psia和60000psia。

1.2★孔径分析范围：不少于0.0050 - 100 µm。样品管包括0.5ml和2.0ml，可分析块状样品也可分析粉末样品，样品管必须全透明。提供电容测量的专用套管。

1.3★必须配备自动液压油循环过滤装置：能自动注油到高压仓，并自动排除气泡，无需手动排气和注油，液压油可以循环利用。 

1.4★全自动高压开关轨道运行套件一套及全自动汞蒸气旋转分离器一套。

1.5真空系统双级机械泵上配备有化学吸附汞配件，防止汞蒸气进入试验环境。

1.6提供仪器详细配置清单，零配件清单。

2.保修期：
提供1年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务以及免费的技术咨询。

维修响应时间：接到用户维修邀请后，应在2个工作日内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在24小时内解决，若需现场维修，48小时现场
