附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	数据采集器
	CR1000
	个
	1
	详见表后内容

	1
	红外温度传感器
	SI-431
	个
	2
	详见表后内容

	1
	温度传感器
	109
	个
	24
	详见表后内容

	1
	温湿度记录仪
	U23-002
	个
	96
	详见表后内容

	1
	温度记录仪
	U23-003
	个
	40
	详见表后内容

	1
	相关配件
	
	
	
	包含下载基座、供电系统等

	
	
	
	
	
	


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为必核心指标，不满足按废标处理。）
1、数据采集器

★ 最大扫描速率：100Hz

★ 模拟输入：16个单端通道（8个差分）

★ 脉冲通道：2个

★ 工作温度： -25℃~50℃（标准），-55℃~85℃（扩展）

★ 内存：标准为4M内存，可扩展至16G

2、红外温度传感器

★ 精度：±0.2℃（-10℃~65℃时），±0.5℃（-40℃~70℃时）

★ 一致性：±0.1℃（-10℃~65℃时），±0.3℃（-40℃~70℃时）

★ 重复性：±0.05℃（-10℃~65℃时），±0.1℃（-40℃~70℃时）

★ 响应时间：<1秒

3、温度传感器

★ 传感器类型：热敏电阻

★ 量程：-50～70℃

★ 互换性误差：±0.2℃（0～70℃时）

★ 线性误差：<0.03 ℃（-50℃时）

4、 温湿度记录仪

★ 量程：-40~70℃；0~100%RH

★ 精度：±0.21℃（0~50℃时）；±2.5%RH

★ 分辨率：≤0.02℃（25℃时）；≤0.03%RH,                            

★ 反应时间：≤5分钟

5、温度记录仪

★ 量程：-40~100℃

★ 精度：±0.2℃（0~50℃时）

★ 分辨率：±0.2℃（0~50℃时）    

★ 反应时间：≤3分钟
1
- 1 -

