附件：

南京信息工程大学实名制上网认证计费系统招标要求
因学校上网管理需要，现购置实名制上网认证计费系统一套，具体技术要求如下表。
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	实名制上网认证计费系统
	城市热点、迈普
	套
	1
	详见表后内容

	
	
	
	
	
	


标注“★”指标为核心指标，不满足将按废标处理。
	指标项
	指标项要求（加★项必须满足）

	参考品牌
	城市热点、迈普（注：非参考品牌投标需在投标前提供样机供信息化建设与管理处测试，测试通过方可参加投标）

	认证方式和能力
	★认证系统由硬件＋软件组成，硬件作为网关必须具有RADIUS CLIENT、RADIUS SERVER、RADIUS CACHE功能，保障当认证线路或RADIUS SERVER出现问题时，硬件能够独立认证，网关与第三方无线控制器，第三方RADIUS SERVER（漫游账号）无缝联连。
硬件接口至少有2个万兆光口，4个千兆光口，配置2个万兆模块和2个千兆模块。

	
	支持多元素绑定功能，这些数据包括：IP地址、MAC地址、VLAN号、用户账号等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系。

	
	能指定不同用户认证通过后重定向到不同的页面。

	
	需支持外置Portal服务器，满足中国移动等运营商的Portal规范。

	
	网关支持RADIUS CLIENT、RADIUS SERVER、RADIUS CACHE功能，使网关与第三方无线控制器、第三方RADIUS SERVER（漫游账号）无缝联连。

	客户端
	防代理功能，要求可以对NAT、软件代理（单双网卡）、重复MAC和IP等情况进行灵活控制允许或不允许。

	
	支持WINXP、Win7、Mac OS、IOS、ANDROID、LINUX操作系统。

	
	控制每一用户在线时的最大TCP会话连接数限制。

	
	支持移动终端：在App Store上可下载基于IOS的客户端；在Android Market上可下载基于Android的客户端。

	性能
	最大可支持100000以上注册用户。

	
	接入设备同时在线人数最大能达到30000及以上。

	
	瞬时处理认证报文的速度达到8000个或者以上。

	
	处理RADIUS认证性能每秒达到500或者以上。

	
	月结性能每分钟处理10000账号或者以上。

	★用户管理、计费、日志功能
	要求基于不同时间段实现不同的控制策略。

	
	要求在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、相互反查、短消息通知、自动发送催费信息等功能。

	
	要求不管是L2/L3层结构，都能控制每个用户的上下行带宽，粒度为16-48K。同时支持基于组的带宽控制。

	
	要求能详细记录认证用户的详细的访问记录。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等等。方便网监部门实时查询。

	
	支持V4/V6分别统计流量，分别计费，流量计费最小颗粒度为1KB。

	
	具备以下临时用户接入认证计费解决方案：A:通过登录Portal页面自助注册，输入用户姓名、手机号码，通过短信获得登录帐号和密码。B:通过校内的用户为访客申请帐号，每个老师有权限，可以开n个临时帐号，输入临时用户的手机号码，通过短信发给访客。

	
	临时用户有效期可以在后台设定，周期为1小时-n天。

	
	具备完善、规范一卡通等信息系统接口功能，有与如新中新、迪科、金智公司产品的成功案例。

	
	具备全业务接口，便于用户自主开发及第三方系统对接。

	
	提供日志查询功能，能够根据用户上网信息准确快速的查询用户上网详情。

	系统管理功能
	★提供Web系统管理界面，能够不同级别系统管理员、操作人员能划分不同的权限。

	
	支持主、备服务器的数据自动同步功能。

	组网及同步功能
	需支持集群式负载均衡部署方式。

	
	需支持IPV4和IPV6双栈协议。

	
	要求支持L2/L3转发和路由模式，作为透明模式不用改变网络任何结构和IP。

	
	月结时系统无需中断轧账，网络保持通畅。

	冗灾备份
	★要求前后台之间互为备份，当后台服务器宕机时不影响用户的正常认证及上网，服务器的数据要定时备份并在故障后可以迅速恢复。

	
	系统掉电后恢复供电时5分钟以内可启动使用,且计费状态正常。

	配置及质保要求
	★本次要求实际配置用户账户数量≥50000、并发在线用户数量≥16000。

	资质及其它要求
	投标文件要提供产品的公安部安全销售许可证，信息产业部颁发的入网许可证；至少提供近五年的5个成功案例。
免费质保三年，中标后必须提供原厂针对本项目的授权书和三年的原厂免费质保函。


