附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号（接受其它品牌型号）
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	原子力显微镜
	AFM-IIa
	台
	2
	详见表后内容

	1
	扫描隧道显微镜
	STM-IIa
	台
	2
	详见表后内容

	1
	光伏发电实训系统
	HKGF-1A
	台
	2
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少3年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为核心指标，不满足按废标处理。）

1、原子力显微镜
★探头采用卧式设计
•光路设计应为开放式，完整呈现在操作者眼前，即整个光路均应是可视的
•要求在有光照、有轻微震动及有学生走动的一般环境下正常工作
•最大扫描范围4 (m×4 (m，横向分辨率0.2 nm，纵向分辨率0.1 nm

★要求能够同时提供200(200点/幅，400(400点/幅，256(256点/幅，512(512点/幅的扫描像素点，图像灰度等级256

•样品台及样品大小：30mm×30mm×10mm

•图像扫描速率：1～1000Hz，最高扫描速率1幅图像/秒
•配置光学显微镜与数码视频成像系统(不包括计算机)
★每台配20组80 tips进口AFM微探针
2、扫描隧道显微镜
★探头采用卧式设计
★最大扫描范围4 (m×4 (m，横向分辨率0.1 nm，纵向分辨率0.01 nm；
★要求能够同时提供200(200点/幅，400(400点/幅，256(256点/幅，512(512点/幅的扫描像素点，图像灰度等级256；
•样品台及样品大小：30mm×30mm×10mm；
•图像扫描速率：1～1000Hz，最高扫描速率1幅图像/秒；
•配置光学显微镜与数码视频成像系统(不包括计算机)
•每台配20组STM微探针
3、光伏发电实训系统
（1）光伏跟踪装置
•光伏跟踪装置的要求
光伏跟踪装置系统要求含PLC控制单元、触摸屏、控制系统。光伏供电装置主要由光伏电池组件、光线传感器、投射灯底座支架等设备与器件等。模拟光源：要求采用 1盏300W的投射灯安装在支架上，采用涡轮蜗杆结构（0-60CM可调）、电压220V、最大功率300W。
（2）光伏发电装置的要求
光伏发电装置要求由4块10W的太阳能光伏板组成，可进行并联连接或者串联连接。其主要参数如下
光伏电池组件的主要参数：
•额定功率  4*10W
•开路电压：21.87 V（并联），4*18.00V（串联）
•短路电流：4*0.31A（并联），0.28A（串联） 
•工作环境温度45℃±2℃。
（3）光线传感器、光线传感器控制盒的具体参数
•控制盒要求采用交流24V云台的太阳跟踪控制，其采用24V交流输入，可输出四个方位的控制电压给云台，云台的方位控制是一根公用端，左右上下各四个
控制盒的配置如下。
•控制盒中，方位检测与继电器控制一体集成在电路板。
•跟踪精度可达1度，同时要具有良好锁定性能。
（4）实验实训台要求
实验实训台要求采用钣金设计，桌面为防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固；设有吊柜，用于放置工具、存放挂箱及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。
（5）电源控制屏
•交流电源：单相220V交流电源和380V交流电源
•铅酸蓄电池（蓄电池组选用2节阀控密封式铅酸蓄电池，主要参数：容量   12V、12Ah）、900Ω×2/0.41A的双层瓷盘可调电阻。光源控制模块（控制早、中、晚的光源）。
（6）网孔板及安装模块
要求提供网孔板、数显仪表（电压表、电流表、具有通信接口）、交流仪表模块（电压表、电流表、功率表三合一、具有通信接口）、直流负载（警示灯：尺寸直径72mm*高44mm、LED节能灯：额定功率：2W，色温：6500K正白）、交流负载（白炽灯、风机）、触摸屏、离网逆变器、并网逆变器。
1）*直流电压表
具有通信接口、具有手动自动量程、工业级柜装48mm*96mm、精度：0.5级，1000V档位显示格式：999.99（带2个小数点），显示单位：V；100V档位显示：99.999（带3个小数点），显示单位：V；10V档位显示：9.9999（带4个小数点），显示单位：V；采用透明面板设计。正反驳接误差不大于5个字。
2）*直流电流表
具有通信接口、具有手动自动量程、工业级柜装48mm*96mm、精度：0.5级，5A档位：4999.9（带1个小数点），显示单位：mA；1000mA档位：999.99(带2个小数点)，显示单位：mA；100mA档位：
3）交流仪表参数
*功率及功率因数表
具有通信接口、工业级柜装48mm*96mm、精度：0.5级，电压：0.3V-500V,电流：1mA-5A,采用DSP专用芯片设计，具有电能计量，有功功率、无功功率、频率、电压、电流、负载性质功能。
4）*创新并离网逆变器（工业级，液晶显示，提供开发部分源代码）
  工业级1KW并离网逆变器模块(并网与离网独立运行)，须具有“新能源并离网逆变器系统实验实训装置”专利证书，投标时提供原件备查。具有低压报警，低压关断，过压关断，过载关断，过热保护等多种功能。采用双CPU控制，可选择STM32。开放部分核心源代码供老师研究、深入了解并网与离网原理等。投标时提供样品。
5）触摸屏
采用7寸彩色触摸屏，带通信线与开发环境。
	分辨率
	600X800

	处理器
	CPU
	显示器尺寸(寸)
	7

	产品认证
	CCC
	工作温度
	0-65

	显示器类型
	液晶
	显示色彩
	彩色

	输入方式
	触摸屏输入
	输入电压(V)
	24


6）*MPPT控制器
该控制器采用STM32设计，工业级标准，具有多种充电模式，MPPT控制方式能电池对蓄电池进行智能充电。在太阳电池板和风力发电机所发出的电能超过蓄电池存储容量时，控制系统必须将多余的能量消耗掉，从而保证了最佳的蓄电池充电特性，使得电能得到充分利用。
数字化智能控制，核心器件采用功能强大的STM32进行控制，使得外围电路结构简单，且控制方式和控制策略灵活强大；功率器件则采用优质的进口器件，从而确保了控制器优异的性能和稳定性。配置LabVIEW软件，实时监测与远程控制。提供部分源代码及相关原理图等用于教学研究，投标时提供样品。
	额定输入电压 (VDC)
	12

	欠压保护 (VDC)
	≤21.6

	欠压恢复 (VDC)
	≥24.  6

	过压保护 (VDC)
	≥33.0

	太阳能输入

	最大开路电压 (VDC)
	50

	光控开、关灯
	开灯电压 (VDC)
	≤7.0

	
	关灯电压 (VDC)
	≥14.0

	浮充电压 (VDC)
	27.4

	过充保护电压 (VDC)
	≥28.8

	充电恢复电压 (VDC)
	≤26.4

	直流输出

	输出路数 (N)
	2路

	额定输出电流
	负载1(A)
	2.5~15

	
	负载2(A)
	2.5~15

	过载能力
	120%过载 60秒关闭输出/150%过载 10s关闭输出

	控制模式
	光控模式 / 时控模式 / 自动控制模式

	串口通信
	RS485（A、B）

	机械尺寸、工作环境

	尺寸 (深 x 宽 x 高)
	230 x 145 x 75

	参考重量 (Kg)
	6

	防护等级
	IP41

	使用海拔 (m)
	 ≤3000

	温度范围 (℃)
	-20 ~ +65


8）负载系统的组成
设备配置有直流负载（警示灯、节能灯）和交流220V负载（白炽灯、风机）
（7）监控系统
监控系统主要由主机、键盘、鼠标、接线排、电源插座、通信线、微软操作系统软件、组态软件组成。
（8）*3D大型仿真系统
  完整展示系统结构，拆装与维修，采用LABVIEW作为主操作平台，具有考核实践操作等多种功能，提供接线仿真功能，提供资源库不少于50套，现场演示，具有“实验室管理软件”著作权证书。
注：带*部分要求投标现场带样品演示。否则视为技术不满足。
1
- 1 -

