附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电分级器 | 3082 | 台 | 1 | 详见表后内容 |
|  | 长差分电迁移率分析仪 | 3081 | 台 | 1 | 详见表后内容 |
|  | 高级气溶胶中和器 | 3088 | 台 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1、静电分级器

# ★流量范围：0.2-5 升/分钟

# ★鞘气和旁路气流量范围：2-30升/分钟

# ★直流电压输出：10-1000VDC，正电压或者负电压可选

# •气溶胶压力范围：10-125KPa

# •湿度：0-90%，无冷凝

# •海拔：最高3000米

# •颗粒物类型：固体颗粒物或非挥发性液体颗粒物

# •气溶胶温度范围：10-40℃

2、长差分电迁移分析仪（DMA）

# ★粒径范围10~1000nm

# ★最大气溶胶浓度对10nm气溶胶最大108/cm3

# ★鞘气流量 2-30L/min

# ★气溶胶流量 0.2-2L/min

# •溶胶类型固体气溶胶或者非挥发液体气溶胶

# •电压 10-10000 VDC

3、高级气溶胶中和器

# ★流量范围	：0.3 to 5.0 升/分钟

# ★核电方式	：非放射源

# ★产生粒子量：< 0.01 个/cm3，流量≥ 0.3 L/min, 清洁空气.

# ★适用最大粒子浓度：107 个/cm3

# •气溶胶介质	空气或氮气

# •工作原理双极扩散荷电