附件：

Argo浮标技术规格

 
1、概述
本次招标采购设备为Argo剖面浮标，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备到的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。
	序号
	货物名称
	数量
	交货期
	交货地点

	1
	ARGO剖面浮标 （国产）
	1台
	*合同签订后4周内
	南京


 
2、设备用途：
该设备主要用于中国Argo计划实时海洋观测网的建设。
 
3、Argo剖面浮标技术指标：
	序号
	技术指标
	技术要求

	1
	工作深度
	0～2000 dbar

	2
	漂流深度
	0～1500 dbar

	3
	温度测量范围
	-3℃～+32℃

	4
	温度测量精度
	0.002℃

	5
	温度分辨率
	0.001℃

	6
	盐度测量范围
	24～45psu

	7
	盐度测量精度
	0.005psu

	8
	盐度分辨率
	0.001psu

	9
	压力测量范围
	0～2500dbar

	10
	压力测量精度
	2dbar

	11
	压力分辨率
	0.1dbar

	12
	工作寿命
	≥2年或≥70个工作循环 

	13
	循环周期
	10天

	14
	通讯系统
	Argos卫星

	15
	是否为国产
	国产


 
4、 安装调试
4.1 招标采购设备到达买方后，中标方应在收到买方通知后14天内，派合适的技术人员前往买方工厂或指定地点完成安装调试。
4.2 卖方人员在买方现场进行安装、调试期间，所发生的费用由卖方负责。
4.3 卖方人员应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。
4.4 设备安装调试过程中，卖方有责任继续对买方操作人员进行操作技术培训。
 
5、验收
5.1
设备的验收应按合同规定的技术要求进行验收。
5.2
合同采购的设备安装、调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国际标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后, 买卖双方共同签署设备验收合格证书后投入使用。
 
6、技术文件要求
6.1投标商在向买方提供设备的同时，应提供设备及其附件完整详细的技术文件，包括使用说明书、操作维护手册、合格证书等；
6.2投标商向买方提供的所有技术资料均应有电子版和印刷版，文档语言为中文和/或英文（印刷版为一式两份）。
 
7、质保和技术支持
7.1 设备质保期为验收合格后整机保修1年。
7.2 在设备质保期内，卖方负责因设备本身缺陷导致的各种故障的免费技术服务和维修。
7.3技术支持：当设备发生任何故障或不能正常运转时，卖方需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，卖方必须在接到买方通知后24小时内提出具体的解决方案，并在最短时间内派员到现场解决问题。买方需要备品备件时，厂家必须及时提供。
