
附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	大场景3D视觉测量系统
	大恒 SMLT-PIKE100
	套
	1
	详见表后内容

	2
	传感器实验台
	CSY3000
	套
	40
	详见表后内容

	3
	机器人创新实训套件
	UP-ROBMUL-II
	台
	4
	详见表后内容

	
	魔法师创意竞赛平台
	UP-CUP-Magic
	台
	3
	详见表后内容

	4
	智能微电网小型实验平台
	
	套
	1
	详见表后内容

	
	· 光伏发电系统
	HIK-3000KW
	套
	1
	详见表后内容

	
	· 微网交流配电柜 
	HIK-641
	台
	1
	详见表后内容

	
	· 光伏逆变器 
	HIK-2000
	台
	1
	详见表后内容

	
	· 微网组合柜
	HIK-650
	台
	1
	详见表后内容

	
	· 微网直流柜
	HIK-631
	台
	1
	详见表后内容

	5
	ansys maxwell电磁场仿真软件
	Vibro
	套
	1
	详见表后内容

	6
	RTLAB-5010仿真软件
	RT-LAB
	套
	1
	详见表后内容

	7
	过程控制虚拟仿真实训系统
	SPCS
	套
	1
	详见表后内容

	8
	控制器仿真实训系统
	STCS
	套
	20
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）
分包1：大场景3D视觉测量系统
★1、工业便携机：输入端口：2个以上USB3.0端口，2个RJ-45端口，1×HDMI端口，1个VGA接口，1个PCI Express x16 Slot，2个Mini PCI-E；屏幕尺寸不小于17.3寸，最大分辨率1920×1080；

处理器：Intel Core i5-3320及以上；芯片组：Mobile Intel QM77 Express Chipset及以上；内存：不小于16GB DDR3 1333MHz；硬盘：不小于500GB；显卡：集成Intel HD 核芯显卡4000及以上性能；

★2、工业相机（2台）：数据接口：包括IEEE 1394b-800Mb/s、 2 ports daisy chain以及光纤，（含数据线）；

传感器尺寸：Type 2/3，帧率不小于60fps，分辨率不小于2000x2000，像元尺寸不大于4 µm，镜头接口C；

自动增益且可编程控制，增益调整范围：0 - 22dB，可达24dB高信噪比，最小曝光时间不大于43微秒；

板载FIFO不小于64M,位深8-14bit；光耦隔离I/Os:2入4出；

★3、同步信号发生器：幅度：标称值±6dB（复合），1至2.5Vp-p（CW）。信噪比：＞40 dB。SCH相位：标称值±40o，反射损耗：＞40 dB（5MHz以内）。性能 - 插入范围：FSC±5ppm。抖动：色同步锁相：＜0.5o，同步锁定时间：＜1ns。

★4、镜头（4只）：FOV：1500MM*2000MM;WD：500MM;分辨率500万像素；

★5、高性能图像处理开发软件，所求视差精度<1um，附软件专用标定板。

6、热蜡式打印机或热升华式400dpi的激光打印机。

7、配置系统支架。
分包1：签订合同后半个月内供货，质保3年。
分包2：传感器实验台
系统要求：
由主控屏、振动源、温度源、伺服电机、传感器和相应的、信号数据采集卡及处理软件、解码器、转速测量控制仪等部分组成。应采用伺服电机驱动，电机轴经联轴器直接驱动转子，结构简单、调速范围宽，且平稳可靠。
1、输入电源：单相三线，220V，允差±10%，50Hz，允差±10%，50 Hz，主控台上要预留备用多功能电源插座并可以根据用户要求随时扩充多功能电源插座；安全保护措施：应具有接地保护、漏电、过载、过流保护功能，安全性能要符合相关的国标标准；设备容量要求：小于2.5kVA；其它配件要求：工具、连接电缆、工件、实训指导书、使用说明书、软件、程序等。
★2、系统主体要求（含三相交流可调电源、直流稳压源两路、恒流源、信号源、实验台管理器）；满足实验及变送电路的直流稳压电源；满足实验测量的双路信号发生器；智能交流电流电压表；低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器；选频电路、谐振电路、一阶电路、二阶电路；实验插接线除了包括常用的光电探测器（光敏二极管、光敏三极管、光敏电阻、光电池等）实验外，还包括热释电红外传感器实验及光电指纹传感器实验。ISM控制、热释电、应变、电容、差动、光电、霍尔、光纤、及软件采集板卡。三维调节架、光纤分束器 、光纤、移动反射镜、移动分光镜、分光棱镜、多功能试件夹及组合工作台、检测元件及处理电路实验都可数据采集分析、波形分析、打印、实验数据保存。
★3、（1）提供不少于二十三种传感器及配套信号调理模块。（投标现场提供样机演示实验效果）（2）提供不少于六种工业级传感器及相关附件并完成以下创新实验内容：光电传感器引导电动小车循迹走迷宫实验、光电传感器引导电动小车跟随光源实验、超声传感器控制电动小车泊车实验、光感传感器跟踪控制运动物体实验、气流传感器控制电机转速实验；投标现场提供创新实验演示，不少于于3个。
★4、数据采集处理分析软件功能要求：虚拟仪器数据采集器和分析软件一套：AD12位，内置 8通道；上位机驱动及应用程序：输出信号量程0~+5V/0~+10V/-5~+5V/-10~+10V。2路标准RS232和1路RS485/422通讯接口；扩展主从机RS232\USB、485通讯接口；+5V，±12V供电；4层工业PCB板设计，全部要选用工业级器件，适用环境温度－20～65℃；LabVIEW、（VC、VB）可以实现Wince下 labviewPDA驱动、可以实现Linux下驱动。可以很快的显示出“基波频率”、“失真度”结果。
5、每套设备要配备设备说明书、实训指导书。 

分包2：签订合同后20台要求1周内供货，20台要求1个月内供货，质保3年。
分包3：机器人创新实训套件、魔法师创意竞赛平台
1.机器人创新实训套件

★1.包含24个机器人案例，结构上包括关节式机器人模块、轮式模块、履带式模块，以及各种机械传动装置等。机器人类型全面，知识点覆盖面广，适合各种用途。

★2.提供3套主控板、扩展板，3套组装工具，可支持3-9名学生同时使用；

★3.机器人机构设计、机器人机构创新设计、典型机器人构型的设计、模块化机器人设计与实现、机构组成建模、机电控制基础、机器人技术基础、工业机器人基础、传感器原理与应用、嵌入式技术在机器人上的应用、自主机器人程序设计、自动控制原理、机器人运动学、多自由度机器人组装与控制、空间机器人运动规划、机器人与仿生学、机器人控制与通信技术、现场总线基础等。
2.魔法师创意竞赛平台

★1.系统由丰富的嵌入式主板、扩展模块、传感器、二维码扫描模块、Zigbee、RFID、焊接面包板等单元组成，模块化设计,各单元间可自由组合，极大的提高学生实践动手能力和学习兴趣，适用于学生参加大赛、创新设计、毕业设计、课程设计等； 

★2. 核心板：包含Cortex-A8、ARM9、Cortex-M0/M3/M4五种核心板，面向不同应用领域，兼有高性能MCU和大型嵌入式操作系统处理器；

★3.接口扩展板：支持Cortex-A8、S3C2410、Cortex-M3、Cortex-M4控制器的接口扩展；用金属插针的形式将CPU外围的IO接口全部引出，为不同种类的功能模块提供丰富的扩展接口，方便二次开发； 

4.灵活多样的传感器模块：包含声、光、热、电、力、磁等各种传感器，可以方便的进行自由组合，完成各种传感器的数据采集；

5.物联网模块：配置丰富的WSN无线传感网模块和RFID射频识别模块，满足高校对大赛创意设计的需求。
分包3：签订合同后1周内供货，质保3年。

分包4：智能微电网小型实验平台
该平台包括以下：光伏发电系统 1套、微网交流配电柜1台、光伏逆变器1台、微网组合柜1台、微网直流柜1台

1.光伏发电系统

★单晶A片组件，峰值功率：≥250W，转化效率≥18.5%；

★通过TUV认证，并符合国家强制性标准要求；

★光伏组件使用寿命不低于25年；

★光伏组件防护等级为IP65；

2.微网交流配电柜

★额定功率：3kW

★系统电压：AC400V

★额定电流：30A

具有电流电压采样，开关远控，信息反馈

★主开关响应时间≤80ms

二次防雷模块

3.光伏逆变器

★（1）直流输入：

最大允许接入组串功率（W）：3900

额定直流功率（W）：3300

最大直流电压（V）：580

MPPT电压范围（V）：80-550

启动电压（V）：120

最大直流电流（A）：11\11

输入路数：2

MPPT路数：2（可并联）

直流端子类型：MC4\phoenix\Amphenol

★（2）交流输出：

最大交流功率（W）:3000

最大交流电流（A）：13.6

额定输出：50\60HZ;230VAC

输出范围：45-55HZ\55-65HZ\180-270VAC

电流总谐波失真：小于3%

功率因数：0.8超前-0.8滞后

电网类型：单相

（3）效率：

最大效率：97.8%

MPPT效率：99.9%

（4）保护：

残余电流保护：集成

孤岛保护：集成

直流反接保护：具备

交流短路保护：具备

漏电保护：具备

直流开关：集成（可选）

过压保护：2级防雷器（40KA）

绝缘抗阻侦测：集成

（4）常规参数：

拓扑结构：无变压器

防护等级：IP65

夜间自耗电：<1W

工作温度范围：-25-60℃ （大于50℃降额）

相对湿度：0-5%

冷却方式：自然对流

最高海拔：4000m (＞3000m降额)

显示：动态图形液晶

通讯：RS485；USB2.0;WIFI

直流端子：MC4

认证：通过金太阳认证、通过TUV认证

4.微网组合柜

（1）每个回路设置1台塑壳断路器，配置电动操作机构及辅助触点，每个回路设置1套快速测控装置，柜内设计过电压保护器件。

★（2）技术参数：

功率等级（kW）：25/50/200/350

直流最高电压：DC1000V

直流输入路数：5-10路

直流电压表：具备

直流断路器：5个

交流电压：AC380V

交流断路器：3个（可配置）

总隔离开关：1个

具有直流防雷功能，交流侧防雷功能，防护等级：IP30

5.微网直流柜

★（1）额定功率为3kW，且输出功率可调，直流母线额定电压为400V；

（2）具有最大功率点跟踪模式（MPPT）；

★（3）变换效率≥95%、输出电流纹波≤1%；

（4）运行温度范围为-20℃~+50℃，防护等级≥IP20，满足室内安装要求，噪声≤55dB；

（5）完备的保护功能，具有直流过/欠压保护、直流过流保护、短路保护、接地保护、极性反接保护等保护功能；

（6）1.05倍额定容量连续工作，1.1倍额定容量10分钟，1.2倍额定容量1分钟；

★（7）带RS485接口或以太网接口，支持Modbus或Modbus/TCP通讯协议。

分包4：签订合同后3个月内供货，质保3年。
分包5：ansys maxwell电磁场仿真软件

实时对各类型电机内的电磁场进行仿真分析，ANSYS Maxwell是用于电机、作动器、电感、变压器、磁性传感器等各种机电产品开发的电磁场分析工具。求解对象的电磁场分布可以直观的显示出来，具有自动计算电磁力、力矩、电感、电容等设计参数的功能。仿真结果可以方便地与实验结果进行对比。
★1.求解器（Solver）：　二维求解器（XY 平面求解、轴对称平面求解）、三维求解器；　磁场求解：静磁场、交流磁场（频率响应）、瞬态磁场；电场求解：静电场、直流传导场、交流传导场(2D)、瞬态电场(3D)；电磁场、能量分布（标量场、矢量场）—磁场、电场、电流密度、损耗、功率等标量场/矢量场可以通过后处理得到其他物理量；设计参数 —电磁力、力矩、电阻、电感、电容；可以用图表或文本方式输出。
★2.GUI和建模功能：Windows风格的图形化操作、快捷工具栏；自带3D CAD建模功能，方便直观的操作；变量、函数的使用 —对于部件的外形尺寸、位置、材料特性、边界条件等，可以将输入值作为变量进行参数化扫描和优化分析，而且变量之间不仅可以进行四则运算，而且还可以进行三角函数、对数函数等各种函数运算。 

★3.输出结果：可以从辅助设计工具直接读入模型（ANSYS RMxprt、 ANSYS PExprt）；　脚本支持(VB、 JAVA、IronPython)；可批处理求解。

4.各种功能

●　标准CAD接口：SAT、SAB、 DXF、DWG。能对从外部CAD导入的模型进行分析并自动修复。

●　各种边界条件：对称边界、周期性边界、绝缘边界、阻抗边界等。

●　各种非线性材料：各向异性、永磁体、叠压材料等。

●　铁芯损耗计算、　永磁体的充磁和退磁计算。

●　运动求解，基于运动方程式的可变速响应求解。

●　与Maxwell自带的电路编辑器可以动态链接；与机电系统控制软件实现行为级动态耦合仿真。

5.提供软件升级服务
6.售后响应时间不超过24小时

分包5：签订合同后1周内供货，质保3年。

分包6：RTLAB-5010仿真软件
RTLAB 1-node,  host and target, multirate, XHP ,  All API and Scopeview for EDU（RT-LAB 1节点授权，支持多核，多速率和XHP超高速模式, API高级编程接口, 波形在线显示以及数据处理模块。）

★1.主机开发基本模块，监控模块，代码自动生成模块，多处理器和多速率模块（至少1个授权）；

★2.与C/C++、VB、Python 和LabView应用程序接口（至少1个授权）；

★3.目标机平台基本管理，多速率和多处理器支持，硬实时调度、I/O 管理、XHP超高速实时运算模块、主机-目标机通讯、目标机内CPU之间通讯、实时操作系统和I/O卡驱动（至少1个授权）。
分包6：签订合同后1周内供货，质保3年。

分包7：过程控制虚拟仿真实训系统
★1.提供1个网络狗，支持在线60个用户使用；提供1个单机狗，支持离线操作；

★2.兼容组态王软件、力控组态、WINCC，开放接口协议和源代码，能够进行二次开发，提供（纸质版和电子版）实验指导书，方便用户进行使用学习使用；

★3.能够完成以下18个实验项目：

（1）工业系统对象特性的测定研究

实验1 单容水箱液位数学模型的测定实验

实验2 双容水箱液位数学模型的测定实验

实验3 非线性容积水箱液位数学模型的测定实验

实验4 测定不同阻力下单容水箱液位数学模型实验

实验5 锅炉与加热器对象数学模型实验

实验6 滞后管数学模型实验

实验7 换热机组数学模型实验

（2）过控设计型控制实验 
实验1 单闭环流量控制实验 

实验2 单容水箱液位定值控制实验

实验3 双容水箱液位定值控制实验

实验4 三容水箱液位定值控制实验 

实验5 锅炉水温定值位式控制实验 

实验6 锅炉水温定值控制实验 

实验7 换热器水温单回路控制实验

实验8 联锁控制系统实验 

实验9 单闭环压力控制实验

4.提供软件升级服务。

5.售后响应时间不超过24小时

分包7：签订合同后1周内供货，质保3年。
分包8：控制器仿真实训系统
★1.可仿真西门子S7 200系列、S7 300 PLC,可进行离线编程、方便用户进行使用学习使用；

★2.兼容组态王软件、力控组态、WINCC，开放接口协议和源代码，能够进行二次开发，提供（纸质版和电子版）实验指导书，方便用户进行使用学习使用；

★3.能够完成以下16个实验项目：

实验一 喷泉的模拟控制 

实验二 数码显示的模拟控制

实验三 舞台灯光的模拟控制

实验四 天塔之光的模拟控制

实验五 交通灯的模拟控制

实验六 四节传送带的模拟控制

实验七 轧钢机的模拟控制

实验八 水塔水位的模拟控制

实验九 装配流水线的模拟控制

实验十 液体混合的模拟控制

实验十一  机械手的模拟控制

实验十三  四层电梯的模拟控制

实验十四  Y/△换接起动的模拟控制

实验十五  五相步进电机的模拟控制

实验十六  温度的检测和控制

4.提供软件升级服务。

5.售后响应时间不超过24小时

分包8：签订合同后1周内供货，质保3年。
1
- 8 -

