附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	序号
	设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	（1）
	电工技术实验装置
	DGJ-2
	台
	20
	详见表后内容

	2
	（2）
	通信原理实验箱
	HD-TX-V
	台
	40
	详见表后内容

	3
	（3）
	数字万用表
	MT-1280
	台
	40
	详见表后内容

	4
	（4）
	任意波形发生器
	SDG1025
	台
	60
	详见表后内容

	
	（5）
	100MHz数字示波器
	SDS1102A
	台
	235
	详见表后内容

	
	（6）
	双通道数字交流毫伏表
	TH1912
	台
	45
	详见表后内容


以上设备要求免费质保期三年以上。需提供产品技术手册/产品彩册、原厂授权书
主要配置或技术参数要求（“★”指标为核心指标，不满足将按废标处理）

分包一：

1、电工技术实验装置
★能完成实验项目：基尔霍夫定律验证及故障判断、叠加定理验证及故障判断、电压源与电流源的等效变换、戴维南定理的验证、诺顿定理验证、双口网络测试、互易定理验证、受控源VCCS、VCVS、CCVS、CCCS的实验研究、典型电信号的观察与测量、RC一阶电路响应的测试、二阶动态电路响应的研究、RLC元件阻抗特性的测试、RC串、并联选频网络特性测试、R、L、C串联谐振电路的研究、用三表法测量交流电路等效参数、正弦稳态交流电路相量的研究（日光灯功率因数提高实验）、互感实验、单相铁芯变压器特性的测试、三相交流电路电压、电流的测量、三相电路功率的测量、单相电度表的校验；
提供三相0～450V及单相0～250V连续可调交流电源，配备一台三相同轴联动自耦调压器，规格为1.5kVA/0～450V，配有三只指针式交流电压表，通过切换开关可分别指示三相电网电压和三相调压输出电压；
提供两路低压稳压直流0.0～30V/1A连续可调电源，配有数字式电压表指示输出电压，设有短路软截止保护和自动恢复功能；
提供一路0～200mA连续可调恒流源，从0mA起调，调节精度1‰，负载稳定度≤5×10-4，额定变化率≤5×10-4，配有数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能；
设有真有效值交流数字电压表一只，测量范围0～500V，精度0.5级，三位半数显。
★信号源要求：输出正弦波、矩形波、三角波、锯齿波、四脉方列、八脉方列；输出频率范围：正弦波为1Hz～160kHz、矩形波为 1Hz～160kHz、三角波和锯齿波为 1Hz～10kHz、四脉方列和八脉方列固定为 1kHz；输出幅度调节范围：A口(正弦波、三角波、锯齿波) 5mV～17.0VP-P，多圈电位器调节；B口(矩形波、四脉、八脉)5mV～3.8VP-P 数控调节。A、B口均带输出衰减（0dB、20dB、40dB、60dB）；
频率计：六位数字显示，测量范围1Hz～300kHz，作为外部测量和信号源频率指示；
★指针式精密交流电压表一只：采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头（不同的量程读取相应的刻度线），测量范围0～500V，输入阻抗1MΩ，精度1.0级，直键开关切换，每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能；
★指针式精密交流电流表一只：采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头，不同的量程读取相应的刻度线，测量范围0～5A，精度1.0级，直键开关切换，设均有超量程告警、指示及切断总电源功能。
直流数显电压表一只：测量范围0～200V，三位半数字显示，输入阻抗10MΩ，精度0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能；
★直流数显毫安表一只：测量范围0～2000mA，分2mA、20mA、200mA、2000mA四档，直键开关切换，三位半数字显示，精度0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能；
要求配备完成实验项目所需的其他必要配置（含导线及配件等）。
分包二：

2、通信原理实验箱

    通信原理实验箱自带模拟信号源和时钟/数字信号源；
    实验模块均设置独立开关；
    实验箱可完成曼彻斯特、CMI编解码、CRC码编解码、汉明码编解码、分组码、多路复用TDM等多项二次开发实验；
       实验箱配有通信E1接口、2M接口、RS232接口，可完成PC机与实验系统的通信实验等；
       实验系统各模块之间综合实验功能：单台实验箱可实现单工通信；二台实验箱可实现双工通信；
    通信原理与光纤通信通过开放的标准化接口可以完成各种信号的光纤传输实验；
    通信原理与程控交换通过开放的标准化接口可以完在各种模拟数字的交换。
能够完成实验内容

    信道仿真实验、白噪声实验；
    加密实验；
    抽样定理实验；
    555时钟产生器实验；
    PCM编译码实验；
    脉冲幅度调制（PAM）及系统实验；
    增量调制CVSD（
[image: image1.wmf]D

M）编译码实验；
    ★ASK、FSK、FM调制解调实验；
    ★BPSK、BDPSK、非相干BPSK传输系统实验；
    同步带与捕捉带的带宽测量实验；
    PSK解调载波提取实验；
    ★眼图观察及分析实验；仿真眼图观察测量实验；
    信道的误码测试；
    多路复用TDM实验（可二次开发）；
    ★HDB3、AMI、CRC码、汉明码、卷积码、曼彻斯特编解码实验（软件实现，可二次开发）；
    语音信号及通信系统原理综合实验；
★采用可插拔的FPGA模块，编码解码独立分开，留有测试点测试编码和解码波形，留有开放的JTAG口，让学生可进行二次开发。
分包三：

3、数字万用表

★具有金属抗干扰遮罩、自动关机、短路蜂鸣、电池低压指示、200mA档自动恢复保险丝保护、双色防震外壳；
★可测直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、温度(℃)、二极体、电晶体；
★液晶显示：采用61×36mm 大型LCD，3-1/2位数，较大读值1999； 

输入阻抗：10MΩ；
★采样速率：3次/秒；
交流频率响应：40~400Hz；
直流电压(V) 200mV/2V/20V/200V ±(0.5%+3d) 

  1000V ±(0.8%+10d) ；
交流电压(V) 2V/20V/200V ±(0.8%+5d) 

  750V ±(1.2%+10d) ；
直流电流(A) 200μA/20mA ±(0.8%+10d) 

  200mA ±(1.2%+8d) 

  20A ±(2.0%+5d) ；
交流电流(A) 20mA ±(1.0%+5d) 

  200mA ±(2.0%+5d) 

  20A ±(3.0%+10d) ；
电阻(Ω) 200Ω ±(0.8%+5d) 

  2/20/200KΩ ±(0.8%+3d) 

  20MΩ ±(1.0%+25d) ；
电容(μF) 20nF±(2.5%+20d) 

  20uF±(2.5%+20d) 

200uF±(5.0%+20d) 。
分包四：

4、任意波形发生器
带宽: 25MHz；
★采样率: 125MSa/s；
屏幕尺寸: 3.5寸TFT-LCD真彩屏显示；
★波形长度: 通道1：16kpts

            通道2：16kpts；
★垂直分辨率: 通道1：14bit

              通道2：14bit；
标准波形种类: 内置5重标准波形，以及48种内建任意波形，可编辑任意波。提供任意波编辑软件；
★正弦波: 1μHz~25MHz；
方波: 1μHz ~5MHz；
脉冲波: 500μHz ~10MHz；
锯齿波: 1μHz ~300KHz；
高斯白噪声: 25MHz带宽（-3 dB）；
幅度: 通道1：2mVpp ~10Vpp（50Ω）

      通道2：2mVpp ~3Vpp（50Ω）；
接口: USB标配，GPIB选配；
★调制功能: AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM、扫频、Burst。
5、100MHz数字示波器

带宽: 100MHz；
采样率: 1GSa/s；
等效采样: 50GSa/s；

★存储深度: 2Mpts；
★通道控制: 通道独立控制；
★屏幕尺寸: 7寸TFT-LCD真彩屏，8×16（800*480）格显示；
触发功能: 边沿、脉宽、视频、斜率、交替触发；
测量: 3种测量模式，自动测量32种波形参数，具有自动光标跟踪测量功能；
数学运算: +, -, x,/, FFT；
长存储: 长存储功能；
★标准配置接口: USB Device，USB Host，RS-232，LAN支持网络实验室系统，支持U盘存储和PictBridge打印标准；
扩展功能：支持远程命令控制。
6、双通道数字交流毫伏表

通道：双通道；
测量电压量程：3.8mV,38mV,380mV,3.8V,38V,300V；
电压测量范围：50μV-300V；
测量电压基本准确度：读数值的±1%；
频率带宽：5Hz-3MHz；
显示方式：4 1/2位VFD,双数字显示；
输入阻抗：1MΩ 30PF 电压探头可切换到10MΩ；
频率响应误差：±(4% 读数 + 0.5% 满度)以内；
接口：标配RS232C 接口，SCPI命令编程支持；
软件菜单设置：测量功率及dBm，源负载电阻任意设置；
              测量dB,%,Max/Min参考值设置；
              ★接地（GND）,浮地（Float）设置且有安全警示；
              ★两个通道可运算，带上位机软件；
                 ★两个通道完全隔离，可任选共地或不共地。
_1509211400.unknown

