附件：

招标项目货物名称、数量、主要技术要求及其他要求

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	系留低空探测系统
	 
	套
	1
	详见表后内容


系留低空探测系统技术指标：
每套配置：（绞车1台、6m³气艇1个、气象探空仪1台、接收机含天线1套，终端设备和软件1套，高强度绳索1套，特种包装箱1个）设备保修一年。技术参数：
1.总体技术指标：
工作频率：401～406MHz ，发射功率：200mW，工作温度：-40℃～+50℃，存储温度：-40℃～+55℃；湿度：0～100%； 适用风速：0~20m/s（传感器观测范围）
2.气艇技术指标
材料：聚乙烯复合膜，聚氨脂等，规格：6m³，载荷：1.8kg

3.绞车技术指标
电机功率：600W，总重量：35Kg，线拉力：1500N，线绳长度：1500m，线绳材质：高强高模特种材料，线绳直径：1.2mm

上升下降速度： 5-60米/分（连续可调），绞车体积：长600mm  宽450mm  高400mm，排线器：自动排线
4.气象探空仪技术指标
气压：300～1100hPa(±0.5hPa)，气温：-40℃～+50℃(±0.2℃)

湿度：0～100%（±2%），风向：0～360º（分辨率0.5º）
风速：0～20m/s(分辨率0.1m/s)

5.发射、接收机技术指标和功能要求
频率范围：401MHz-406 MHz；带宽：25KHz；接收机灵敏度：-126dBm，频率稳定度：2 ppm

频道间隔：100KHz，抗邻道干扰能力：-60dB；接收机天线形式：全向天线
接收机天线增益：4dB；接收机馈线长度：20米；发射机功率：200mW

发射机天线形式：鞭状天线；发射机天线增益：-2dB；数据率：1组/秒；
2、气象探空仪
气压：300～1100hPa(±0.5hPa)，气温：-40℃～+50℃(±0.2℃)

湿度：0～100%（±2%），风向：0～360º（分辨率0.5º）
风速：0～20m/s(分辨率0.1m/s)

3、臭氧探空仪
测量方式：电化学，测量范围：0-500ppbv，测量精度：3%

分辨率：0.1ppbv，电源电压：12v，电源电流：150ma

重量：500g

4、气艇
材料：聚乙烯复合膜，聚氨脂等，规格：6m³，载荷：1.8kg

1
- 1 -

