- 南京信息工程大学教学云平台项目

- 采购需求内容及相关要求

项目名称：南京信息工程大学教学云平台项目

项目预算：1200万元

- 采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | VOI胖终端(学生机) | 工业 |
|  | 2 | VOI胖终端(教师机) | 工业 |
|  | 3 | GPU终端(学生机) | 工业 |
|  | 4 | GPU终端(教师机) | 工业 |
|  | 5 | VDI瘦终端(学生机) | 工业 |
|  | 6 | 核心交换机 | 工业 |
|  | 7 | 48口交换机 | 工业 |
|  | 8 | 24口交换机 | 工业 |
|  | 9 | 管理服务器1 | 工业 |
|  | 10 | 管理服务器2 | 工业 |
|  | 11 | 资源服务器 | 工业 |
|  | 12 | 分布式教学资源服务器 | 工业 |
|  | 13 | NCRE考试管理服务器 | 工业 |
|  | 14 | 教学云平台软件（核心产品） | 工业 |
|  | 15 | 分布式教学服务管理软件 | 工业 |

二、技术要求

其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

  - 采购清单

- 本项目为交钥匙工程，计划购置云桌面教学一体机5套，云桌面教学网络交换机1套，云桌面智慧管理教学管理平台5套，购置后由校方根据使用需求进行套数组合，具体采购清单如表格所示。

| 采 购 包 | 序 号 | 类别名称 | 类别数量( 套 ) | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 云桌面教学一体机 | 1 | VOI胖终端(学生机) | 台 | 562 |
|  | 2 |  | 1 | VOI胖终端(教师机) | 台 | 8 |
|  | 3 |  | 1 | GPU终端(学生机) | 台 | 120 |
|  | 4 |  | 1 | GPU终端(教师机) | 台 | 1 |
|  | 5 |  | 1 | VDI瘦终端(学生机) | 台 | 244 |
|  | 6 | 云桌面教学网络交换机 | 1 | 核心交换机 | 台 | 2 |
|  | 7 |  |  | 48口交换机 | 台 | 30 |
|  | 8 |  |  | 24口交换机 | 台 | 15 |
|  | 9 | 云桌面智慧管理教学管理平台 | 1 | 管理服务器1 | 台 | 1 |
|  | 10 |  |  | 管理服务器2 | 台 | 1 |
|  | 11 |  | 1 | 资源服务器 | 台 | 5 |
|  | 12 |  |  | 分布式教学资源服务器 | 台 | 1 |
|  | 13 |  | 1 | NCRE考试管理服务器 | 台 | 30 |
|  | 14 |  | 1 | 教学云平台软件（核心产品） | 点 | 935 |
|  | 15 |  | 1 | 分布式教学服务管理软件 | 套 | 1 |

- 以上为依照本次项目建设要求设置的项目采购清单，投标时不得低于上述清单内容，如投标人认为完成本次招标功能所有要求需要增加数量或必要的主、辅材可在投标时在现有清单基础上添加扩展，费用包含在投标总价中，否则视为以上清单完全满足供应商对本次招标响应要求，如实施过程中因缺少关键主、辅材或接插件及关键因素导致无法完成项目要求及目标的也由中标单位出资解决。（如因满足国家强制标准规范要求而增加的费用也包含在本次投标范围内，请投标人充分考虑报价）。

  - 具体技术要求

- 投标人应详细阅读招标文件需求和系统功能要求，投标人须充分考虑到本项目实施环境的多样性和特殊性，对项目实施过程中可能用到的相关线材、系统对接及辅材均包含在相应设备的报价中，中标后均不得以缺项、漏项导致功能无法实现为由进行增项。

- 清单中所有设备均不接受OEM产品（贴牌）。

- 拟对学校主校区揽江楼、长望楼、临江楼共计9间实验室建设为云平台管理实验室，其中揽江楼5间，长望楼3间，临江楼1间。

- 楼宇、房间号及座位数如下表：

| 揽江楼5个房间 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 房间号 | 座位数量 |
| 1 | C101-C102 | 120 |
| 2 | C103-C104 | 124 |
| 3 | S104 | 149 |
| 4 | N102 | 108 |
| 5 | N107-N108 | 120（GPU机房） |
| 长望楼3个房间 |  |  |
| 1 | 长望楼S403-404 | 90 |
| 2 | 长望楼S405-406 | 81 |
| 3 | 长望楼S503-504 | 95 |
| 临江楼1个房间 |  |  |
| 1 | B515-516 | 39 |

本项目拟采用VDI+VOI混合云架构方案。建设2间VDI架构实验室，7间VOI架构实验室；另外，为了满足地理科学学院、遥感与测绘工程学院等相关学院专业课程（包括但不限于激光雷达原理与应用、GIS测绘工程应用、三维GIS图形开发与建模、数字化测图实习Ⅲ、数字地形测量学、地理大数据与人工智能、GIS软件操作综合实习、GIS可视化开发语言、GIS软件开发综合实习、GIS软件工程、WebGIS原理与开发、WebGIS开发实习等）对高性能计算设备的使用需求，将一间VOI架构实验室升级为GPU实验室。

- 标注斜体且有下划线部分的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注有“▲”号的条款为重要技术条款。

| 序号 | 设备名称 | 性能参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDI瘦终端（学生机） | - 架构：x86架构云终端； - 本地配置CPU核心数≥4核，≥4线程，基本频率≥2.0GHz，睿频2.9GHz，内存≥4GB DDR4，硬盘≥128GB SSD，≥4×USB3.0，≥2×USB2.0，机箱≤1L； - ≥2高清接口（不限于HDMI或者DP），≥1组音频输入/输出口，集成10/100/1000M以太网卡，集成显卡，集成声卡，防水键盘，抗菌鼠标； - 显示器≥21.5寸高清低蓝光液晶显示器，分辨率不低于1920×1080，非外置电源； 5.通过服务器下发云桌面资源之后，单个VDI桌面可获得不低于2.9GHz, CPU核心数≥4核，内存≥16GB，硬盘≥160GB的使用性能。 | 244 | 台 |
| 2 | VOI胖终端（学生机+教师机） | - CPU核心数≥14核，总线程数≥20，基本频率≥1.6GHz，缓存≥24MB，二级高速缓存≥11.5MB，主板系列芯片组DMI 通道最大数≥8, PCI Express 通道数的最大值≥24，支持DDR5系列内存扩展，内存≥16GB DDR5 4800，硬盘≥512GB SSD（PCIE4×4）； - ▲前置端口：≥1个USB 3.2 Gen 2,≥1个USB 3.0 Type-C接口），≥1个音频输入/输出接口，后置端口：≥3个USB 3.0，≥1个DP接口，≥1个HDMI接口（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） - 集成10/100/1000M以太网卡，集成显卡，集成声卡，原厂防水键盘，抗菌鼠标； - 显示器≥21.5寸高清低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920×1080，同品牌显示器，非子品牌，非外置电源； - 机箱尺寸≤1.2L，电源≤130W； - 所投终端具有USB数据接口输出电压、电流检测合格证书； - 所投终端具有防火阻燃检测证书； - 所投终端具有辐射强扰和电源端强扰，提供检测证书。 - 6-8条须提供证书复印件加盖公章 | 570 | 台 |
| 3 | GPU终端（学生机+教师机） | - CPU核心数≥16核，总线程数≥24，基本频率≥1.5GHz，缓存≥30MB，二级高速缓存≥24MB，主板系列芯片组DMI 通道最大数≥8, PCI Express 通道数的最大值≥24，支持DDR5系列内存扩展，内存≥16GB DDR5 4800，硬盘≥512GB SSD （PCIE4×4）； - ▲独立GPU 显卡核心数量≥3840，加速频率≥2.5GHz，基础频率≥2.28GHz，显存≥8GB GDDR7，显存位宽≥128位，集成10/100/1000M以太网卡，集成声卡，提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章； - ▲前置端口：≥2个USB 3.2 Gen 2,≥1个USB 2.0 ，≥1个音频输入/输出接口，后置端口：≥2个USB 2.0，≥1个HDMI接口，≥1个VGA或DP接口（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） - 原厂防水键盘/抗菌鼠标； - ▲显示器≥23.8寸高清低蓝光液晶显示器，分辨率不低于1920×1080，同品牌显示器，非子品牌，非外置电源（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） - 机箱尺寸≤16L，260W≤电源≤550W； - 所投终端具有USB数据接口输出电压、电流检测合格证书； - 所投终端具有防火阻燃检测证书； - 所投终端具有辐射强扰和电源端强扰，提供检测证书。 - 7-9条须提供证书复印件加盖公章 | 121 | 台 |
| 4 | 核心交换机 | - 1．交换容量≥86.4Tbps，包转发率≥ 11610Mpps（以官网最小值为准或产品彩页），配置双引擎、冗余电源、冗余独立风扇框，≥4个100G光口，≥50个万兆光口，配置万兆单模光模块≥42个，≥1根100G堆叠线缆； - 2．主控引擎与业务板卡完全物理分离，全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个； - 3．设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控； - 4．支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活； - 5．支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。 | 2 | 台 |
| 5 | 48口交换机 | - 交换容量≥670Gbps，转发性能≥200Mpps（以官网最小值为准或产品彩页），固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个，（配置万兆单模光模块≥4个）； - 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 3. 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像； 4. 支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 5. 具备交换机进网许可证，提供工业部官网查询截图及链接。 | 30 | 台 |
| 6 | 24口交换机 | 1. 交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps（以官网最小值为准或产品彩页），固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个（配置万兆单模光模块≥4个）； 2. 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 3. 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像； 4. 支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 5. 具备交换机进网许可证，提供工业部官网查询截图及链接。 | 15 | 台 |
| 7 | 管理服务器1 | 1.≥2U机架式服务器，含导轨，≥2颗核心数16C，功率195W，主频 2.8GHz可扩展处理器，内存≥32个DIMM插槽，≥8根32GB DDR5 5600MHz RDIMM，硬盘：≥3×7.68TB SSD，≥3×16TB SATA 7.2K； 2．▲支持不少于45个2.5英寸驱动器或20个3.5 英寸，支持不少于24个NVMe驱动器，支持不少于24个E3.S驱动器，提供官方彩页/白皮书证明（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） 3．配置≥4GB缓存阵列卡，LSI/Broadcom原厂芯片；≥2颗热插拔冗余铂金电源，单电源功率≥1300W； 4．支持 SATA RAID或 NVMe RAID（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） 5．配置≥1张四口千兆电网卡，≥1张双口万兆光网卡（含SFP+）； 6．▲可支持不少于16个PCIe标准插槽和2个OCP 3.0插槽（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） 7．▲主板集成BMC 芯片，提供独立于服务器操作系统外的嵌入式操作系统集成解决方案，提供服务器系统管理、控制、监控和警报等功能。支持两个BIOS flash 及两个BMC flash 以保障关键业务的高可用性（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） | 1 | 台 |
| 8 | 管理服务器2 | - ≥2U机架式服务器，含标准导轨； - CPU≥1颗，单颗核心数≥16核，总线程数≥32，基础频率≥2.4GHz，缓存≥24MB，功耗≥135W内存≥32G DDR4×4条 3200MHz，可扩容；硬盘≥2×4T SATA HDD +1×960G SATA SSD； - ▲RAID卡：独立RAID卡，支持RAID0、1、10、5(最低缓存1GB) - ▲电源≥550W 1+1冗余电源；网卡≥双口千兆网卡，≥双口万兆网卡（配两个万兆光模块） | 1 | 台 |
| 9 | 资源服务器 | 1.≥2U机架式服务器，含导轨，≥2颗核心数48C、功率330W、主频 2.1GHz可扩展处理器，内存≥32个DIMM插槽，≥12根64GB DDR5 5600MHz RDIMM，硬盘：≥2块3.84TB SSD，≥2块8TB SATA 7.2K； 2．▲支持不少于45个2.5英寸驱动器或20个3.5 英寸，支持不少于24个NVMe驱动器，支持不少于24个E3.S驱动器（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） 3．≥4GB缓存阵列卡，LSI/Broadcom原厂芯片；≥2颗热插拔冗余铂金电源，单电源功率≥1300W； 4．可支持 SATA RAID或 NVMe RAID（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） 5．≥1张四口千兆电网卡/≥1张双口万兆光网卡（含SFP+）； 6．▲可支持不少于16个PCIe标准插槽和2个OCP 3.0插槽；（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） 7．▲主板集成BMC 芯片，提供独立于服务器操作系统外的嵌入式操作系统集成解决方案，提供服务器系统管理、控制、监控和警报等功能。支持两个BIOS flash 及两个BMC flash 以保障关键业务的高可用性（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） | 5 | 台 |
| 10 | NCRE考试管理服务器 | - CPU核心数≥16核，总线程数≥24，基本频率≥1.5GHz，缓存≥30MB，二级高速缓存≥24MB，主板系列芯片组DMI 通道最大数≥8, PCI Express 通道数的最大值≥24，支持DDR5系列内存扩展，内存≥32GB DDR5 4800，硬盘≥2TB SSD （PCIE4×4）； - ▲前置端口：≥2个USB 3.2 Gen 2,≥1个USB 2.0 ，≥1个音频输入/输出接口，后置端口：≥2个USB 2.0，≥1个HDMI接口，≥1个VGA或DP接口（提供产品制造商官方出具的技术规格说明书或官网截图或制造商官方发布的产品彩页加盖公章） - 集成10/100/1000M以太网卡，集成显卡，集成声卡；防水键盘，抗菌鼠标； - 显示器≥23.8寸高清低蓝光液晶显示器，分辨率不低于1920×1080，同品牌显示器，非子品牌，非外置电源； - 机箱尺寸≤16L，260W≤电源≤550W； - 所投终端具有USB数据接口输出电压、电流检测合格证书； - 所投终端具有防火阻燃检测证书； - 所投终端具有辐射强扰和电源端强扰，提供检测证书。 - 6-8条须提供证书复印件加盖公章 | 30 | 台 |
| 11 | 教学云平台软件 | 云桌面管理平台功能 - 为保证本次学校教学云平台建设先进性，云桌面管理软件支持 VDI、TCI/VOI桌面云技术架构，在一个管理平台即可完成 VDI和TCI/VOI的桌面管理，能够充分利用服务器资源。不可以使用多套软件或产品叠加实现。且本次采购，须提供244点融合版VDI授权以及691点位融合版VOI\TCI软件授权。且融合模板可同步分发给VDI\VOI\TCI桌面。无需单独创建模板。（须提供书面承诺函并加盖投标人公章） 2.支持以教室为单位构建定时消息通知策略，消息通知可面向Windows系统及麒麟、统信等国产系统，策略开启后会定时将消息通知给对应教室所有桌面。 3.系统支持集中存储、分布式存储、本地存储及其他存储类型，并可通过桌面云控制台直观查看并管理存储池； - 4.有独立网盘客户端，学生虚拟桌面默认统一安装，学生可在个人电脑等终端上进行安装。与云桌面管理平台共用同一套账户，只需在平台开放权限，无需重复注册及用户导入。 - 5.桌面云支持部署运行多种考试环境，如全国计算机等级考试、会计专业技术资格考试、大学英语四六级口语考试、来华留学生学业水平测试、期中期末上机考试等，在考试场景下，终端若出现断网、断电等故障可保证考生所使用的桌面考试数据不丢失，学生更换终端即可恢复正常考试，保证考试正常开展。 - 6.支持管理员通过管理平台快速创建并批量部署多套不同教学操作系统环境，可根据课程安排灵活远程激活不同教室的桌面云环境，师生在对应实验室终端上只能看到并选择被激活的桌面云，当管理员远程取消对应教室桌面云的激活后相关桌面云随即隐藏对师生不可见。支持教师同时使用多个系统备课及学生多个系统同时使用的实验需求，在一台终端上通过一个账号密码，同时登录多个不同操作系统桌面环境，桌面可窗口化显示，可并排运行桌面，可拖动缩放桌面。支持批量部署裸虚拟机环境，学生可手动安装操作系统，满足学生课程中装机实验需要。 7.▲当系统进行桌面下发时，不影响Windows操作系统使用，客户端操作系统右下角显示当前下发任务和下发进度，下发任务无法通过强制手段予以关闭，下发任务支持断点续传，下发流程结束后，重启终端系统，即可启用更新后的系统。（提供功能截图并加盖投标人公章） 8.支持对终端的USB存储、打印机、扫描仪等外接设备等进行管控，管理员可以自定义外设禁用和启用策略。 9.支持对用户虚拟机的使用情况进行统计，可统计用户登录信息、在线用户数、用户使用时间等。 - 10.可根据使用场景差异划分多个资源池，不同资源池独立管理并执行独立的策略，可为资源池自由添加计算节点，可对计算节点执行唤醒、重启和关机的设备状态操作，可设置计算节点的桌面镜像/数据的存储挂载方式，可查看计算节点的详细硬件信息并设定可同时创建最大桌面数，可查看计算节点当前的各项系统服务状态并一键重启异常服务。 11.▲系统支持管理平台全局告警项，告警内容涵盖对核心服务异常、计算节点离线、节点镜像网络断开、分布式卷组磁盘离线、主备控数据同步告警和桌面高可用等的实时监控，对阈值告警信息可推送给多个不同的管理员邮箱。（提供功能截图并加盖投标人公章） - 12.▲在集群均衡策略页面，支持集群跨资源池负载均衡策略，提升整个集群的资源利用率。当某个资源池CPU或内存使用量超过所设阈值，该资源池中桌面自动负载到其他资源池的计算节点中；可设定应用策略的计算节点范围；支持一键开启、关闭负载均衡策略；可再次修改策略。（提供功能截图并加盖投标人公章） - 13.▲支持实验室信息编辑修改，选择不同桌面架构；可设定实验室IP网段，新注册终端会自动绑定IP地址；可设定不同实验室开机消息通知并在终端开机桌面选择界面展示。（提供功能截图并加盖投标人公章） 14.系统支持资源回收技术，可根据策略设置，对虚拟机进行断开连接、注销和关机等操作。 15.提供系统检测功能，包括网络状况、服务运行状况、存储状况以及硬件基本故障检测、支持检测日志导出、支持完备的日志审计功能，支持日志显示与告警等； 16.支持课程镜像制作并上传至管理平台进行统一管理，管理员可以下发镜像模板以供下载布置教学环境。 17.在激活实验室管理服务系统且与云平台后台绑定后，可在平台导航栏上嵌入实验室管理服务系统的跳转按钮，管理员点击即可免身份认证一键跳转至实验室管理服务系统。 多媒体教学系统功能 - 支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘。支持在屏幕广播状态下，教师可自定义选择多个学生开启多人语音连麦。可按照开麦、闭麦、正在讲话三种状态来清晰显示所有语音连麦学生的麦克风状态。教师可对语音连麦学生进行批量管理，如开启/解除全体静音，也可批量设置学生机全体接入及全体断开；退出屏幕广播后，教师及学生也可进行语音互动及关闭语音连麦。 - ▲支持精细化、场景化的教学互动，支持区域广播方式，教师端可选取电脑桌面部分区域广播给学生机。（提供功能截图并加盖投标人公章） - 支持影音广播，也能够实现全体学生的影音广播。支持遥控监看，教师可选定个别学生或所有学生进行屏幕监控，控制时可锁定学生机或不锁定学生机。 - ▲支持在开启屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，确保教学过程的连续性与学生终端无缝接入，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学。（提供功能截图并加盖投标人公章） - 5.▲支持教师对学生进行黑屏肃静操作，支持两种及以上的解锁方式。（提供功能截图并加盖投标人公章） 实验室管理服务系统 - 支持对接学校统一身份认证，同步师生账号数据，满足师生上机登录认证需求，支持数据回流。 - 系统可设置实验室电脑终端的登录方式，包括免登录的完全开放模式和输入账号密码的登录模式等。登录模式可以选择全校全体师生和部分院系师生，要求学生根据ID登录桌面。 - 可对指定机房的终端设定定时关机策略，定时策略可设置执行日期范围以及具体的执行时间点，执行时间点可以设定到每周的具体时间，精确到分钟；可设定多个执行时间点。执行关机策略时会在桌面内提前5分钟进行提醒，当提醒后才会执行操作。与课表进行接入管理，依据课表定时开机，并下发关联的课程镜像。 - 支持对每间实验室、每台电脑终端自定义标签，管理员可以按标签的类别来搜索实验室、终端电脑。标签可设置为使用场景、使用班级、单双号等类别。 - 可统计按CPU类型、内存容量、硬盘容量搜索指定类型的终端电脑，分布的具体实验室房间。可统计学生自主安装软件名称、安装次数以及安装的版本信息等，为管理员下次统一部署提供决策支撑。 - 支持管理员、教师快速定位终端位置，查看学生就座情况、维护机器，支持对机房创建拓扑视图，将实验室云终端位置映射到线上，满足多种摆放状态布局，支持通过IP顺序快速编排。（定制开发） - 支持微信、QQ等软件扫码报修，系统可为每个终端生成报修二维码，报修用户需选择故障类型，填写故障描述，故障类型管理员可自定义。除报修外的管理员端功能，对接集成到我校企业微信，管理员免登录即可查看报修情况或处置报修状态，管理员修改报修状态：待确认、维修中、已修复、无需处理。为提高报修处理效率，同一类型资产若已存在“待确认”或“维修中”的报修记录，扫码后直接显示已报修或维修中的状态，不提供报修界面，避免重复报修。（定制开发） - 支持对接学校统一收费平台，满足自费上机计费需求，管理员开启计费功能后，实验室可在开放时段内计费登录使用。学生通过统一身份认证登录，可通过支付宝扫码付款结算费用。学生登录后预约所需的实验室、预约日期、预约时间段及预约类型（课程、免费、自费等）。预约成功后学生可查看个人预约单，当预约计划有变时，可随时取消个人待开始的预约。自费上机类型在结束下机后自动生成支付账单。（定制开发） - ▲登录模式下，支持桌面超过设定时间未操作键鼠，自动下机并返回登录界面，设定的时间管理员可自定义。在登录界面停留超过设定时间，终端自动关机，设定的时间管理员可自定义。免登录模式下，支持课外桌面超过设定时间未操作键鼠，终端自动关机，自动下机前会在桌面上弹消息提醒上机用户，设定的时间管理员可自定义。（提供功能截图并加盖投标人公章） 云平台软件产品必须是云平台厂商自主研发产品，不允许借用第三方软件整合，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件加盖公章。 为保障原厂服务可持续性，要求厂商须具备良好的信用，不得为失信被执行人。提供信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）查询截图并加盖公章。 以上需求内容摘自《教学云平台软件技术需求》，用于评标，教学云平台软件部分的详细功能和技术需求详见《附件A教学云平台软件技术需求》。 | 935 | 点 |
| 12 | 分布式教学服务管理软件 | 1、服务要求：需提供项目实施期间人工智能教学实验平台部署服务及AI管理工具。该AI管理工具应专注于对GPU服务器集群进行统一的资源管理、作业调度与监控运维，旨在提升GPU计算资源的利用率和科研/开发效率。该工具需提供不低于3年的软件授权与技术服务。（签订合同时提供承诺函加盖投标人公章） 2、AI管理工具要求如下： 用户管理：支持用户新增，编辑，删除管理、支持用户硬件资源使用上限配额管理、本地化部署集群支持用户分组、支持组员管理、支持组长设定。 节点管理：支持调度队列的一键添加、编辑、删除、上线、下线管理;支持节点监控，包括CPU、内存、存储的使用率、温度、健康检测等;支持实时监控GPU的功率、显存、温度、风扇转速等。 支持多种作业调度策略：先进先出，资源回填，公平共享，作业抢占，用户循环调度，用户作业均衡等策略，支持设置应用使用限制和生命周期，防止应用程序无效占用资源。 ▲作业模板管理：提供应用模板功能，集成常用应用的作业模板，支持低代码开发，通过低代码拖拉拽方式，自定义作业模板，实现作业模板设置。 ▲队列管理：在提交作业时，用户在选择队列时可以自动显示当前队列中CPU、GPU和NPU的排队情况、使用情况和空闲情况，以便于用户根据资源状况做出更优的作业提交决策。 ▲作业管理：支持分布式训练作业提交，全面支持CPU、GPU等异构资源的混合调度;支持提交分布式作业时设定分布式训练节点数量;支持分布式训练作业的提交、取消、重新提交、查看目录;支持分布式训练作业的运行状态监测(等待、运行、错误、终止、完成等);支持实施查看训练任务的收敛曲线，包含精准度和 loss 值，便于用户直观了解模型训练效果、判断收敛情况，并辅助优化训练策略。（提供软件截图或其他证明材料加盖公章） ▲文件管理：支持对用户文件夹和文件的全面管理，实现用户间的权限隔离。系统应具备文件及文件夹的上传、下载、复制、移动、删除、压缩、解压、打包下载以及在线编辑等功能，确保用户能够方便、安全地管理和操作文件。（提供软件截图或其他证明材料加盖公章） 数据集管理：支持音频、图片、文本文件和视频的上传与下载，提供图片平铺展示功能，并支持视频和音频的播放、暂停、进度拖拽等操作，确保用户能够灵活管理和查看各类数据资源。（提供软件截图或其他证明材料加盖公章） 报表管理：支持管理员查系统周报月报统计、包含系统基础信息统计、用户和组的 CPU 机时、GPU卡时及存储使用量的全面统计与分析能力，能够定期采集并整理各类资源使用数据，生成详细统计报告，便于管理人员对资源使用状况进行监控与评估。模块需支持多维度统计与展示，可按用户、组和单位分类呈现资源使用情况，并提供实时监控面板，确保及时发现潜在的资源瓶颈。同时，系统应支持将统计结果导出为 Excel 格式报表，包含完整的使用记录、统计图表及趋势分析，以提高数据可读性与完整性。 支持GPU型号：支持Nvidia系列，AMD系列，昇腾910B，昇腾300I DUO，天数智芯，海光，遂原，登临等。 3、本次建设的算力教学平台应满足 40 个瘦终端同时接入教学使用，支撑《深度学习》《计算机视觉》《机器学习》《气象遥感大数据分析》等课程的教学、实验、训练、推理和作业管理需求。 4、平台应支持按课程、班级、教师和学生分配教学资源，支持课程环境快速创建、统一下发、按需回收，满足课堂教学、课后实训和课程考核要求。 5、平台应支持人工智能教学常用软件环境，包括但不限于Python3.8、matplotlib 3.7.2、mmengine 0.10.4、pyinstaller 6.9.0、tqdm 4.66.4、transformers 4.44.2、chardet 4.0.0、datasets 2.19.1、mmdet 2.28.2、pykan 0.2.3、scikit-learn、cv2等依赖环境，平台应预集成经过优化配置的TensorFlow、PyTorch、Mindspore、PaddlePaddle等主流深度学习计算框架，支持并安装pycharm、vscode、jupter等开发工具。 6、平台应支持 GPU 算力调度切分与共享，满足 40 名学生同时开展基础实验教学，并支持分组开展模型训练、图像处理、推理分析等实训任务。 7、平台应支持课程数据、模型文件、实验结果、日志文件统一存储与分类管理，支持教师资源区、课程公共数据区、学生个人作业区等存储空间分配 | 1 | 套 |
| 13 | 分布式教学资源服务器 | 系统需采用冷热数据分层存储架构，通过配置高性能NVMe 固态硬盘构建热数据缓存层（Cache层），旨在彻底消除海量非结构化数据在深度学习高并发训练场景下的底层存储 I/O 瓶颈，为 GPU 算力集群提供持续、低延迟的高速数据吞吐保障，最大化释放核心算力资源的效能。 1、规格：4U机架式服务器，含安装导轨； ▲2、处理器：配置≥2颗服务器级处理器，单颗核数≥32核，线程数≥64线程，主频≥2.6GHz，最大睿频≥3.4GHz，三级缓存≥48MB，单颗功耗≥240W； 3、散热：配置高性能风冷散热模组，满足双路高功耗处理器稳定运行要求； 4、GPU：配置≥8块GPU加速卡，单卡显存≥80GB，PCIe接口，单卡显存带宽 ≥ 1.9 TB/s，FP64 ≥ 9.7 TFLOPS，FP32 ≥ 19.5 TFLOPS，单卡TDP ≤ 300W； 5、内存：配置≥8条服务器级ECC DDR4内存，单条容量≥64GB，频率≥3200MT/s； 6、系统盘：配置≥2块企业级2.5英寸SATA固态硬盘，单盘容量≥960GB，支持硬件或软件 RAID 1，保障操作系统安全； 7、热缓存盘：配置≥2块 NVMe U.2 固态硬盘，单盘容量≥7.68TB； 8、阵列功能：配置独立RAID阵列控制器，缓存≥2GB，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60及直通模式； 9、阵列保护：配置阵列缓存掉电保护单元； 10、网络接口：配置≥1张双口万兆光口网卡，含配套光模块； 11、电源：配置≥4个2000W热插拔冗余电源模块； 13、整机要求：服务器应支持高密度GPU扩展，满足人工智能训练、推理及虚拟化算力场景部署需求。 14、开发生态体系：支持业界主流的并行计算编程模型与底层编译器，提供完善的加速库（包含数学库、深度学习基础算子库等）。 15、框架兼容性：在无需修改底层代码的前提下，原生兼容并深度加速主流深度学习框架（包括但不限于 PyTorch、TensorFlow 等）。 16、本项目算力服务器不要求具备硬件级显卡虚拟化能力，应通过AI管理平台实现GPU资源的统一调度、按需分配、共享使用及配额管理，支持按用户、容器、作业等维度管理GPU资源。 | 1 | 台 |
| 15 | 安装、调试与系统集成服务 | 含所有软硬件、网络等设备的安装、调试与系统集成服务，包括但不限于以下内容（需保证所有设备可正常运行，达到验收标准）： - 揽江楼一楼（16间）所有机房交换机万兆单模光纤连接至揽江楼S105服务器机房，揽江楼S105机房与揽江楼S306（网络中心机房）已连接12芯光缆，需配置≥8根光纤跳线和光模块； - 长望楼所有机房交换机万兆单模光纤连接至长望楼S310服务器机房，需新建24芯光缆连接至一楼网络中心万兆核心节点，含配套的光纤跳线和光模块； - 临江楼机房交换机光纤连接至临江楼服务器机房，其中一台管理服务器放置在临江楼服务器机房，一台分布式教学资源服务器放置在长望楼一楼网络中心机房，含配套的光纤跳线和光模块；其中B515-516需要根据服务器放置地点进行网络、电路等部署；同时保证不少于120点可通过不同终端（包括云平台终端、自用电脑以及平板电脑等）接入分布式教学资源服务器使用算力资源进行AI算力教学工作。 - 所有光纤连接均满足冗余线路设计，所有施工含转接线、光纤跳线、接头及所需的光纤模块等； - GPU机房需提供≥120个悬吊式机箱托架（适配采购的GPU机箱尺寸），含安装送货和安装等； - 含与学校现有平台的对接集成（包括融合门户、收费系统、数据中台（教务系统）等）。 | 1 | 项 |

#### 三、商务要求

其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

## 3.1 服务和维保需求

根据对南京信息工程大学相关业务运作的规律来有计划地制定服务保障体系。关于售后服务的描述具体包括如下几方面：

### 1.运行保障机构

对于南京信息工程大学教学云平台项目的运行保障能力，包括技术支持队伍、能力配置、人员配置、机构情况。

### 2.服务请求方式

包括服务热线电话、联系人、联系单位信息、信函、传真、电子邮件、服务网站等服务请求方式，以方便学校便利的获取各类即时的和非即时的服务支持。

### 3.缺陷管理

针对本次系统中存在的BUG、缺陷，不论在保期内、外，均应持续提供修正与消缺服务。

### 4.应急故障处理

系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，要求10分钟响应，4小时解决问题，同时提交说明文档，包括问题描述和解决方案。

### 5.质保期及运行支持

（1）质保要求：

所有产品提供原厂五年质保，签订合同时须提供VOI胖终端、VDI瘦终端、GPU终端、交换机、服务器、教学云平台、分布式教学服务管理软件、分布式教学资源服务器等生产厂家针对本项目五年免费质保证明材料并加盖公章；项目提供五年整体免费运维；要求提供≥1名工程师、≥5年驻场服务，包括放假后及开学前、日常教学、重要教学活动及考试等设备与系统的检查、维护。软件在质保期内免费升级。超出免费维保期后的维保费用上限每年不高于项目经费的6%，具体事宜可由双方另行签订协议商定。

（2）驻场人员及相关资质：

中标供应商需提供专业工程师驻场服务，须提供投标人为驻场服务维保人员缴纳近三个月内任意一个月的社保证明材料，驻场工程师须为计算机相关专业毕业拥有2年以上云桌面相关项目工作经验，具备所投云桌面软件厂商软件实施运维技术认证证书，能够根据学校用户提供的使用要求完成云平台建设的网络连接、系统管理员口令设定、域用户创建、机器名设定、TCP/IP地址设定、外围设备等安装任务。熟练操作服务器虚拟化，桌面虚拟化应用安装，深度掌握Linux、windows、CentOS等操作系统。

质保及运行支持中驻场服务工程师所需费用由供应商自行承担。驻场服务工程师的安全责任由供应商自行承担。

驻场服务期满后要求2小时内响应，4小时内到达现场。

供应商需在每年全国性和省级考试及使用方认为重要的场景提供不低于2人的现场保障；每年至少两次整体检修服务（每学期开学第一周）。

### 6.需求升级

对于学校自身业务规则的变化导致的非模块级功能需求升级、性能要求提升导致的系统程序变更或者部署结构变化，可经双方协商提供限定次数的服务支持。

### 7.系统培训

系统安装调试完成后，供应商至少提供一周的驻场培训服务，协助使用方快速掌握平台使用方法。云平台生产厂家需提供培训服务及必要的支撑技术培训服务，有详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训形式等。并免费提供系统管理维护手册。培训方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括培训计划、培训内容、培训形式等。

### 8.文档服务

对于各类沟通交流、培训总结及包括数据库运行环境变更在内的各类服务工作，需有相应文档提供给学校，包括各种相关技术资料、培训资料、测试报告等。

### 9.项目成果

在本期项目的开发过程中和交付使用后，各个阶段产生的全面规范的成果和文档资料须交付给南京信息工程大学，并提供明确的交付清单。要交付的成果和文档资料主要包括以下部分：

#### 1）可运行的系统及系统安装与配置方案。

2）源代码：方便学校对系统进行维护和改进，双方共同开发的源代码，其知识产权共享。原则上要求中标公司提供所有应用系统、辅助工具、相关组件等非双方共同开发的源代码，包括底层源代码，如果出于知识产权保护的需要，不能提供相关的源代码，则需中标公司承诺程序不留“后门”和不留“逻辑陷阱”等。

3）技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如开发环境配置说明、系统部署方案、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、系统概要设计说明、系统详细设计说明、数据字典、用户手册、测试用例、测试结果、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等等，其中系统部署方案、系统维护说明书和系统详细设计说明书需完整且易读。

#### 4）应急预案：考虑全面、易执行。

5）管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如，计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

6）关于第三方系统对接，包含教务系统对接、一卡通系统对接、公共信息服务平台对接（含公共信息门户）等无缝对接，投标方需提供完整技术方案，投标方对接自身开发费用均包含在投标总价内。

## 3.2交货时间及交货地点

1.交货时间：合同签订后20个日历日内；

2.交货地点：采购人指定地点。

3.交货方式：送货上门并安装调试并验收合格，运费、装卸费等相关费用含在投标报价内。

## 3.3付款方式

### 1.履约保证金

（1）为保证本合同顺利履行，中标人应于中标公示期满且无异议之日起5个工作日内，向招标人提交金额相当于中标金额10%的银行保函作为履约保证金。

（2）履约保证金的有效期自本合同生效之日起至项目最终验收合格之日止。招标人在项目最终验收合格之日起5个工作日内无息退还履约保证金。

（3）如中标人未能按本合同约定提供符合要求的产品或服务，或项目验收不合格，招标人有权根据中标人违约情况部分或全部扣除履约保证金，但不影响招标人追究中标人其他违约责任的权利。

### 2.付款方式

（1）本项目不设预付款。

（2）本项目下所有款项均以人民币支付。

（3）本项目项下的采购资金由招标人支付，全部设备到货、安装调试完毕，通过招标人验收合格并正常投入使用后，中标人向招标人提供全额增值税专用发票，招标人在收到发票5个工作日内向中标人支付至合同金额的95%，剩余5%尾款在验收合格后1年内支付给中标人。

（4）中标人应在付款前向招标人提供合法有效的增值税专用发票，否则招标人有权相应顺延付款时间且不承担违约责任。

##### 四、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 教学云平台软件 |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

5. 演示要求

5.2投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。要求原产品录制视频演示，PPT、图片或demo样品等其他演示不得分。

### 5.2演示内容如下：

（1）为满足用户现场复杂使用环境便捷管理使用，云桌面管理软件支持 VDI、TCI/VOI桌面云技术架构，在一个融合平台即可完成 VDI和TCI/VOI的桌面管理，教学镜像须为统一融合模板，无需根据VDI\VOI\TCI不同云桌面架构单独制作镜像分别管理。当管理员进行模板的软件加装过程中出现错误或异常冲突，可通过重置模板的操作将模板状态恢复至保存模板的最后一个时间节点。

（2）为提高实验教学质量，系统可统计分析学生使用情况，包括但不限于学生前排就座率、到课率和按时到课率、桌面使用活跃度和广播教学时长占比。并可导出实验教学课堂分析报告，为教务部门评估课程教学质量提供充分的数据支撑和决策依据。

（3）为保障电脑日常实验稳定性，降低设备可能出现的故障风险，系统可统计每间实验室终端设备电脑数量、实验室占有率、上机人次、终端利用率以及智能监测捕获风险项，包括CPU高负载预警、内存高负载预警、磁盘IO高负载预警、系统盘空间不足预警、CPU高温预警、独立显卡高温预警、异常断电/蓝屏死机预警 、终端网卡链接低速预警。

（4）为方便多个管理员共同管理云桌面镜像模板，降低单一管理员的管理难度和减少管理的模版数量。管理用户可将所属权限下的模板共享给其他普通管理员，被共享的管理员只拥有对模板的编辑和管理权，但无对模板进行删除、转让及共享的权限。

（5）可根据使用场景差异划分多个资源池，不同资源池独立管理并执行独立的策略，可为资源池自由添加计算节点，可对计算节点执行唤醒、重启和关机的设备状态操作，可设置计算节点的桌面镜像/数据的存储挂载方式，可查看计算节点的详细硬件信息并设定可同时创建最大桌面数，可查看计算节点当前的各项系统服务状态并一键重启异常服务。

- 6方案要求

- 6.1项目实施方案

投标人提供针对本项目制定科学合理可信项目实施方案，项目实施方案需包含供货计划、项目人员组成、时间进度安排、文明施工措施、项目安全措施、质量措施等，需内容详实，措施得当，阶段划分合理。

（1）成立项目组

首先成立专业的项目组。项目组负责项目的具体项目实施、测试、验收等工作，并对实施进度与质量负责。按照项目实施的标准流程在招标方要求的时间内完成交付。

（2）制定详细的项目建设计划

项目启动后，需要立即组织项目相关的所有人员熟悉本项目相关的所有细节，熟悉项目的具体内容，制定详细的实施计划与进度表。项目计划文档至少包含如下内容：

- 项目实施人员名单，确定联络人，项目组人员的具体分工与职责；

- 实施过程需要的工具与设备；

- 具体的施工计划与详细的进度表；

- 具体的施工方案文档编写与汇总；

- 施工过程中意外情况的处理；

- 培训的时间、内容、规模等；

- 明确具体的安全策略、测试方法、验收标准、完工文档等。

（3）工程勘察

提前与招标方确认好施工时间，在正式施工前提前进行勘察，勘察后编写《勘察纪要》，确定设备的安装和集成详细部署方案。

（4）发货与进场施工

按照招标方要求的时间发货，安装施工人员负责设备上架，完成设备互联调试工作，编写实施文档等工作。

（5）项目实施质量管理

为了保证项目实施质量，需要制定质量管理计划、质量控制标准、质量保证措施、沟通管理计划、变更管理计划等。

（6）项目风险管理

在工程实施过程中，需要进行风险管理。风险管理内容至少包含风险识别、风险预警、风险量化、风险对策实施控制等。

（7）应急措施

针对项目实施过程中的突发情况，需要提前准备应急措施，应对如何在施工时受到意外事件影响而进行恢复。

（8）服务质量控制方案

在实施期间双方将本着友好合作的态度完成各自的职责。需要制定成熟可行的方案以保证招标方在整个项目实施过程中任意阶段（比如安装阶段、验收阶段、日常维护阶段）对服务质量不满意的情况下，能够得到及时的响应与改善。

- 6.2售后服务与保障方案

- 投标人需提供质保期内的售后服务体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如服务范围、应急处理方案、响应时间、备品备件等）等方案。

- 须明确投标人负责本项目的维修保养，应有相当规模的备件库以满足日常检验及应急修理的需要。

- 设备如有损坏（人为因素除外），以不低于当时的标准更换。

- 维修设备需要提供备用机。

- 针对本次系统中存在的BUG、缺陷，不论在质保期内外，投标方均应持续提供修正与消缺服务。

- 在质保期满后，出现设备故障时，中标方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决，以优于市场的价格收取零部件费及人工费。

- 现场勘探及设备安装。

- 本项目为交钥匙工程，乙方报价应含设备安装所涉及线材、施工费、设备安装调试、利旧线路及设备接入调试等所有费用。

- 投标人在项目实施过程中造成采购人原有设施损坏的，投标人应负责原样恢复，费用由投标人自行承担。造成采购人损失的，投标人应承担全部赔偿责任。

- 6.3项目培训方案

- 培训方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括培训计划、培训内容、培训形式等。

- 有详细的培训计划。应针对本项目的最终用户和系统运行维护用户提供分层次培训。需要提供灵活多样的培训方式，包括最终用户的操作培训、对运行维护人员的技术培训等。

- 应制定详细的人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）、主要内容（列出培训基本内容）、培训方式等。

- 对于提供的所有培训，必须保证师资力量，主要培训教员应是产品的主要设计和开发者。

- 免费提供系统管理维护手册。

- 供应商进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。

- 7.投标人履约能力要求

- 7.1项目人员要求

- 投标人拟派现场的项目经理需具有高级工程师职称（计算机或通信或电子信息工程类）和信息系统项目管理师证书；

- 投标人拟派现场的技术负责人需具有电子信息工程专业高级及以上职称证书，具有智能化系统工程师（高级）证书；

- 投标人拟派现场的项目实施人员具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全专业人员认证（CISP）和中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证（CISAW）。

- 投标人需提供上述人员的名单、证书复印件及提供社保机构出具的近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料。

上述所有证明材料均需加盖投标人公章。

- 7.2投标人业绩要求

投标人需具有2022年1月1日以来与本项目类似建设内容的云平台建设案例。提供案例合同、验收报告或发票复印件，合同能反映相关信息，时间以合同签订时间为准。

上述所有证明材料均需加盖投标人公章

- 8.质保要求

- 所有产品提供原厂五年质保，签订合同时须提供VOI胖终端、VDI瘦终端、GPU终端、交换机、服务器、教学云平台、分布式教学服务管理软件，分布式教学资源服务器等生产厂家针对本项目五年免费质保证明材料加盖公章；项目提供五年整体免费运维；要求提供≥1名工程师、≥5年驻场服务（时间等同于教务处上课安排），包括放假后及开学前、日常教学、重要教学活动及考试等设备与系统的检查、维护。软件在质保期内免费升级。超出免费维保期后的维保费用上限每年不高于项目经费的6%，具体事宜可由双方另行签订协议商定。

- 在满足本项目原厂五年质保要求的基础上，可增加质保年限，最多不超过3年。

- 9.驻场服务要求

## （1）驻场人员及相关资质

## 中标供应商需提供专业工程师驻场服务，驻场工程师须为计算机相关专业毕业拥有2年以上云桌面相关项目工作经验，具备所投云桌面软件厂商软件实施运维技术认证证书，能够根据学校用户提供的使用要求完成云平台建设的网络连接、系统管理员口令设定、域用户创建、机器名设定、TCP/IP地址设定、外围设备等安装任务。熟练操作服务器虚拟化，桌面虚拟化应用安装，深度掌握Linux、windows、CentOS等操作系统。

## （2）质保及运行支持中驻场服务工程师所需费用由供应商自行承担。驻场服务工程师的安全责任由供应商自行承担。

## （3）驻场服务期满后要求2小时内响应，4小时内到达现场。

## （4）供应商需在每年全国性和省级考试及使用方认为重要的场景提供不低于2人的现场保障；每年至少两次整体检修服务（每学期开学第一周）。

## 以上证书须提供证书复印件及社保机构出具的近半年内投标人为连续其缴纳的社保缴费证明材料，证明材料均需加盖投标人公章。

- 10.节能环保要求

（1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件。

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

### 政府采购政策功能落实

### 1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

### 2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

### 3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

#### 评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术响应 |  | 除演示部分外，第四章采购需求中“2.2具体技术要求”全部满足的得满分39分；在此基础上，标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣1分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.3分，扣完为止。 标注“▲”的参数需要提供相应的佐证材料，并加盖投标人公章，否则视为负偏离。若投标人未提供所投设备的技术支持资料，评标委员会有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。 （佐证材料以第四章采购需求里相应参数要求为准。） | 39 |
| 3 | 供应商履约能力 | 3.1项目人员要求 | - 投标人拟派现场的项目经理具有高级工程师职称（计算机或通信或电子信息工程类），得1分；具有信息系统项目管理师，得1分。本项最高2分（仅限一人，不得与项目团队其他人员重复）。 - 投标人拟派现场的技术负责人：具有电子信息工程专业高级及以上职称证书，得1分；具有智能化系统工程师（高级）证书，得1分。本项最高2分（仅限一人，不得与项目团队其他人员重复）。 - 投标人拟派现场的项目实施人员2人：具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全专业人员认证（CISP）得1分；具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证（CISAW）得1分，本项最高2分。（须两人，1人两证只计1分，不得与项目团队其他人员重复） 提供上述人员名单、证书复印件及提供社保机构出具的近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料，否则无效，上述所有证明材料均需加盖投标人公章。 | 6 |
|  |  | 3.2业绩 | 提供投标人自2022年1月1日起与本项目类似建设内容的云平台建设案例，每提供一个得1分，满分3分。（提供案例合同、验收报告或发票复印件加盖公章，合同能反映相关信息，时间以合同签订时间为准。) | 3 |
| 4 | 现场演示 |  | 现场演示： 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。注：以下各演示条款每一条全部符合要求得1分，部分符合不得分。满分5分。未演示不得分。要求原产品录制视频演示，PPT、图片或demo样品等其他演示方式不得分。 具体要求详见分包1演示要求。 | 5 |
| 5 | 质保要求 |  | 在满足本项目原厂五年质保要求的基础上，每增加1年得1分，最高分3分；不提供不得分。（提供承诺书，格式自拟。） | 3 |
| 6 | 项目实施方案 |  | 根据投标人提供针对本项目制定科学合理可信项目实施方案，包含供货计划、项目人员组成、时间进度安排、文明施工措施、项目安全措施、质量措施等进行综合评分：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。 | 5 |
| 7 | 售后服务与保障方案 |  | - 提供质保期内的售后服务体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如服务范围、应急处理、响应时间、备品备件等），优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2，不符合项目需求或未提供的得0分。 | 3 |
| 8 | 项目培训方案 |  | - 培训方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括培训计划、培训内容、培训形式等。方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的得0分。 | 3 |
| 9 | 驻场服务 |  | - 驻场服务工程师具备所投云桌面软件厂商软件实施运维技术认证证书，得1分。 - （≥1人，不得与项目团队其他人员重复）。证书须提供证书复印件及社保机构出具的近半年内投标人为连续其缴纳的社保缴费证明材料否则无效，上述证明材料均需加盖投标人公章。 | 1 |
| 10 | 节能环保 |  | - 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 |