附件：

南京信息工程大学环境科学与工程学院PrismaPro QMS，涡轮泵，真空控制器及其配件项目技术参数

- PrismaPro QMS：型号：PTM16 331 211

检测器 :                                           C-SEM/Faraday

检测极限（C-SEM）：                                1 X 10-12 mbar

连接法兰 ：                                         DN40 CF-F

离子源  ：                                          Cross-Beam

质量数范围  ：                                      1-300amu

分辨率 10%峰高 ：                                  0.5-2.5 amu

扫描速度  ：                                        1ms/amu -16s/amu

重量  ：                                             3.2kg

- Split flow 50 涡轮泵：型号：PM P04 340

| Ar压缩比 | 2.1 X 1010 |
| --- | --- |
| H2 压缩比 | 1.3 X 106 |
| He压缩比 | 1.8 X 106 |
| N2压缩比 | 1 X 108 |
| 冷却方式 | 风冷/水冷 |
| 控制器 | TM 700 |
| 进气口法兰 | DN 63 ISO-K |
| 排气口法兰 | G ¼" |
| 前级耐最大压力（N2） | 20 mbar |
| 工作电压: V DC | 24 (± 5 %) V DC |
| 最大功耗 | 110 W |
| 抽气速度Ar | 53 l/s |
| 抽气速度H2 | 21 l/s |
| 抽气速度 He | 27 l/s |
| 抽气速度N2 | 53 l/s |
| 转速 ± 2 % | 49,000 rpm |
| 启动时间 | 1.3 min |
| 极限压强 | < 4 X 10-7 mbar |
| 重量 | 2.3 kg |

- HiPace 80 涡轮泵：型号：PM P03 940

| Ar压缩比 | 1 X 1011 |
| --- | --- |
| H2 压缩比 | 1.4 X 105 |
| He压缩比 | 1.3 X 107 |
| N2压缩比 | 1 X 1011 |
| 冷却方式 | 风冷/水冷 |
| 控制器 | TC 110 |
| 进气口法兰 | DN 63 ISO-K |
| 排气口法兰 | DN 16 ISO-KF/G ¼" |
| 前级耐最大压力（N2） | 22 mbar |
| 工作电压: V DC | 24 (± 5 %) V DC |
| 最大功耗 | 110 W |
| 抽气速度Ar | 66 l/s |
| 抽气速度H2 | 48 l/s |
| 抽气速度 He | 58 l/s |
| 抽气速度N2 | 67 l/s |
| 转速 ± 2 % | 90,000 rpm |
| 启动时间 | 1.7 min |
| 极限压强 | < 1X 10-7 mbar |
| 重量 | 2.4 kg |

- TPG362真空计控制器：型号：PT G28 290

测量通道：                   2路

信号输出：                   测量值，模拟    0 – 10 伏特

接口：                       USB, RS-485, Ethernet

开关点：                     切换触点，无电位      4 件

显示率：                     ≥ 10 赫兹

测量范围：                   5 · 10-11 – 5.5 · 104 百帕

重量：                       1.1 千克

- CMR361：型号：PT R24 601

供电：                                    最大消耗    ≤ 1 瓦

公称通径：                                DN 16 ISO-KF

准确性:                                   测量值的0.2 %

响应时间：                                30 毫秒

法兰段烘烤温度：                          110 摄氏度

测量范围:                                  1 · 10-1 – 1.1 · 103 百帕

重量:                                      330 克

- TPR280：型号：PT R26 950

供电：                                       最大消耗    ≤ 1 瓦

公称通径：                                   DN 16 ISO-KF

准确性：                                     1 · 10-3 – 100 hPa ± 15 %

加热丝：                                     钨

可重复性：                                   1 · 10-3 – 100 hPa± 2 %

响应时间：                                   80 毫秒

密封：                                       金属

测量范围：                                   5 · 10-4 – 1 · 103 百帕

重量：                                       80 克