附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	序号
	产品名称
	参考型号
	计量
	数量
	质保期限
	主要配置或技术参数

	1
	1
	多点位移计
	BGKA3-4/200mm
	支
	3
	1年
	进口品牌；量程：100mm；灵 敏 度 0.025%FS；
精    度 ±0.1%FS；
非 线 性 <0.5%FS；
温度范围 -20℃~+80℃。
4测点/套，最长测点长12米

	
	2
	位错计
	BGK4420IHP-200mm
	支
	3
	1年
	标准量程 200mm，灵敏度0.025%FS，温度范围 -20～+80℃，非线性度 直线：≤0.5%FS，多项式：≤0.1%FS,耐水压2兆帕

	
	3
	测缝计
	BGK-4400
	支
	3
	1年
	量程：12.5mm；最小读数：﹤0.025 mm/0.01%；分辨力：0.1%F.S；测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压力：0.5～1.0MPa；超量程20%应能正常工作

	
	4
	土位移计
	BGK-4430-200MM
	支
	3
	1年
	进口品牌；直径 12mm(柱身)/25mm(线圈)；非线性度：直线：≤0.5%FS，多项式：≤0.1%FS；灵 敏 度：0.025%FS；温度范围：-20～+80℃；含20米连接杆。3测点/组

	
	5
	锚杆应力计
	BGK-4911HP-300MPA
	支
	3
	1年
	进口品牌；量程：0~300MPa；
非线性度 直线：≤1%FS，多项式：≤0.5%FS；
灵 敏 度 0.07%FS；
温度范围 -20～+80℃；
耐水压：0.5MPa；
锚杆直径φ25。

	
	6
	量水堰计
	4675LV-100MM
	支
	3
	1年
	进口品牌；量程：100mm；测量精度：±0.1%FS；灵敏度：0.025%FS；稳定性：±0.05%FS/y

	
	7
	钢筋计
	BGK-4911HP-200MPA
	支
	3
	1年
	进口品牌；非线性度 直线：≤1%FS，多项式：≤0.5%FS；
灵 敏 度 0.07%FS；
温度范围 -20～+80℃；
耐水压2兆帕
锚杆直径φ25。

	
	8
	电测水位计
	BXS-100m
	支
	3
	1年
	测量范围：100m，最大测量误差：≤±0.1%(±0.1m/100m)（达到国际标准ISO规定的三级水位计精度标准），便携式

	
	9
	自动化数据采集仪
	BGK-micro-40
	套
	2
	1年
	进口品牌，8通道、 分辨率：±0.01hz、0.1℃、0.001Ω、0.5μA、通讯方式：485/232/gprs、2Mb存储，，测量精度:电流0.05%FS、电压0.02%FS、电阻比0.0001，0.02Ω，测量时间≤5s，不带机架


