附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	1.相噪分析仪
	FSWP8
	台
	1
	详见表后内容

	
	2.相噪分析仪配套软件
	FSWP-B60
	套
	1
	

	
	3.射频和微波模拟信号发生器
	SMB100A
	台
	1
	


以上所有设备要求免费质保期至少三年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1、 相噪分析仪
★1.相位噪声测试频率1M-8GHz

★2.相位噪声测试灵敏度不带自相关算法时 @1GHz， 1KHz偏移，-130dBc； @100MHz,1KHz偏移，-155dBc

★3.相位噪声测试灵敏度带自相关算法时（测量时间12秒） @1GHz，1KHz偏移，-135dBc;     @100MHz,1KHz偏移，-160dBc

★4.相位噪声测量偏移频率范围  100mHz - 200MHz 

★5.是否具有脉冲相位噪声和附加相位噪声测试升级能力
2、相噪分析仪配套软件
★与相噪分析仪配套
3、射频和微波模拟信号发生器
★1.频率范围：100KHz-20GHz 

2. 频率分辨率：0.001Hz

3. 频率设置时间：<3ms 

4. 老化率： < 1 × 10–6/year

5. 温度漂移（0°C-50°C）：< 2 × 10–6

★6.最小输出功率（50MHz至20GHz）：-120dBm(指标值)

7. 最大输出功率（50MHz至20GHz）： +11dBm（指标值）

8. 幅度分辨率：0.01dB

★9.电平精度

<0.5dB  (1MHz < f <3 GHz)； <0.9 dB (3GHz < f <20GHz)

★10.单边带相位噪声(20KHz偏移)：

<-128dBc/Hz@1GHz，<-118dBc/Hz@3GHz ，<-108dBc/Hz@10GHz， <-102dBc/Hz@20GHz                            

★11.可产生AM/FM/PM调制信号

12. 可通过Windows或者浏览器远程控制
1
- 1 -

