
附件：
南京信息工程大学视频监控系统升级改造项目需求及清单
一、项目概况
1.1、基本情况
南京信息工程大学原有校园监控系统建设于2006年，目前已经使用10多年，安防设备老旧，很多设备已经报废，各楼安防建设分多批次建成，相互不统一，没有统一的安防综合管理平台，且早期传统的模拟视频监控系统存在着“看不清楚、建设运行时间较久”等问题，已不能满足学校对技术防范的需求，为稳定校园正常的教学秩序、快速应变突发事件、妥善处置校园安全事故、最大限度地防止或减少意外事故对广大师生可能造成的危害和损失、建设平安校园，现学校对原校园技防系统进行升级改造和整体规化建设。
1.2、项目建设需求
此次校园升级改造既是对原视频监控系统的升级改造及接入，也是对新监控中心的重新建设，具体包括：1、监控机房总体搬迁升级改造（由文德楼6楼搬迁到图书馆监控室），本次需对图书馆新监控中心机房进行出新、新建15块液晶拼接大屏；2、新建全校公共区域高清监控系统，本次共新建高清前端210个监控点（覆盖主要道路、出入口、运动场等，）；3、组建高效、稳定的安防专网，充分满足大流量数据传输(满足全校各栋栋大楼、宿舍、食堂、已经新建的安居工程的监控接入)，4、新建数字化综合管理平台，平台必需能实现整个校园的综合监管，实现全网调度、管理及智能化应用，最终提供一套“高清化、网络化、智能化、高集成”的安防综合监管系统，满足在综合安防业务应用中日益迫切的需求，5、原图书馆旧监控系统归纳整理。具体包括：

高清监控：采用先进的高清、智能监控技术，对校园进行全方位、全天候的全面监控，最大限度地减少各种安全隐患；
报警管理：以报警业务为核心，帮助学校在人力防范的基础上，最大限度地减少各种安全隐患；
车辆管理：采用车辆识别和智能分析技术，实现对校园内车辆的统一监控与管理；（另行实施接入本系统）
智能管控：通过视频大数据分析技术，对整个安防系统设备进行智能化升级，采用智能分析技术，实现人员目标的识别、分析、统计，有效帮助事件提前预防；
运维管理：通过视频诊断技术和网管检测，实现系统设备运行状态，录像运行情况，图像质量等进行实时检测；
1.3、系统的功能要求
（1）建设一套一流的数字化监控管理平台
新建的综合管理平台科实现全网统一的安防资源管理，对视频监控、车辆管理、门禁管理、报警管理、巡更管理、消巡管理等系统进行统一管理，实现远程参数配置与远程控制等；通过管理平台实现全网统一的用户和权限管理，满足系统多用户的监控、管理需求，真正做到“坐阵指挥中心，掌控学校内外”。
系统前端部分采用全系列高清产品，图像分辨率达1080p，拥有广阔的视野，能清晰地呈现监控现场原貌，查看现场人物、车辆细节信息；采用H.265 高压缩比网络摄像机，大大提升了视频的编码效率，摄像机编码后，1080P分辨率仅占2M-4M带宽，有效节省传输链路带宽和磁盘存储空间。
系统应用视频图像智能分析技术，相当于给监控中心配置了“永不疲劳”的值班人员，对监控画面范围内的行为进行实时识别并及时报警，有效降低值班人员的日常工作量，让安防保卫工作“更高效”。
高效的存储方案，系统存储设计采用的中心集中存储模式架构，采用软硬件一体化设计，结合先进的集群化技术、虚拟化技术、离散存储技术等，通过流式文件系统对存储资源进行虚拟化和应用化整合，为用户提供高性能、高稳定、高扩展性的数据存储服务。
流媒体服务器对摄像机视频进行转发，管理客户端、存储设备及其他客户端访问均从流媒体服务器取视频流。流媒体服务器要求能够配置Intel至强处理器，配置6核的CPU,配置不低于2个千兆以太网络。支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等网络特性，并配置冗余电源。
系统扩展性、兼容性行强，系统全面兼容国内外主流厂商的IPC、DVR/DVS，兼容国内主流的报警系统，而且通过设备厂商提供稳定的SDK，可兼容其它前端接入设备；系统能够兼容有线/无线监控设备接入，支持联通/移动/电信的3G/4G网络接入。
系统将若干个应用系统在应用功能基础上集成，实现各系统之间业务的联动，将原本独立运行、信息屏蔽的诸多系统进行横向协同。从而为应急处置提供最为直观的视频信息，并根据应急的案对突发事件进行最佳的处置,构建校园可视化安防新高度.
本次平台建设为新购置管理平台，至少提供2000路接入许可授权，并且根据学校的的整体情况，确保前端摄像机在重点区进行无死角覆盖，并且能够实现智能后检索等一系列智能功能的应用。
（2）前端监控点位要求
本项目摄像机的布控点位覆盖全校公共区域，每个区域根据现场实际情况布置相应点位，主要在以下重点区域：
在校园较大广场、宽阔地带布置星光级球型机，用于定时巡航监控现场情况。
在主要道路口、重点防护的区域布置星光级枪机，能够观察到整个监控区域的情况；
（3）传输网络要求
网络的整体设计不仅关系到整个网络系统的性能，还涉及到未来网络系统如何有效地与新技术接轨以及系统的平滑升级等问题。本系统立足于满足高清视频接入、转发、存储、解码等需求，同时尽量利用学校原有的富余光缆，如果室外点位需要敷设光缆，具体数量和产生的费用由投标人现场勘察后计算在施工费中。

监控系统网络的建网策略需各潜在供应商深化设计，应考虑如下几个方面：
1）采用新一代、主流网络技术来设计监控网络，新一代网络技术往往能提供更高的性能，而且有更长的产品生命周期，便于维护。
2）按核心层、汇聚层、接入层分级设计，并针对学校现有情况，做出本次网络设计的详细说明；
3）监控网络需要按照模块化、结构化的原则设计，便于今后扩容和升级。
4）针对网络的安全隐患，系统应通过多种安全措施保障系统的安全。
（4）存储方案要求
本次存储方案采用磁盘阵列的服务器进行集中存储，数据流通过存储服务器再写入存储设备，点播回放的数据流也是需要通过存储服务器读出。把录像软件和播放软件嵌入到存储设备中是整体上解决服务器存储模式不足的一种新方法；编码器的视频数据直接写入存储，平台和客户端可以直接从存储中点播；降低了客户使用成本，也提高了性能和可靠性。
存储时间设计不小于30天。
（5）编解码集中控制中心要求
本次监控中心大屏显示系统采用LCD拼接屏，用编解码集中控制中心设备实现解码、传输，要求解码能力达到最多同时展现240路1080P视频信号。
（6）报警联动
监控中心采用液晶大屏拼接显示等方式进行控制管理，通过网络联网将前端摄像机的图像传入监控中心，通过监控中心平台，摄像机检测到触发报警信号将图像弹在屏幕墙上来提醒保安进行注意。形成一套完善的防范网络。
（7）满足后期的升级与扩容
所有设计采用标准接口，满足后期的扩容。
本次升级改造系统要求必须与学校原视频监控系统兼容、无缝隙联网。
附件一：设备清单及技术要求
	序号
	产品设备名称
	主要技术参数
	参考品牌
	数量
	单位

	A、机房装修及防雷接地部分
	　
	　
	　

	1
	机房抗静电地板
	600*600*35
	红日/美露/伟杰
	15
	㎡

	2
	窗帘安装
	含窗帘盒、窗帘导轨、、配件等
	现场定制
	1
	项

	3
	所有墙面乳胶漆出新
	底漆一遍，面漆二遍，墙面无明显凹凸感、刷纹、流坠等等
	多乐士/天祥/立邦
	1
	项

	4
	机房接地（专用接地棒4根）
	<1Ω
	现场定做
	1
	套

	5
	接地铜带
	40*4.0mm  国标
	国产优质
	60
	米

	6
	专用地线电缆
	BVR-16MM2
	天成/远东/江扬
	100
	米

	7
	空调
	2P变频，一级能效 带断电重启
	大金/东芝/艾默生
	1
	台

	8
	空调电缆
	ZRYJV-3*10mm2
	江南/远东/江扬
	80
	米

	9
	辅助材料
	　
	　
	1
	套

	
	
	
	
	
	

	B、中心机房新增设备部分
	　
	　
	　

	1
	46寸DID超窄边显示屏(3*5结构）
	1). ★辨率达到1920×1080，亮度达到500cd/㎡，对比度达到4500:1，亮度均匀性大于95％；物理拼缝≤3.5mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2；
	海康\天地伟业\大华
	15
	台

	
	
	2) LCD显示单元可选配内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示，
	
	
	

	
	
	3) LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。
	
	
	

	
	
	4) LCD显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅；
	
	
	

	
	
	5) LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。  
6) LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；                                      7) ★ LCD显示单元投标时需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明；中国质量认证中心所颁布的中国国家强制产品认证证书（CCC认证证书），CB、 CE、FCC、RoHS检测报告；
	
	
	

	　2
	图像解码拼接控制器（视频解码综合平台）
	19英寸标准7U机箱，3槽位机箱，单电源，单主控板。支持4路DVI输入、4路VGA输入和16路DVI输出，支持解码64路1080P，或128路720P，或256路4CIF以下分辨率。最大开窗数64个1080P；
8路音频输入，1个DB15转BNC接口；音频输出：2个DB15接口，转16路BNC；
编码分辨率：（1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz）
输出分辨率：（1600×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1400×1050@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1360×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz）
1、投标产品需提供中国质量认证中心所颁布的中国国家强制产品认证证书（CCC）；
2、投标产品需提供计算机软件著作权登记证书；
3、投标产品支持支持四风扇冗余，转速自动调整，并支持热插拔；双电源冗余，热插拔更换；具备具有液晶显示屏，可以查看系统状态。
4、 ★投标产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 
5.投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。
6. 投标产品支持支持8画面拼接, 支持32个画面漫游窗口, 支持16个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。
7.投标产品支持各输出口同步轮巡输出，支持多组轮巡同步切换。
8.投标产品支持多个视频输出拼接画面上编辑字符信息功能，可跨屏幕、跨图像滚动显示并可设置相关参数。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）
9.  ★投标产品音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 
10．投标产品支持通过网络将计算机视频显示至电视墙。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）
11. ★投标产品支持走廊模式功能。
12.投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差≤1ms。
13.投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。
14.投标产品支持网络协议设置，网络协议设置菜单具有RTP/RTSP/ONVIF/TCP/UDP/组播设置选项。
15.投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。
16.投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能
	海康\天地伟业\大华
	1
	套

	3
	HDMI线缆
	单通道,10m,黑色
	海康\三星\大华
	15
	根

	4
	屏幕墙，钢制
	1、规格尺寸：6.5m*2.8m*0.6m，以实际尺寸为准，                                       2.工艺特点：采用进口数控剪、折、冲、压，
	定做
	1
	套

	
	
	3.材料特点：采用首钢SPCC冷轧钢板2.0mm。
	
	
	

	
	
	4.结构说明：拼装组合式结构，下柜做19英寸机架结构，每扇门对应一层托盘，另加一层托盘，屏幕后方需增加3根横向支撑以增加稳定性。
	
	
	

	
	
	5.表面处理：采用高压除锈，酸洗、磷化、静电喷塑、高温烘烤。
	
	
	

	
	
	6.颜色：威龙灰或黑色
	
	
	

	5
	LED显示屏
	∮3.5颗粒，650CM*40CM，双色，宽度与电视墙机柜总宽度匹配
	彩亮/爱丽德/洛普
	1
	套

	6
	视频管理服务器
	E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码   1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)；
	联想/Dell/海康
	1
	台

	7
	流媒体转发服务器
	E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码   1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)；
	联想/Dell/海康
	1
	台

	8
	管理电脑
	酷睿I5 6500 ,内存容量8GB,硬盘1TB,独立显卡显存2GB,DVD-ROM,千兆网卡，23”液晶显示器
	联想/Dell/HP
	2
	台

	9
	存储主机
	完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品，要求提供5个以上网络存储相关软件著作权和10个以上专利证书；
 ★单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（以公安部检测报告为准，电源需要提供照片证明）
 ★单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口；（以公安部检测报告为准）
应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能（以公安部检测报告为准）
可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；
 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展；（以公安部检测报告为准）
应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；
 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；
应能接入并存储1536Mbps视频图像，同时转发512Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像；
应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出
 应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复
 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入，应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全，可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；
 在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署（以公安部检测报告为准）
 可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性
应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频
应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像（以公安部检测报告为准）
 ★可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。（以公安部检测报告为准）
支持将天地伟业、大华、海康等主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。（以公安部检测报告为准）
 ★可接入鱼眼、双目、鹰眼等摄像机的图像以多画面分割方式显示。 （以公安部检测报告为准）   
兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议；
3C、FCC、CE、UL、RoHS、CB、TUV、VCCI、LVD、公安部销售许可证、公安部GB/T28181检测报告、公安部型式检测报告、国家电子计算机外部设备检验报告；
	海康\天地伟业\大华
	3
	台

	10
	4TB企业级硬盘
	企业级监控专用硬盘 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3，
	海康\希捷\西数
	144
	块

	11
	综合安防管理平台软件
	 ★2000路软件授权，支持用户优先级管理功能，用户优先等级可设置，用户等级支持多级；
	海康\天地伟业\大华
	1
	套

	
	
	支持组织结构的增删改管理，组织结构深度为5级。
	
	
	

	
	
	支持在IE浏览器上1/4/9/16画面及全屏预览方式；支持在客户端上画面自定义布局显示；
	
	
	

	
	
	预览画面支持4:3、16:9及画面自适应比例；
	
	
	

	
	
	视频支持查看图像分辨率、码率、编码格式、码流类型；
	
	
	

	
	
	预览界面应支持音频控制、主子码流切换、手动录像、抓图及连续抓图；
	
	
	

	
	
	支持用户对摄像机建一定量的分组，对分组进行手动或者自动视频巡更；
	
	
	

	
	
	支持即时回放，回放当前预览画面前5～30秒录像；
	
	
	

	
	
	支持全景图像拼接功能；
	
	
	

	
	
	支持H.264，Mpeg4，H.265等视频编码和G711、G722、AAC等音频编码的视音频预览播放。
	
	
	

	
	
	支持云台设置锁定的时长；支持根据用户等级抢占云台控制权。
	
	
	

	
	
	支持录像的前端设备存储、网络硬盘存储、云存储。
	
	
	

	
	
	支持录像回放的暂停、停止、单帧进、单帧退、调整播放速度（1/16倍至16倍）、画面自适应、全屏等模式；
	
	
	

	
	
	支持回放图像上墙。
	
	
	

	
	
	 ★支持在地图上的监控点、报警点、门禁点、停车场、出入口、盲点等全图资源的添加及显示；
	
	
	

	
	
	支持地图上框选、圈选以及线选；支持选中监控点快捷操作预览、上墙、回放；
	
	
	

	
	
	支持主监控点附近三个和附近八个的监控点的预览，主监控点可设置；
	
	
	

	
	
	支持监控点、报警点、出入口和门禁声音和闪烁报警；
	
	
	

	
	
	支持地图标示案情事件多发区，能显示多发区的严重等级（可设置四个等级）；
	
	
	

	
	
	 ★支持一键报警柱在地图显示，支持报警闪烁和可视对讲；
	
	
	

	
	
	 支持监控点覆盖范围的可视域管控，支持根据云台转动，地图上动态显示监控方向及覆盖范围；
	
	
	

	
	
	支持进入区域、离开区域、穿越警戒线、徘徊周界防范功能，前端设备需支持智能帧；
	
	
	

	
	
	支持对视频录像按监控点、车牌号、时间范围来进行车牌比对检索，前端设备需支持智能帧；
	
	
	

	
	
	支持摘要播放录像文件，查看某段时间内的可疑事件和事件发生时间，支持根据摘要中的某事件链接播放该可疑事件的原始录像。
	
	
	

	
	
	支持Android、IOS操作系统的移动终端接入；
	
	
	

	
	
	支持在移动终端上实时预览、录像回放、云台控制、报警接收等。
	
	
	

	
	
	支持案件管理并支持电子地图标记事件发生地点；
	
	
	

	
	
	支持案件关联预案、预案执行响应及上传处理结果；
	
	
	

	
	
	 ★支持宿舍考勤管理：可查询人员归寝情况，支持查询是否在宿舍、晚归、未归、多日未刷卡等；同时支持自定义节假日设置；支持考勤分析，以及考勤记录撤销；
	
	
	

	
	
	预案支持联动预置点、视频预览、上墙、门禁、短信和I/O输出；
	
	
	

	
	
	平台支持车辆的超速设置、限制进入设置：可支持一般超速和严重超速设置，以及内外部车辆分别超速几次后近期被限制进入，支持园区内流量、超速、违停、黑名单告警的查询及统计：支持按日、月、年时间维度或按照卡口维度统计；并支持违章记录导出。
	
	
	

	
	
	支持人员管理、通讯录管理、重大活动管理、应急资源管理；
	
	
	

	
	
	支持资产管理，对资产进行正常、维修和报废状态标记，显示维修历史记录和维修统计信息；
	
	
	

	
	
	平台支持设置值班任务；                      投标时需提供平台厂家开放接口协议的承诺函
	
	
	

	12
	汇聚交换机
	（1）配置要求：全网管二层交换机，24口千兆SFP（支持8个千兆 Combo 电口）,4口万兆SFP+，（自带单交流电源、双风扇）。
	华三/思科/海康
	4
	台

	
	
	（2）配置：千兆光接口数量≥24，复用千兆电接口数量≥8。
	
	
	

	
	
	（3）交换容量≥256Gbps。
	
	
	

	
	
	（4）转发性能≥96Mpps。
	
	
	

	
	
	（5）支持业务端口6KV防雷功能。
	
	
	

	
	
	（6）支持模块化电源。
	
	
	

	
	
	（7）支持电源冗余。
	
	
	

	
	
	（8）万兆接口数≥4。
	
	
	

	
	
	（9）支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合，支持动态聚合，跨设备聚合，单机支持14个端口聚合组，跨设备最大128个聚合组。
	
	
	

	
	
	（10）MAC地址表≥16K。
	
	
	

	
	
	（11）支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的vlan、基于IP子网的vlan、Voice VLAN、Super VLAN、QinQ、灵活QinQ、GVRP、VLAN Mapping、Guest VLAN，最大并发VLAN数(不是VLAN ID)≥4K。
	
	
	

	
	
	（12）支持通过SFP端口进行堆叠，最多支持16台设备堆叠。
	
	
	

	
	
	（13）支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN、流镜像。
	
	
	

	
	
	（14）支持双向端口限速 、流限速，限速粒度≤16kbps。
	
	
	

	
	
	（15）每端口硬件队列数量≥8。
	
	
	

	
	
	（16）支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）。
	
	
	

	
	
	（17）支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力。
	
	
	

	
	
	（18）支持广播风暴抑制功能。
	
	
	

	
	
	（19）支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制。
	
	
	

	
	
	（20）支持报文重定向。
	
	
	

	
	
	（21）支持IGMP Snooping v1/v2/v3、支持快速离开，MLD Snooping v1/v2，组播VLAN。
	
	
	

	
	
	（22）支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议。
	
	
	

	
	
	（23）支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms。
	
	
	

	
	
	（24）支持sFlow功能。
	
	
	

	
	
	（25）支持OAM 802.1ag、802.3ah。
	
	
	

	
	
	（26）支持双向ACL。
	
	
	

	
	
	（27）支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，基于端口和VLAN下发ACL，IPv6 ACL功能。
	
	
	

	
	
	（28）支持802.1x认证，集中式MAC地址认证。
	
	
	

	
	
	（29）支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF。
	
	
	

	
	
	（30）路由条数≥256。
	
	
	

	
	
	（31）支持IP+MAC+PORT的多元组绑定。
	
	
	

	
	
	（32）支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器。
	
	
	

	
	
	（33）支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击。
	
	
	

	
	
	（34）支持IP Source Check。
	
	
	

	
	
	（35）支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等。
	
	
	

	
	
	（36）支持IP Source Guard。
	
	
	

	
	
	（37）支持防DOS攻击。
	
	
	

	
	
	（38）支持CPU防护。
	
	
	

	
	
	（39）支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持Portal认证
	
	
	

	
	
	支持MAC地址学习数目限制。
	
	
	

	
	
	（40）支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2。
	
	
	

	
	
	（41）支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点。
	
	
	

	
	
	（42）支持集群管理。
	
	
	

	
	
	（43）支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生。
	
	
	

	
	
	（44）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离>=10KM。
	
	
	

	
	
	（45）支持IPv6 host，满足IPv6的管理和平滑升级。
	
	
	

	
	
	（46）支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	
	
	

	
	
	（47）按款型（非系列）提供工信部入网证
	
	
	

	13
	汇聚交换机万兆光模块
	万兆10公里单模双纤模块,不分收发,TX1310nm/10G,RX1310nm/10G,LC,10km,0～70℃,SFP。
	华三/思科/海康
	8
	个

	14
	汇聚交换机千兆光模块
	千兆20公里单模双纤模块,不分收
发,TX1310nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC,20km,0～70℃,SFP。
	华三/思科/海康
	12
	个


二、全校公共区域高清监控系统工程量清单
	序号
	产品设备名称
	主要技术参数
	　参考品牌
	数量
	单位

	一、前端新增设备部分

	1
	高清星光级宽动态枪机
	1. ★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 。
	海康\天地伟业\大华
	190
	台

	
	
	2.内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦；  
	
	
	

	
	
	需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。  
	
	
	

	
	
	3. ★最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级11级。  
	
	
	

	
	
	4.红外补光距离100米。 需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。(删除红字)需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。
	
	
	

	
	
	5. ★ 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2，视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。
	
	
	

	
	
	信噪比不小于60dB。106dB宽动态。
	
	
	

	
	
	5.具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 设备可对检测区内的单辆自行车、三轮车、电瓶车、摩托车进行抓拍。 需具有客流量、车流量统计功能。（删除红字）
	
	
	

	
	
	6.客流统计准确率不小于99%,（删除红字）
	
	
	

	
	
	7.以上参数需提供公安部检验报告证明，投标时需提供样机一台，提供原厂授权和质保承诺书 
	
	
	

	2
	枪机支架
	壁装支架/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm
	海康\天地伟业\大华
	190
	台

	3
	供电电源
	国标,12V2A输出,Φ2.1圆头，两端带线
	海康\天地伟业\大华
	190
	只

	4
	星光级网络高清球型摄像机
	1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸                 2. ★摄像机内置镜头，支持31倍光学变倍，镜头最大焦距不小于186mm，视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离不小于450米
	海康\天地伟业\大华
	15
	台

	
	
	3. ★ 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux
	
	
	

	
	
	4.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms
	
	
	

	
	
	5.网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个
	
	
	

	
	
	6.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能
	
	
	

	
	
	7.支持宽动态不小于106dB
	
	
	

	
	
	支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克
	
	
	

	
	
	8.支持水平手控速度不小于700°/S垂直手控速度不小于120°/S
	
	
	

	
	
	水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°
	
	
	

	
	
	9.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口
	
	
	

	
	
	10.支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能
	
	
	

	
	
	11.支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级
	
	
	

	
	
	支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能
	
	
	

	
	
	12.球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB
	
	
	

	
	
	13.支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC
	
	
	

	
	
	14.支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps
	
	
	

	
	
	支持GB28181协议，支持标准Onvif协议
	
	
	

	
	
	支持噪声过滤功能
	
	
	

	
	
	15.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。
	
	
	

	
	
	16.车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息
	
	
	

	
	
	17.支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍             18.支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示
	
	
	

	
	
	19.支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置20.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波
	
	
	

	
	
	21.具备较好的环境适应性，电压在AC24V±46%范围内变化时，设备可正常工作
	
	
	

	
	
	22.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃
	
	
	　

	5
	违停球型摄像机
	1)摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
	
	3
	台

	
	
	2)  ★摄像机内置镜头，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm.
	
	
	

	
	
	3) 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL
	
	
	

	
	
	4) 红外距离不小于450米
	
	
	

	
	
	5)  ★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux6) 
	
	
	

	
	
	6)具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像
	
	
	

	
	
	7) 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms
	
	
	

	
	
	8)  网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个
	
	
	

	
	
	9)  具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
	
	
	

	
	
	10) 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能
	
	
	

	
	
	11)  支持宽动态不小于106dB
	
	
	

	
	
	13) 支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色
	
	
	

	
	
	14) 支持水平旋转范围为360°连续旋转，水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°，垂直旋转范围为-35°~90°
	
	
	

	
	
	15) 支持1个RJ45网络接口，1个光纤接口，7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口；支持雨刷功能，可通过手动或自动方式开启雨刷
	
	
	

	
	
	16) 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能
	
	
	

	
	
	17) 支持断电记忆功能；支持黑白名单过滤功能；支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能；最大支持128GB本地SD卡存储功能
	
	
	

	
	
	18) 支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC，支持48kHz音频采样率
	
	
	

	
	
	19) 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps
	
	
	

	
	
	20) 支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车标、车牌号码、车辆颜色、车辆类型等信息
	
	
	

	
	
	21) 支持违法停车、掉头、压线抓拍、违法变道、逆行抓拍、道路拥堵、机动车占用非机动车抓拍等功能
	
	
	

	
	
	22)  白天有效检测距离不小于240m，且白天违法停车捕获率≥95%，捕获有效率≥95%
	
	
	

	
	
	23) 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌
	
	
	

	
	
	24)   具备较好的环境适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作
	
	
	

	
	
	25)  具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃
	
	
	

	
	
	7.以上参数需提供公安部检验报告证明，提供原厂授权和质保承诺书 
	
	
	

	6
	全局摄像机
	（1）摄像机采用一体化设计，由两个镜头组成，定点镜头4mm，动点镜头5-50mm，可输出两路视频图像：通道1、通道2，通过唯一一个IP进行访问。
	　
	2
	台

	
	
	（2）★通过一个RJ45网络接口可同时访问通道1和通道2的视频图像，且通道1、通道2支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@30fps，在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。（以提供国家权威机构出具的型式检验报告为准）
	　
	
	

	
	
	（3）支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux，红外照射距离100m，红外灯可根据被摄物的距离自动调节。
	　
	
	

	
	
	（4）支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能，支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC
	　
	
	

	
	
	（5）摄像机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个；
	　
	
	

	
	
	（6）支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°。
通道2支持自动定位功能，支持300个预置位，支持18条巡航扫描，RS485与网络可设置不同优先级。
	　
	
	

	
	
	（7）可对在通道1监视画面出现的行人进行标注，并对行人进行跟踪和截取人体小图，并上传图片。（以提供国家权威机构出具的型式检验报告为准）
	海康\天地伟业\大华
	
	

	
	
	（8）★可识别40米处人体的体貌特征并截取小图，小图中人脸水平像素不小于40个像素，通过IE浏览器圈定通道1监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于通道2监视画面中心位置，并对该区域进行放大或缩小。（以提供国家权威机构出具的型式检验报告为准）
	　
	
	

	
	
	（9）通过自带的定位模块获取并解析卫星信号中的时间信息，自动完成时间校准任务。（以提供国家权威机构出具的型式检验报告为准）
	　
	
	

	
	
	（10）具备较好的环境适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃。
	　
	
	

	7
	球机支架
	壁装支架/铝合金/尺寸97×182×305mm
	海康\天地伟业\大华
	20
	台

	8
	球机电源
	AC220V输入,AC24V2.2A输出,国标,两线，两端带线
	海康\天地伟业\大华
	20
	只

	9
	摄像机立杆（球机）
	热镀锌钢管∮189，厚3.5mm，高度5-6m含横撑支架，侧伸2m，含基础法兰浇筑
	定做
	15
	套

	10
	摄像机立杆
	热镀锌钢管∮160，厚3.5mm，高度4m含横撑支架含横撑支架，侧伸1-2m，含基础法兰浇筑
	定做
	95
	套

	11
	设备箱
	不锈钢，300*400MM
	定做
	110
	套

	12
	室外摄像机避雷器
	电源、网络RJ45避雷器LAY220-10A
	雷安/DEHN/OBO
	110
	套

	13
	摄像机接地
	JD5*50小于1欧姆
	雷安/DEHN/OBO
	110
	套

	14
	护套电缆
	多股铜芯绝缘护套电缆BVR1*16
	远东/江扬/天诚
	1200
	m


	(三)光缆、线路及辅助材料（线材预估数量）

	1
	主干电源线
	RVV2X2.5 ，满足本次施工需求、自行测算，清单不变
	天诚\江扬\美视达
	1500
	米

	2
	电源线
	RVV2*1.5 ，满足本次施工需求、自行测算，清单不变
	天诚\江扬\美视达
	3500
	米

	3
	电源线
	RVV2*1.0，满足本次施工需求、自行测算，清单不变
	天诚\江扬\美视达
	5000
	米

	4
	室外防水六类网线
	六类室外网线，305米木盘装，0.5mm无氧铜，PE护套，黑色
	AMP\天诚\康普
	60
	箱

	9
	光纤尾线
	ST
	美视达\长飞\康普
	720
	根

	10
	光纤跳线
	FC-ST
	美视达\长飞\康普
	720
	根

	11
	耦合器
	ST型
	美视达\长飞\康普
	720
	只

	12
	光纤终端盒，4口
	8口
	美视达\长飞\康普
	110
	只

	13
	光纤终端盒，24口
	24口
	美视达\长飞\康普
	15
	只

	14
	光纤熔接
	ST型
	美视达\长飞\康普
	720
	点

	15
	聚乙烯PE软管
	Φ32
	国产优质
	4500
	米

	16
	设备控制箱
	室外3mm不锈钢材质，800*600*300，含基础浇注
	定做
	5
	套

	17
	破沥青马路、埋管回填
	50cm以下，含管井及井盖
	现场
	650
	米

	18
	镀锌钢管
	∮50
	国标
	650
	米

	19
	室外土建（挖沟、埋管、回填）
	50cm深,含管井及井盖
	现场
	2500
	米

	20
	KBG管
	Φ50
	国产
	100
	米

	21
	辅助材料
	插头座、开关、接插件、连接件等
	　
	1
	项


四、网络广播喊话警示系统
	序号
	产品设备名称名称
	主要技术参数
	参考品牌
	数量
	单位

	1
	高性能管理电脑
	酷睿I5 6500 ,内存容量8GB,硬盘1TB,独立显卡显存2GB,DVD-ROM,千兆网卡，23”液晶显示器
	联想.DELL/HP
	1
	台

	2
	系统管理软件
	1.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；
	ITC/SENLANG/CRX
	1
	套

	
	
	2.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置；
	
	
	

	
	
	3.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等；
	
	
	

	
	
	4、支持进行终端5段均衡器调节，可根据现场使用环境进行输出音色修正调节；
	
	
	

	
	
	5.支持定时巡更，外接警报灯，定时短路触发警报或其他终端联动触发警报；
	
	
	

	
	
	6.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；
	
	
	

	
	
	7、支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点；支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播；
	
	
	

	
	
	8.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭，时间可任意设置；
	
	
	

	
	
	9.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警混音；
	
	
	

	3
	寻呼话筒
	1、★具有国家强制性3C产品认证证书（证书在在官网可查）、质检报告、具有国际ROHS认证证书；桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏；显示清晰，触感灵敏；无操作时进入休眠、低功耗省电状态；人性化的人机操作界面；
	ITC/SENLANG/CRX
	7
	套

	
	
	2、自带数字键，功能键界面；支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m；
	
	
	

	
	
	3、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；
	
	
	

	
	
	4、★支持远程点播功能，支持100级自定义音频优先级默音控制(支持多路信号放大、混音、三级优先控制、音调调节）；
	
	
	

	
	
	5、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制；
	
	
	

	
	
	6、支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接；
	
	
	

	
	
	7、内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听；
	
	
	

	4
	IP网络有源监听音箱
	主音箱内置立体声功率放大器，最大输出功率8Ω/2*30W；主音箱内置立体声功率放大器支持左右声道音量、平衡调节；1路话筒输入、1路立体声线路输入，可调节音量，实现本地扩音；1路预留PC机下载地址的串口端子，可以适应不同地方的网络地址修改；有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。支持协议: TCP/IP协议；音频格式: MP3/MP2；扬声器输出阻抗及额定功率 :8Ω，30W工业标准压线接线端子；功耗: ≤70W；输入:电源 AC220V/50Hz，
	ITC/SENLANG/CRX
	1
	台

	5
	IP网络消防矩阵
	1、★具有国家强制性3C产品认证证书（证书在在官网可查）、质检报告、具有国际欧盟CE认证、具有国际ROHS认证证书 ；设备采用嵌入式工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S；
	ITC/SENLANG/CRX
	1
	台

	
	
	2、16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用；
	
	
	

	
	
	3、支持一键恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理；
	
	
	

	
	
	4、面板支持一键取消任务；
	
	
	

	
	
	5、标配网络接口，全速率连接最高可达1000M；
	
	
	

	
	
	6、市电宽电压供电AC180V~AC260。
	
	
	

	
	
	7、网络接口 RJ45 ;传输速率 10Mbps/100Mbps；
	
	
	

	
	
	8、支持协议 TCP/IP、UDP、IGMP（组播）；短路接口 工业标准压线接线端子；
	
	
	

	
	
	9、功耗 ≤20W。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	功放650W
	1、具有国家强制性3C产品认证证书（证书在在官网可查）；额定输出功率：650W；
	ITC/SENLANG/CRX
	1
	台

	
	
	2、1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出；
	
	
	

	
	
	3、面板带音量调节旋钮；
	
	
	

	
	
	4、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护；
	
	
	

	
	
	5、★;1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出;
	
	
	

	
	
	6、输入灵敏度 &输入阻抗：±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输入端子
	
	
	

	
	
	  775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子；
	
	
	

	
	
	7、输出灵敏度 &输出源阻抗：±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输出端子
	
	
	

	
	
	 775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子；
	
	
	

	
	
	8、过载源电动势：＞15dB；
	
	
	

	
	
	9、频率响应：50～16KHz(+1dB, -3dB )；
	
	
	

	
	
	10、所投产品厂家具有中央电化教育馆2016年数字校园综合解决方案证书；
	
	
	

	7
	IP网络声柱
	1、★专业一体化设计,高强度防水设计,防护等级IP55，可用于户外场景扩音；
	ITC/SENLANG/CRX
	6
	台

	
	
	2、-20摄氏度~60摄氏度宽工作环境温度范围，适用于多种劣势环境中工作；
	
	
	

	
	
	3、内置高效率数字功放，驱动内置60W喇叭，音质细腻，功率强劲；
	
	
	

	
	
	4、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；
	
	
	

	
	
	5、支持1000级自定义音频优先级默音控制；
	
	
	

	
	
	6、支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码；
	
	
	

	
	
	7、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；
	
	
	

	
	
	8、输出额定功率 60W/8Ω ；
	
	
	

	
	
	9、网络接口 标准RJ45输入；
	
	
	

	
	
	10、输出频率 80Hz~16KHz；
	
	
	

	
	
	11、谐波失真 ≤1%；
	
	
	

	
	
	12、信噪比 >70dB；
	
	
	

	
	
	13、输入电源 ~220V/50Hz；
	
	
	

	
	
	14、喇叭单元   4”×4  ；
	
	
	

	
	
	15、 ★防水等级 IP×5 防水
	
	
	

	
	
	16所投产品厂家获得“广播会议十佳品牌”证书；
	
	
	

	
	
	17、所投产品厂家通过省科学技术厅、财政厅、税务局联合批准颁发的省级“高新技术企业”证书；
	
	
	

	8
	安装支架
	满足施工需求
	　
	6
	套

	9
	莲花头对6.35头音频线
	1.2米
	　
	12
	条

	10
	6.35头对3.5头音频线
	1.2米
	　
	3
	条

	11
	网线
	网线
	　
	5
	箱

	12
	广播专用音箱线
	室内用 RVS2*1.0
	　
	4
	米


注：1. 采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用不低于推荐的产品档次的产品进行报价，但是所有技术、功能和品牌档次不得低于采购要求，以及项目整体性能的实现。标型号产品性能必须满足，否则视为废标。     
2. 该清单中线材数量各投标人勘察现场时请自行测算，清单不变，投标人报价时根据实际情况报综合单价，中标后该项不做增补。
3. 该系统以安防专网独立运行，具体网络设计和设备（包含校园所提供网络设备）的安装调试由中标公司负责完成。
（四）安防系统点位表
	监控点位详细位置及摄像机选型表

	序号
	点位名称
	星光级网络红外枪机
	星光级网络高清球机
	违停球
	高空瞭望摄像机
	全局摄像机

	1
	东大门出入口
	2
	1
	　
	　
	1

	2
	东门内道路
	　
	1
	　
	　
	　

	3
	东门内自行车停车场
	1
	　
	　
	　
	　

	4
	东苑运动场
	4
	　
	　
	　
	　

	5
	科创3号楼西南角
	　
	1
	　
	　
	　

	6
	科创3号楼西南角
	2
	　
	　
	　
	　

	7
	科创3号楼东南角
	1
	　
	　
	　
	　

	8
	南汽宾馆南面道路
	2
	　
	　
	　
	　

	9
	体育馆西北角道路
	2
	　
	　
	　
	　

	10
	体育馆西南、东南角道路
	2
	　
	　
	　
	　

	11
	体育馆门口
	　
	1
	　
	　
	　

	12
	培训楼东面道路
	2
	　
	　
	　
	　

	13
	行政楼东北角T字路口
	3
	　
	　
	　
	　

	14
	行政楼西北、西南角
	2
	　
	　
	　
	　

	15
	东苑南门口及长望广场
	2
	2
	　
	　
	　

	16
	文德楼北门门口
	1
	　
	1
	　
	　

	17
	文德楼东南角T字路口
	3
	　
	　
	　
	　

	18
	文德楼西南角
	2
	　
	　
	　
	　

	19
	文德楼西北角桥下入口
	　
	1
	　
	　
	　

	20
	气象大楼顶楼
	　
	　
	　
	1
	　

	21
	晖园11栋东
	1
	　
	　
	　
	　

	22
	晖园13栋东
	2
	　
	　
	　
	　

	23
	晖园12栋西
	2
	　
	　
	　
	　

	24
	东苑篮球场
	4
	　
	　
	　
	　

	25
	硕园3栋西北角十字路口
	4
	　
	　
	　
	　

	26
	科创1号楼
西南角
	2
	　
	　
	　
	　

	27
	东苑北门
	1
	1
	　
	　
	　

	28
	东苑食堂后侧道路
	2
	　
	　
	　
	　

	29
	尚贤楼东北角
	1
	1
	　
	　
	　

	30
	尚贤楼西南角
	1
	　
	　
	　
	　

	31
	明德楼西北角
	2
	　
	　
	　
	　

	32
	校史馆门口
	1
	　
	　
	　
	　

	33
	校史馆西南角丁字路口
	3
	　
	　
	　
	　

	34
	北辰楼东南角
	2
	　
	　
	　
	　

	35
	北辰楼西南角
	2
	　
	　
	　
	　

	36
	北辰楼北面围墙
	2
	　
	　
	　
	　

	37
	电子楼北面围墙
	2
	　
	　
	　
	　

	38
	老图书馆西北角
	2
	　
	　
	　
	　

	39
	教工食堂东南角
	2
	　
	　
	　
	　

	40
	教工食堂北面道路
	2
	　
	　
	　
	　

	41
	留学生楼西侧道路
	1
	　
	　
	　
	　

	42
	老家属区东侧道路
	2
	　
	　
	　
	　

	43
	老家属内部道路
	4
	　
	　
	　
	　

	44
	中苑篮球场
	4
	　
	　
	　
	　

	45
	沁园23栋西侧道路
	2
	　
	　
	　
	　

	46
	老行政楼东侧道路
	2
	　
	　
	　
	　

	47
	中苑南门向食堂路口
	　
	　
	1
	　
	　

	48
	大礼堂门口丁字路口
	3
	　
	　
	　
	　

	49
	大学生活动中心西侧丁字路口
	3
	　
	　
	　
	　

	50
	学校老大门东
	1
	　
	　
	　
	　

	51
	中苑东门
	1
	1
	　
	　
	　

	52
	中苑老食堂东北角丁字路口
	3
	　
	　
	　
	　

	53
	中苑老食堂东南角丁字路口
	3
	　
	　
	　
	　

	54
	游泳池丁字路口
	3
	　
	　
	　
	　

	55
	沁园27栋西面道路
	1
	　
	　
	　
	　

	56
	沁园29栋西面道路
	1
	　
	　
	　
	　

	57
	西苑食堂中间道路
	1
	　
	1
	　
	　

	58
	沁园30栋北侧道路
	1
	　
	　
	　
	　

	59
	沁园30栋东南角
	2
	　
	　
	　
	　

	60
	沁园34栋西侧
	1
	　
	　
	　
	　

	61
	沁园31栋西侧
	1
	　
	　
	　
	　

	62
	沁园36栋东侧
	2
	　
	　
	　
	　

	63
	沁园37栋西侧
	2
	　
	　
	　
	　

	64
	中苑新食堂门口
	3
	　
	　
	　
	　

	65
	中苑运动场
	　
	2
	　
	　
	　

	66
	学科2号楼东南角
	3
	　
	　
	　
	　

	67
	图书馆门前
	　
	1
	　
	　
	　

	68
	学科1号楼东北角
	3
	　
	　
	　
	　

	69
	学科3号楼东北角
	3
	　
	　
	　
	　

	70
	学科4号楼东南角、西南角
	2
	　
	　
	1
	　

	71
	人才公寓内部181个点接入
	　
	　
	　
	　
	　

	72
	气象观测站门前路
	2
	　
	　
	　
	　

	73
	见山园周边
	4
	　
	　
	　
	　

	74
	滨江大楼东北角十字路口
	4
	　
	　
	　
	　

	75
	滨江大楼西北角丁字路口
	3
	　
	　
	　
	　

	76
	滨江大楼南面广场
	　
	1
	　
	　
	　

	77
	滨江大门
	1
	1
	　
	　
	1

	78
	滨江大门内东侧道路
	2
	　
	　
	　
	　

	79
	滨江综合楼东侧道路
	1
	　
	　
	　
	　

	80
	滨江综合楼西南角
	2
	　
	　
	　
	　

	81
	滨江综合楼农行门口
	1
	　
	　
	　
	　

	82
	西苑篮球场、运动场
	8
	　
	　
	　
	　

	83
	文园19栋南侧道路
	1
	　
	　
	　
	　

	84
	文园1栋东侧道路
	1
	　
	　
	　
	　

	85
	文园5栋西南角
	2
	　
	　
	　
	　

	86
	文园8栋西南角
	2
	　
	　
	　
	　

	87
	文园10栋西北角丁字路口
	3
	　
	　
	　
	　

	88
	文园5栋东侧路
	1
	　
	　
	　
	　

	89
	文园7栋东侧路
	1
	　
	　
	　
	　

	90
	文园7栋北侧干道
	2
	　
	　
	　
	　

	91
	文园7栋西侧路
	2
	　
	　
	　
	　

	92
	文园4栋西北角十字路口
	3
	　
	　
	　
	　

	93
	滨江新食堂东南角
	3
	　
	　
	　
	　

	94
	文园18栋西侧道路
	1
	　
	　
	　
	　

	95
	文园12栋东侧道路
	2
	　
	　
	　
	　

	96
	文园16栋北侧丁字路口
	3
	　
	　
	　
	　

	97
	文园17栋西北角
	1
	　
	　
	　
	　

	98
	文园17栋西北角干道
	2
	　
	　
	　
	　

	99
	农试中心周边
	3
	　
	　
	　
	　

	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	101
	合计
	190
	15
	3
	2
	2


二、对投标人及投标报价的要求
一、投标人必须符合以下能力、信誉和资质要求：
1、具有独立法人资格，注册资本金不低于人民币1000万元或等值外币。（提供营业执照副本复印件加盖公章,原件备查）
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供上一年度的财务审计报告,原件备查）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供近三个月缴纳税收和社会保障资金记录）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
二、其它资格要求：
1、投标人须提供主要设备（摄像机、视频综合平台、拼接显示屏、磁盘阵列、交换机、 IP网络消防矩阵、IP网络声柱）生产者针对本项目的五年原厂质保函；
2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供承诺书原件）。
1
PAGE  
 4 / 25

