附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	荧光寿命光谱仪
	Fluo time 300
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少三年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为核心指标，必须满足，否则按废标处理。）
1、 系统功能：
荧光寿命光谱测量

磷光寿命光谱测量
2．系统参数：

2．1激光器控制器：

类型：全自动激光器控制器

工作模式：连续和脉冲式

★重复频率：196kHz-80MHz软件调节

支持外部出发输出

2．2激光器指标：

★光学聚焦长度：f=4.5mm

数值孔径：0.55

典型发散角（含光学镜片）：Theta||0.32mrad, Theta⊥0.11mrad

偏振度：> 90 %（典型值）
边模抑制比（SMSR）：<0.01（典型值）

2．3皮秒激光器指标
★中心波长范围：510 ± 10 nm

带制冷和准直器
工作模式：皮秒脉冲出光模式
★脉冲宽度：<130ps

★最大功率：2mW@40MHz@<600ps
带激发自动光衰减单元
2.4样品仓和探测组件指标
样品仓类型：大尺寸样品仓，可以更换样品夹持单元。
用于比色皿夹持单元，带水循环接口。
用于前脸夹持单元，从样品腔外可以对样品位置和角度调节。
发射光自动能量衰减单元。
发射光偏振控制。
2.5高分辨率单色仪指标
类型：Czerny-Turner

★聚焦长度：300mm

光栅：1200 lines / mm的光栅, 闪耀波长为450 nm
色散：2.7nm/mm

2.6 快速制冷型光电倍增模块
★波长范围：185-820nm

建议最大计数率：5MHz

单电子响应宽度：1.5ns

时间分辨率：<180ps（典型值）
脉冲上升/下降时间：750ps

敏感区域直径：8mm

输出信号连接头类型：SMA母头
输出信号极性：负电压输出
2.7数据采集模块
★时间带宽：25ps

采集通道数：32768

计数深度：32bit

电时间分辨率：<20ps rms

死时间：<20ns

单通道饱和计数率：40M counts/s

最大同步率：100MHz

时间窗口范围：819ns~1.71s
3. 计算机工作站一套

4. 采集软件一套
4．1． 全自动控制系统软件一套
★具有应用程序向导功能
数据采集方便
专家模式及数据采集宏
和分析软件可以进行轻松数据交换

4．2 复合指数衰减分析软件一套
支持尾部拟合和数值化重卷积
包含寿命分析模型
包含各向异性、全局分析和错误分析
软件加密狗一只
1
- 1 -

