附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置

	1
	雷诺试验仪
	HO-3
	台
	5
	自循环试验系统。包括：防腐水泵、蓄水箱、稳水箱、等直径的压力管道、阀门及构配件、实验计量杯、自循环管路、实验桌，测压计等；

	2
	能量方程试验仪
	HO-4
	台
	5
	水泵、蓄水箱、稳水箱、溢流管、试验管段、测压排、接水盒和回水系统；

	3
	沿程阻力试验仪
	HO-8
	台
	5
	自循环试验系统。包括：防腐水泵、供水箱、等直径的压力管道、调节阀、接水盒和回水系统，量筒、测压计等；

	4
	局部阻力试验仪
	HO-7
	台
	5
	自循环试验系统。包括：防腐水泵、供水箱、突然扩大压力管道、突然缩小压力管道、调节阀、接水盒和回水系统，量筒、测压计等。


技术参数：

1、 雷诺试验仪
设备为台式结构，采用钢框架，桌面板采用耐腐蚀理化板，主体为有机玻璃，实验水箱水位可调。
1. 有机玻璃观察管：Φ8mm，高度380mm；
2.实验所用的流体为全循环设计，精确度：±5%；
3.计算长度70cm； 

4.实验管道流量可调；

5.低噪音防腐环保潜水型潜水泵：HQB2500型 220-240V 50Hz   55W  扬程2.5米 流量2000升/小时，防护等级IPX8；
6. 外形尺寸：1500×830×1000mm。
2、 能量方程试验仪
设备为台式结构，采用钢框架，桌面板采用耐腐蚀理化板，主体为有机玻璃，实验水箱水位可调。

1、水泵：HQB-3000功率60W，扬程：3m，额定流量：2500 L/H，防护等级IPX8；
2、测压管高度：380mm；
3、大管径D=19mm，小管径D=10mm；
4、高位储水箱容积：0.1m3、储水箱容积：0.2m3；
3、 5、外形尺寸：1500×830×1000mm。
4、 沿程阻力试验仪
设备为台式结构，采用钢框架，桌面板采用耐腐蚀理化板，主体为有机玻璃，实验水箱水位可调。
1、通过三根不同直径的管，测定等断面直管道中不同雷诺数时的沿程阻力系数，并熟悉流体在管中流动时的能量损失；

2、水泵：HQB-3900功率100W，扬程：4m，额定流量：3000L/H，防护等级IPX8；
3、管径D=22mm，糙后管径20.4mm，糙率粒径0.6mm；
4、计算长度L= 70CM；

5、外形尺寸： 1500×830×1000mm 。
5、 局部阻力试验仪

设备为台式结构，采用钢框架，桌面板采用耐腐蚀理化板，主体为有机玻璃，实验水箱水位可调。

1、实验水箱是有机玻璃精制成，带有稳压溢流口；
2、水泵：HQB-3000功率60W，扬程：3m，额定流量：2500 L/H，防护等级IPX8；
3、局部阻力管：φ27 mm，φ14 mm；
4、蓄水箱是由PVC板制做而成；
5、运行环境：温度0-40℃，相对湿度：≤90%RH，电源：220V/50Hz，可连续操作；
6、测压管：φ8×380mm透明有机玻璃管；
7、外形尺寸：1500×830×1000mm。

其他要求：

1. 各仪器运行平稳、无滴漏等现象；

2. 卖方负责运输、组装调试并提供使用说明书；

3. 工期70天之内；

4. 免费质保期至少3年，终身维护。

1
- 1 -

