南京信息工程大学智慧校园IPV6/网络安全硬件平台

采购要求

投标说明：
1.投标人必须投本标书所有标段的设备，不允许分标段投标。
2.标书中服务器标段必须满足所有参数要求，其余标段标★的参数必须满足，否则视为无效标书。
3.所有设备原厂质保三年，中标后在签订合同前必须提供原厂质保书，否则视为无效标书。

标段一、服务器采购要求
1.服务器（数量：1台）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 外型 | 机架式2路服务器，高度≤2U，标配原厂导轨高度 |
| 处理器 | 等同或优于英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器2颗 |
| 内存 | 配置容量≥4*32GDDR4 RDIMM内存 2666Hz;配置≥24个DDR4 DIMM插槽； |
| 存储 | 硬盘类型支持SAS/SATA/SSD等多种存储介质支持的硬盘配置;支持插拔；配置≥4块1200GB SAS 10Krpm-128MB转2.5寸热插拔硬盘；支持RAID0,1,5,6,10,50,60等磁盘冗余阵列技术； |
| I/O | PCI-E I/O插槽总数：≥9个 |
| 网络 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），配置≥2块2接口的HBA卡，满配万兆单模模块；≥6端口GE，≥2端口10GE |
| 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口； |
| 可用性 | 2个≥1500w铂金版热插拔冗余电源，提供热插拔冗余风扇，工作温度 |
| 服务 | 原厂实施，三年7*24原厂维保； |
| 兼容性 | 支持Windows、Redhat Linux、SuSE Linux、Citrix XenServer，FusionSphere，vmware 等其他主流操作系统 |
| 品牌 | 联想、华为、戴尔 |

2.服务器（数量：2台）

| 指标项 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 外型 | 机架式2路服务器，高度≤2U，标配原厂导轨高度 |  |
| 处理器 | 等同或优于英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器2颗 |  |
| 内存 | 配置容量≥2*32GDDR4 RDIMM内存 2666Hz;配置≥24个DDR4 DIMM插槽； |  |
| 存储 | 硬盘类型支持SAS/SATA/SSD等多种存储介质支持的硬盘配置;支持插拔；配置≥3块1200GB SAS 10Krpm-128MB转2.5寸热插拔硬盘；支持RAID0,1,5,6,10,50,60等磁盘冗余阵列技术； |  |
| I/O | PCI-E I/O插槽总数：≥9个 |  |
| 网络 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），配置≥2块2端口万兆以太网网卡，满配万兆多模模块；≥6端口GE，≥2端口10GE |  |
| 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口； |  |
| 可用性 | 2个≥1500w铂金版热插拔冗余电源，提供热插拔冗余风扇，工作温度 |  |
| 服务 | 原厂实施，三年7*24原厂维保； |  |
| 兼容性 | 支持Windows、Redhat Linux、SuSE Linux、Citrix XenServer，FusionSphere，vmware 等其他主流操作系统 |  |
| 品牌 | 联想、华为、戴尔 |  |

3.服务器（数量：3台）

| 指标项 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 外型 | 机架式2路服务器，高度≤2U，标配原厂导轨高度 |  |
| 处理器 | 等同或优于英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器2颗 |  |
| 内存 | 配置容量≥2*32GDDR4 RDIMM内存 2666Hz;配置≥24个DDR4 DIMM插槽； |  |
| 存储 | 硬盘类型支持SAS/SATA/SSD等多种存储介质支持的硬盘配置;支持插拔；配置≥4块1200GB SAS 10Krpm-128MB转2.5寸热插拔硬盘；支持RAID0,1,5,6,10,50,60等磁盘冗余阵列技术； |  |
| I/O | PCI-E I/O插槽总数：≥9个 |  |
| 网络 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），配置≥2块2端口万兆以太网网卡，满配万兆多模模块；≥6端口GE，≥2端口10GE |  |
| 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口； |  |
| 可用性 | 2个≥1500w铂金版热插拔冗余电源，提供热插拔冗余风扇，工作温度 |  |
| 服务 | 原厂实施，三年7*24原厂维保； |  |
| 兼容性 | 支持Windows、Redhat Linux、SuSE Linux、Citrix XenServer，FusionSphere，vmware 等其他主流操作系统 |  |
| 品牌 | 联想、华为、戴尔 |  |

标段二：存储采购要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体系架构 | 同时支持NAS、IP SAN和FC SAN，不需额外配置NAS网关,多控架构 |
| 2 | ★控制器 | 配置控制器数量≥2 |
| 3 | ★配置硬盘 | 配置12块10TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5")； 4块960GB SSD SAS硬盘单元(2.5") |
| 4 | ★主机接口类型 | 支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE、16Gbps FC,56Gb IB，SmartIO(4口，支持8/16Gb FC、10GE和FCoE) ，支持热插拔 |
| 5 | ★硬盘框 | 硬盘框(4U,交流\240V高压直流,3.5",级联模块,24盘位,不包含硬盘单元) |
| 6 | 后端磁盘通道 | 支持SAS3.0的磁盘通 |
| 7 | 存储协议 | 支持FC、FCoE、iSCSI、NFS、CIFS、HTTP、FTP |
| 8 | ★支持硬盘类型 | 支持硬盘类型支持SSD,SAS,NL-SAS中的3种类型以上硬盘； |
| 9+ | 支持RAID类型 | 支持RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID 50、RAID 5、RAID6等 |
| 10 | 故障快速恢复 | 故障快速恢复： 独有的快速恢复技术，能够保障硬盘失效后的故障时间最短，减少风险； |
| 11 | 控制系统自带功能 | 存储资源管理、智能自动精简配置、多租户、LUN迁移、数据销毁、Thin LUN/Thick LUN转换、在线升级、性能统计、告警管理 |
| 12 | IO路径管理和负载均衡 | 配置阵列厂家多路径管理软件许可，实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡,具备在SAN环境中的负载均衡功能，增加主机不需要额外购买许可 |
| 13 | ★冗余性 | 冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能； |
| 14 | ★可维护性 | 支持磁盘、电源、IO模块都可以不停机热插拔； |
| 15 | 可管理性 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。 |
| 16 | 数量和品牌 | 数量：1台；推荐品牌：联想、华为、EMC。 |
| 17 | 其他说明 | 提供原厂三年质保，且中标单位提供存储与校方已有刀片服务器的对接，并提供虚拟化软件完成刀片虚拟化安装操作。 |

标段三：UPS采购要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS需求 | UPS功率2KVA，48个月保修，在线双变换，采用IGBT整流技术 |
| 2 | ★蓄电池配置需求 | 蓄电池配备总容量不低于156AH，电池开关盒具备自动脱扣功能 |
| 3 | ★UPS输入电压范围 | 输入电压范围不小于110V-300V |
| 4 | ★UPS输入频率范围 | 输入频率范围不小于40Hz~70Hz |
| 5 | ★UPS输入功率因数 | 当输入额定电压在满载运行时，UPS设备输入功率因数 ≥0.9 |
| 6 | ★UPS通讯配置需求 | UPS配有MODBUS通讯卡，以及配有调制解调器-无线GPRS和提供与通信接口配套使用的通信线缆和告警信号输出端子 |
| 7 | UPS监控采集需求 | UPS设备应能够采集和存储系统以下运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流 |
| 8 | 数量和品牌 | 数量：1台；品牌：山特、台达、维谛 |

标段四、网络安全监控平台采购要求：（数量：1套）

|  |  | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品资质 |  | 具有中华人民共和国信息安全评测中心的《CNNVD兼容性服务资质》，提供有效证书的复印件。 |
|  |  | 具有中华人民共和国国家版权局的《计算机软件著作权登记证》，提供有效证书的复印件。 |
| 厂商资质 |  | 具有中华人民共和国信息安全认证中心颁发的《信息系统安全运维资质》，提供有效证书的复印件。 |
|  |  | 具有中华人民共和国信息安全认证中心颁发的《风险评估服务资质》，提供有效证书的复印件。 |
|  |  | 具有信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书；提供有效证书的复印件，原件备查。 |
|  |  | 至少提供2份高校web资产安全综合治理平台系统业绩案例，并提供合同复印件； |
|  |  | 系统功能要求 |
| 核心功能 | 网站自学习 | 支持快速配置模式（要求提供界面截图证明）； |
|  |  | ★支持对https流量资产的自学习（要求提供界面截图证明）； |
|  |  | 支持非web服务识别； |
|  |  | 能够对镜像流量进行分析，自动学习到网站的标题、IP地址、URL，端口号等资产信息； |
|  |  | 支持对使用泛域名的资产进行自动和手动识别去重 ； |
|  |  | 支持对自学习资产进行自动或手动分组管理； |
|  |  | 支持内核模式以及应用层模式进行流量学习 （要求提供界面截图证明）； |
|  | 网站流量分析 | 能够查看今日、昨日、近一周、近一月的网站访问情况,并且首界面支持显示网站访问量最高top10以及最低top10； |
|  |  | 能够基于访问量、网站更新及到期时间分析出僵尸网站； |
|  | 指纹学习 | 能够检测出Web资产的中间件、操作系统、网站编码、物理地址信息等指纹信息； |
|  |  | ★能够以饼形图的方式，对全网We站点的操作系统、中间件的信息进行统计展示（要求提供界面截图证明）； |
|  | 备案管理 | 能够以未审核、已审核、未申请、已驳回四种状态描述网站备案状态，并能在审核备案的界面直接查看网站的安全状态，包括漏洞情况、篡改情况等； |
|  |  | 能够查看备案流程，包括操作时间、操作原因等； |
|  |  | 能在申请备案时输入网站详细信息，包括联系人及联系方式、应急联系人及联系方式、网站运行方式、服务类型等； |
|  | Web漏洞扫描 | 支持对Oracle、MySQL、SQLserver等数据库的SQL注入攻击漏洞，CSRF、Shell上传文件等漏洞、XSS跨站脚本攻击漏洞等多种类型漏洞进行扫描评估检查； |
|  |  | 支持对Apache、Tomcat、IIS等系统漏洞进行扫描评估检查； |
|  |  | 支持对网络爬虫、扫描器的信息泄露、目录遍历等攻击方式进行扫描评估检查； |
|  |  | 支持三种以上扫描类型，包括深度扫描、普通扫描、快速扫描等 |
|  |  | 支持自定义周期性Web扫描； |
|  |  | ★能对Web扫描的漏洞提供快速的测试链接和整改方法 ，并支持自定义白名单，排除已知的链接 （要求提供界面截图证明）； |
|  | 系统漏洞扫描 | 支持对网络主机（如网络打印机、服务器、客户机等）、网络设备（Cisco、3Com、Checkpoint等主流厂商网络设备）、操作系统（Microsoft Windows 9X/NT/2000/XP/2003、Sun Solaris、HP Unix、IBM AIX、IRIX、Linux、BSD和国产麒麟操作系统等）以及应用系统等进行漏洞扫描检测； |
|  |  | 支持对系统漏洞扫描进行日志记录，需有IP地址、漏洞描述、漏洞名称、CVE ID、严重级别、版本号、服务及端口号等详细记录 ； |
|  | 漏洞管理 | 能够在界面中显示含有相同漏洞的网站； |
|  |  | 支持图形化形式查看各网站的漏洞变化情况； |
|  | 事件分析 | 能对网站存在的敏感信息进行检测，检测种类不少于4种类型的敏感信息； |
|  |  | 支持通过流量分析检测网站后门，能够自动判别后门攻击类型，并且可查看后门连接的来源IP、请求数据、时间、后门类型，并标注安全等级 ； |
|  |  | ★能够对来源IP进行统计，并以饼图的形式进行显示（要求提供界面截图证明）； |
|  |  | 能对网站内容变动进行监控，且能清晰展现篡改前后对比 ； |
|  | 弱口令扫描 | 支持目前知名的检测协议，TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、RDP、Oracle、MySQL、PostgreSQL、MsSQL、DB2、MongoDB； |
|  |  | 支持用户名字典检测、密码字典检测、组合字典检测多种方式进行弱口令扫描 ； |
|  | 威胁情报分析 | 联动线上威胁情报中心，统计分析僵尸主机、恶意IP、代理IP等威胁情报； |
|  | 一键阻断 | 支持旁路模式下对不安全、不合规Web资产进行阻断，且可区分针对全网或内网； |
|  |  | 支持人工验证、自动阻断、探针阻断和旁路阻断等多种阻断方式，可基于篡改、后门、暗链、敏感词等事件的触发进行阻断（要求提供界面截图证明）； |
|  | 告警功能 | 支持对系统漏洞、Web漏洞，篡改，暗链，敏感词等网站安全问题进行告警，同时支持Syslog报警、邮件实时告警等报警形式； |
|  |  | 支持微信告警（要求提供界面截图证明）； |
|  | 诊断工具 | 支持通用验证方式和注入验证工具； |
|  |  | 支持检测设备部署状态，快速诊断出引擎工作状态和配置状态 （要求提供界面截图证明）； |
|  | 报表管理 | 报表可以通过表格以及图形方式进行展现，支持将生成的报表以Excel、word、HTML及PDF等通用格式输出； |
|  |  | 支持自定义报表的页眉以及封面信息 ； |
|  |  | 支持公安部规定的网站模版报告和自用的网站备案模板； |
|  |  | 可管理性 |
| 管理功能 | 统一监控管理 | 能进行集中管理和统一监控，并且支持多级级联部署； |
|  |  | 能够以漏洞情况、安全事件情况两种维度对网站进行划分； |
|  |  | 支持大屏展示网站状态； |
|  |  | 支持多级用户管理，支持的用户至少包括：系统管理员、操作管理员、Web资产管理员； |
|  |  | ★对下设网站的漏洞情况具有基于严重程度的分析图示，能够列出漏洞最多的top10站点（要求提供界面截图证明）； |
|  |  | 对于网站安全情况能够利用滚屏实时进行呈现； |
|  | 系统升级 | 每月提供一次规则库升级；紧急事件第一时间提供升级； |
|  |  | 支持系统的自动和人工远程升级及本地升级，规则库的离线升级及在线自动升级 ； |
| 防御模块 | 镜像阻断 | 支持旁路镜像模式下，对检测到的攻击进行旁路阻断（要求提供产品截图） |
|  | 牵引防护 | ★支持通过BGP方式对流量进行牵引，并在清洗攻击后回注，回注过程支持设置SNAT策略（要求提供产品截图） |
|  | Web安全防御 | 支持HTTP协议校验，可根据实际网络状况自定义协议参数合规标准，过滤非法数据（要求提供产品截图） |
|  |  | 支持防扫描陷阱 |
|  |  | 支持爬虫防护 |
|  |  | 支持文件上传、下载过滤 |
|  |  | 支持cookie加固及加密保护 |
|  |  | 支持页面访问顺序规则防护 |
|  |  | 支持自定义规则功能 |
|  | 智能部署 | ★支持网站自学习建模，可通过学习URL、host等信息展示网站结构树形图，并支持对URL的访问量和响应健康度进行图形化统计（要求提供产品截图） |
|  |  | ★支持通过自学习的URL参数的长度、类型、范围及请求方法等数据特点创建黑白名单模型，如果参数违反模型则判断为非法流量，直接执行阻断或封禁动作（要求提供产品截图） |
|  | 威胁情报支持 | 支持第三方威胁情报库更新 |
|  |  | 支持利用威胁情报规则进行防护，并支持基于威胁情报的日志查询（提供配置界面及日志截图） |
| 硬件性能参数 | 2U机架；1个CONSOLE口，2个USB口；2个100/1000M电口；2个万兆光口； 3个扩展插槽，可扩展千兆电口或千兆/万兆光口； 1TB 硬盘，冗余双电源； 至少400个资产综合管理；系统流量处理能力不低于3G； 防御模块HTTP吞吐：3.5Gbps；HTTP新建（CPS）：12,000/s；HTTP新建事务能力（TPS）：28,000/s；HTTP最大并发连接数：2,000,000； |  |

标段五、IPv6网站资源统一管理平台采购要求（数量：1套）

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统要求 | ★配置备案管理、资原发布、WEB VPN远程访问、一键断网、超级终端、日志分析、僵尸网站检测等功能模块，校外可以通过本系统访问校园网内业务系统；无并发用户数限制。站点授权数量不少于400个站点。 |
| 接口要求 | 硬件架构，接口要求：8个电口+4个光口，2U机架式专用硬件平台，冗余电源。系统架构采用SecOS操作系统，基于单引擎异步并行处理架构。 |
| 功能要求 | # 支持对校内网站及信息系统等WEB资源进行集中统一管理，支持对图书等资源的集中发布，满足不限用户数对图书资源进行远程访问，支持图书等资源的自定义发布管理。 |
|  | 提供负载均衡功能模块，支持轮询、权重、IP哈希、URL哈希、响应时间等算法。通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对TCP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作。支持WAF防护、安全策略、ip黑白名单限制等功能。提供功能截图 |
|  | # 支持IPV6，提供对网站及业务系统IPV4/IPV6双栈升级改造，产品需满足教育部IPV6升级改造中的要求，支持链路聚合 |
|  | 配置超级终端模块，支持SSH、TELNET、RDP、VNC等协议，支持自定义端口号，支持录屏功能 |
|  | 提供CA证书批量管理功能，支持自助申请https证书功能（配置此功能，提供功能截图），支持SSL加密传输,提供SSL网站的可信授权 |
|  | # ★支持校内二级站点进行集中备案、支持自定义分级发布管理权限．支持二级用户自助备案，备案信息的增加、变更和审批。并对整改信息进行以年为单位的审计查询及导出。提供截图 |
|  | # ★支持安全威胁管理，站点系统发生安全风险时可根据安全隐患名称、隐患类别通过短信及邮件及时通知相关责任人，问题整改快速上传下达，提供截图 |
|  | # 支持僵尸网站管理，可以自定义检测访问量和网站创建的时间段，同时可以检测网站在180天内是否有更新，提供截图 |
|  | # 支持手机端一键断网功能，对站点及信息系统等一键断网时可短信通知相关部门负责人，支持自定义短信模板、支持自定义一键断网安全验证功能，免误操作 |
|  | # 支持统一身份认证CAS、本地用户名口令、第三方认证组件(LDAP、RADIUS)、手机短信等多种认证方式，满足不同应用场景的安全认证需求 |
|  | # ★支持DNS联动，提供DNS联动接口。提供截图 |
|  | 内置短信平台，支持通讯录的创建及管理，支持根据部门、职位、管理权限等信息自定义用户组下发漏洞整改报告。提供短信数量5000条. |
| 日志要求 | 支持以中国地图为背景的各省实时访问全景图展示，动态实时显示系统访问状态及排名。包括上行流量、下行流量、站点访问量排行、系统性能监测、实时访问、攻击数据滚动显示等，提供截图 |
|  | # 提供各站点资源的访问日志,实时显示访问时间,访问源IP,详细URL、访问类型等日志的记录.支持访问URL排名,支持访问IP排名形成详细的网站流量统计分析报表 |
|  | # 支持全局站点全球3D动态实时访问，支持各站点全球3D动态实时访问，提供截图 |
|  | 提供系统操作日志、支持访问日志的自定义查询，支持访问日志详细查询可精确到具体url 、具体路径及文件名 |
| 其它要求 | 原厂质保和服务三年。 |