附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	黑碳监测仪AE51
	
	台
	2
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
★光源：880nm 波长发光二极管 

★测量范围：0-1mg BC/m3,（15-min @ 50 mL/min）测量分辨率：0.001ug BC/ m3 

★测量精度：±0.100 ug BC/ m3,1分钟平均，150mL/min 流量

★测量平均周期（用户定义）：1秒，1分钟或5分钟 

流量（用户设定）：50，100，150 mL/min 

数据存储：4MB闪存，在5分钟平均周期条件下可以存储一个月的数据，1分钟平均周期条件下可以存储一周 

通讯：USB或mini-USB通讯接口 

数据输出：存储的数据通过MicroAeth-COM软件输出，并且以.csv文件格式存储。软件提供快速的图形浏览。 

PC软件：提供microAethCOM软件，提供实时可见的BC浓度数据，另外还可以进行仪器参数设置、校准程序设定和数据的下载等。 

消耗品：每个采样点使用一张滤膜，一般一天使用一张滤膜 

滤膜材料：石英纤维 

采样膜尺寸：3mm过滤带 

真空泵：质量流量控制器控制内部5VDC真空泵 

尺寸：117mm×66 mm×38 mm 

重量：280g 

电源：内置3.6V可充电的锂离子电池 

电源适配器：100-240VAC(50/60Hz)输入，0.2A，5VDC可变输出（0.5A） 

充电时间：4小时充满 

运行时间（单个电池）：5分钟平均，100mL/min,可运行24小时 

运行环境：0-40℃, 无冷凝 

包装包含：MicroAeth Model AE51仪器，1m的采样管，交流电源适配器，USB连接线，一包5片滤膜，MicroAeth-COM软件，快速启动指南，操作手册。 

1
- 1 -

