附件:

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或相当于以下型号 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示与多媒体设备 |  |  |  | 详见下表 |
| 2 | 门禁管理系统 |  |  |  | 详见下表 |
| 3 | 无人机开发竞赛系统 |  |  |  | 详见下表 |

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则按废标处理。）

分包1：显示与多媒体设备配置清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、LED组合显示屏（含同步控制系统） |  |  |
| 1 | LED组合显示屏外墙 | ★P4室内全彩LED显示屏 ★面积：3.2*1.8 ★物理密度：62500点/㎡ 4、整体钢架5公分不锈钢包边 参考型号要求：管芯：台湾晶元，封装厂：国星光电 |
| 2 | LED组合显示屏同步控制系统 | ★ 接收卡均有温度检测和四路风扇监控输出，最大支持1024段分割，用于异型/文字屏，A、B两端口均可作为输入或输出口使用 ★ 控制电脑：I5/4G内存/ 1T/2G显存/DVD |
| 二、显示屏（6套） |  |  |
| 1 | 显示屏 | ★ 屏幕尺寸：46英寸 背光灯：LED发光二极管 ★ 分辨率：1920×1080 最佳观看距离：2.5～4米 ★ 屏幕比例：16:9 ★ 高清：1080p 声音输出功率：6W×２ ★ 含天花板吊架（2-3米） |
| - 卧式液晶触摸导览机 |  |  |
| 1 | 液晶触摸导览机 | - 液晶面板：尺寸：65寸， - 屏幕比率：16:9 ， 点距：0.51mmx0.17mm ；分辨率：1920 x1080 ；可视角度：176 (H):176 (V)；亮度：500cd/m2 ；对比度：2000:1；响应时间：6ms；颜色深度：16.7M ；扫描频率：50-60Hz；背光源：LED；面板寿命：60000；电脑配置:CPU：i3处理器，硬盘：500G，内存：4G/DDR3/1333MHz ，USB*3\HDMI*1\VGA*1 - 整机：外形尺寸：1507.5*880*80.2(mm) ， 声音：输出功率10W*2 立体声；电压范围：Input：AC110-220V 触摸屏：6点红外触摸，触摸分辨率：32767*32767 ， .网络接口：RTL 8111D 10/100/1000M - 采用不低于三星工业级标准液晶面板 机器可以判断内部温度的高低，自动启动风扇进行降温，能适应各种复杂环境 防盗、防抗击设计，整机颜色可用户自定义，根据校园环境进行嵌入安装，整体设计融入校园文化氛围；金属材质外形，结构设计科学安全合理，机器正面使用表面防眩光玻璃防护； ★ 含导览制作（1.纯平面图片+文字说明，格式FLASH; 2.可做成开放式，里面文字内容可以修改。） |
| 四、触摸屏(6套) |  |  |
| 1 | 触摸屏 (含可伸缩定制支架) | ★ 屏幕尺寸：32’ ★ 背光：LED背光 面板技术：IPS；分辨率：1920*1080；亮度：350cd/m² ；对比度：3000：1可视角度（水平/垂直）：178×17；扫描率：50scans/s 响应时间：5ms(Typ.) 适应温度：0~40℃；工作电压：100~240VAC ★ 屏幕高宽比：16：9 最小触摸体：≧120点/秒 - 采用不低于三星工业级标准液晶面板 机器可以判断内部温度的高低，自动启动风扇进行降温，能适应各种复杂环境 防盗、防抗击设计，整机颜色可用户自定义，根据校园环境进行嵌入安装，整体设计融入校园文化氛围；金属材质外形，结构设计科学安全合理机器正面使用表面防眩光玻璃防护 - 主机：操作系统Win 7 、INTEL I3、4G内存、500G硬盘 |
| 五、交互式电子白板 |  |  |
| 1 | 超短焦 投影机 | ★0.65英寸、DMD显示芯片, ★光源技术：固态光源 纯激光技术光源，内嵌式内反射镜技术, ★亮度：3500LM ISO流明或以上（符合ISO21118标准） ★光源寿命≥20000小时，对比度13000:1 标准分辨率1280*800 ★投射80英寸宽屏画面时，镜头中点到画面的距离≤46CM 机身重量≤5kg 接口：两路RGB输入端口、一路RGB输出端口、两路USB接口、两路HDMI接口、一路RJ-45网络接口， 一路RS-232接口、两路音频输入、一路音频输出、一路Microphone、一路ECP 原装壁挂支架 |
| 2 | 电子白板 | ★i-AIST红外线感应技术，投影机光线被遮挡不影响连续书写。 ★边框对角线尺寸：≥97英寸 16:10 分辨率：≥32767×32767 有效感应面积 ≥2026mm宽×1175mm高 ★多人书写触控：支持六点触控，四人可以同时在电子白板上进行书写。 ★面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备自定义快捷键，可以定义软件功能，方便使用 边框面板：边框及面板采用金属材质设计，面板支持水性笔书写，可反复擦除。 ★和短焦投影同品牌原生配合 智能笔盒：可连接智能笔盒，提起不同颜色的笔即可书写不同颜色的笔迹，拿起橡皮即可直接擦写。 智能控制：边框上可加装投影机控制模块，方便控制投影机的开关及信号的切换。 |
| 六、系统管理软件 |  |  |
| 1 | 系统管理软件 | ★对导览机、触摸屏、显示屏、LED大屏进行远程电源管理, ★可以实时获取所有远程电源控制器下联用电设备的当前工作状态。 ★可以自定义每用电设备的监控方法和探测方式，让平台自动完成对所有下联用电设备的探查。 ★细化每用电设备的管理归属人和每工作人员名下的所有用电设备; ★通过网页可以完成对下联用电设备的电力供应的通断。 |
| 2 | 控制终端 | 响应时间<10ms每个单元最高可控制10000W以上的仪器设备 |

资质要求：

1、超短焦投影需要出具：

（1）加盖厂家公章的授权原件及质保函、ISO标准检测报告复印件、该机型节能、环保认证证书复印件

（2）提供3C认证及CLASS1认证证书

2、电子白板资质：

（1）加盖厂家公章的授权原件及质保函、FCC认证、II型环境认证、质检稳定合格产品等证书

（2）产品需有国家电子计算机质量监督检验中心出具的MTBF认证，需平均无故障时间≥60000小时。

分包2：门禁管理系统配置清单

| 序号 | 模块 | 名称 | 型号参数 | 参考品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制模块 | 主控管理软件 | ★需与学院现有考勤系统和指纹库无缝对接。需要有网页端控制，APP控制，可实时对门禁数据进行统计，并实时修改权限，具有分权限审查功能。 | 定制 | 1 |
|  |  | 管理服务机 | i7-6700K 8G 1T+120G SSD ，GTX970 4G独显 Wifi，win10（由学校自行提供） | 联想/hp | 1 |
|  |  | 网络门禁控制器 | ★10万张注册卡，20万条注册记录，四门双向控制，采用TIDavinciTm³55视频处理器：主频600 MHz，linux操作系统，支持高清图像压缩标准：MPEG-4/H.264，提供公安部相关的检测报告复印件，提供原厂针对本项目的专项授权书和三年质保函。 | 新力/达盛 | 8 |
|  |  | 自动门禁控制器 | 10万张注册卡，20万条注册记录，双门双向控制，采用TIDavinciTm³55视频处理器：主频600 MHz，linux操作系统，支持高清图像压缩标准：MPEG-4/H.264，提供公安部相关的检测报告复印件，提供原厂针对本项目的专项授权书和三年质保函。 | 新力/达盛 | 4 |
|  |  | 多门控制电源箱 | 220V供电，带12v变压器 | 新力/达盛 | 20 |
| 2 | 管理模块 | 出入门禁一体机 | 指纹、刷卡、密码 | 新力/达盛 | 24 |
|  |  | 单门磁力锁 | ★1、读卡距离：0-3cm；2、开门时间：<3 s；3、工作电源：6 V（4节5号碱性电池）；4、开锁电流：约150 mA；5、分为右内开，右外开；左内开，左外开等6、该锁能支持机械钥匙开门，刷卡开门或远程移动设备开门等功能。配合RFID门禁考勤刷卡节点使用。提供原厂针对本项目的专项授权书和三年质保函。 | 新力/达盛 | 13 |
|  |  | 双门磁力锁 | 1、读卡距离：0-3cm；2、开门时间：<3 s；3、工作电源：6 V（4节5号碱性电池）；4、开锁电流：约150 mA；5、分为右内开，右外开；左内开，左外开等6、该锁能支持机械钥匙开门，刷卡开门或远程移动设备开门等功能。配合RFID门禁考勤刷卡节点使用。提供原厂针对本项目的专项授权书和三年质保函。 | 新力/达盛 | 7 |
|  |  | 内开电机 | 双门A型，含轨道 | 三浦/达盛 | 3 |
|  |  | 内开电机 | 单门A型，大功率，含轨道 | 三浦/达盛 | 1 |
|  |  | 出门按钮 | Xin-2型 | 新力/达盛 | 24 |
|  |  | 指纹采集器 | 规格：124.5mm*102mm*34mm，供电电压： 5.0V +/- 0.25V (USB界面供电) | 新力/达盛 | 1 |
|  |  | 发卡器 | USB接口，工作频率13.56MHz，支持卡13.56MHz MF1 S50卡及其兼容卡读写距离：<10cm | 新力/达盛 | 1 |
|  |  | 交换机 | 全千兆交换机，背板带宽≥48Gbps，包转发率≥35Mpps，24个10/100/1000Base-TX以太网端口,2个100/1000Base-X SFP端口，支持SNMP V1/V2c/V3,支持NTP时钟,支持系统工作日志,支持集群管理 | H3C/华为/锐捷 | 1 |
|  |  | 电源箱 | 220V供电，带12v变压器 | 普天/正泰 | 3 |
|  |  | 数据存储 | ★4U机架式IP磁盘存储阵列 模块化无线缆设计，4核CPU,6G内存，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护 250Mbits/秒录像写入能力+额外100Mbits/秒转发能力（建议配置200M+70M），16个SATA盘位，支持iSCSI,RAID0/1/5/6/10 2个千兆网口，支持双网卡绑定，单电源.与原视频监控平台无缝对接，实现录像直接存储及码流转发，数据存储时间不得少于6个月。提供原厂针对本项目的专项授权书和三年质保函。 | 科达/群晖/IBM | 1 |
|  |  | 客户端软件 | ★PC机客户端视频查看与控制软件：具有设备管理与在线设备显示、设备点未连接显示列表、四画面视频实时查看、报警信息与设备问题信息显示、视频录像检索与回放、设备日志管理、报警日志管理、操作日志管理、报警方式与显示设置，网络传输模式设置功能，控制命令发送与状态显示、传感数据显示、报警画面自动弹出等功能。可远程控开启门禁系统。配合视频智能NVS网关使用。提供原厂针对本项目的专项授权书和三年质保函。 | 新力/达盛 | 1 |
|  |  | 智能终端（ios／android）＋客户端软件 | 智能手机客户端视频查看与控制软件：具有设备管理与在线设备显示、设备点未连接显示列表、视频实时查看、报警信息与设备问题信息显示、视频录像检索与回放、报警日志管理、报警方式与显示设置，网络传输模式设置功能，控制命令发送与状态显示、传感数据显示、报警提醒等功能。可远程控开启门禁系统。提供原厂针对本项目的专项授权书和三年质保函。 | 新力/达盛 | 1 |
|  | 材料施工 | 电源线 | RVV2*2.5，100米/卷 | 天诚/丰绘 | 3 |
|  |  | 信号线 | RVVP2*2.5，100米/卷 | 天诚/丰绘 | 3 |
|  |  | 网线 | CAT.6, 305米/箱 | 普天/TCL | 4 |
|  |  | 及时贴 | 长约50米，宽15厘米 | 定制 | 1 |
|  |  | 光纤等 | 8芯多模，含主材、辅材、熔接费、施工管理费等 | 普天/TCL | 1 |
|  |  | 管材等 | 施工中所涉及到的所有线槽、线管，数量自行测量。 | 中财/世统 | 1 |
|  |  | 施工费 | 含基层建设，人工辅材 |  | 1 |

备注：

- 本次门禁系统改造是对门禁系统、原有视频监控系统和软硬件进行设计、编程和升级安装，供应商必须具有相应的资质和成功案例；该系统应在原有门的基础上进行改造，对新建门和原有门可根据实际情况进行相应改造，改造要求在停电情况下保障安全的开门应急措施。

- 本次门禁管理系统改造招标含实际施工，施工主干线缆需用光纤，预留监控、人脸识别门禁等及其他网络设备信号传播。其他线材不低于CAT6指标。

- 手机APP包含ios及android系统，网页管理模式目前要求并发数在100线程以内。

评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （70分） | 以各有效投标人评标价的最低值为基准值，最低价得满分70分，其他每高于1%扣0.5分（小数点后保留1位） | 70 |
| 2 | 施工组织设计（25分） | 由评委根据投标文件响应招标文件中各相关指标情况酌情给分。由评委根据投标单位投标文件中针对本项目实际情况提出的技术方案、实施能力、服务承诺、响应时间、技术支持方案等综合评判。包含但不限于以下内容：施工详细设计、工期安排和质量、安全保证等。建议分四档：一档：25-21分；二档：20-16分；三挡：15-11分；四档：10-6分；没有施工方案的，不得分。 | 25 |
|  |  | 加星项为必须满足项，超过1项负偏离的按无效投标文件处理， |  |
| 3 | 业绩 （3分） | 能提供2014年1月1日之后的20万以上类似案例合同复印件1份的，得1分，以此类推，最多得3分；反之，不得分。 | 3 |
| 4 | 售后服务 （2分） | 有产品质量承诺书得1分；满足招标文件要求的售后最低质保服务年限承诺的得1分，不满足的，不得分。 | 2 |

分包3：无人机开发竞赛系统清单

| 序号 | 模块 | 名称 | 型号参数 | 参考型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外无人机开发套件 | 无人机开发平台 | 无人机开发平台必须为全开源平台，学生可参与组装、检修、调试、飞行等步骤，基于该平台可进行二次开发，飞控部分留有开发接口且预留空间，能够参与无人机相关竞赛。 一、无人机开发平台整体参数要求： ★1、飞行器尺寸不大于550mm×550mm×400mm 2、留空时间不少于10min 3、电池不大于2500mAh 4、最大载荷：0.5kg 5、GPS室外自动悬停 6、工作温度：-20～+55℃ 二、无人机开发平台主要部件要求： ★1、机架：机身采用全碳纤维机身设计 ★2、飞控：EPK，加速度传感器，角加速度传感器，电子罗盘传感器，定高气压计传感器，STM32F427主控，STM32F103协处理器。 3、遥控器：8通道、高分辨率。 9、遥控接收机：支持SBUS、PPM、PWM模式。 11、GPS:带罗盘 12、图传显示屏：7寸 TFT显示屏 13、需携带720P广角摄像机，支持体感陀螺仪操作 三、无人机开发平台配套要求： 1、飞控固件需要可烧写 ★2、需要有系统工作原理，系统硬件选型，系统软件流程，超声波开发环境搭建，超声波避障开发流程的配套实验指导书 ★3、需要有开发环境配套软件自带飞行模拟器可配置地面站 | E400-S2 | 1 |
|  |  | 配套维修备件库 | 机架、螺旋桨、电机、飞控、桨叶等常规维修备件 | ZK-WXK3 | 1 |
|  |  | 配套工具包 | 尖嘴钳，电烙铁，焊锡丝，M2.5内六角螺丝刀，M2.0内六角螺丝刀 | ZK10 | 3 |
| 2 | 室内无人机开发套件 | 无人机（超声波避障） | 无人机开发平台必须为全开源平台，学生可参与组装、检修、调试、飞行等步骤，基于该平台可进行二次开发，飞控部分留有开发接口且预留空间，能参与无人机相关竞赛。 一、无人机开发平台整体参数： ★1、飞行器尺寸不大于430mm×430mm×300mm 2、留空时间不少于10min 3、电池不大于2500mAh 4、最大载荷：0.5kg 5、GPS室外自动悬停 6、工作温度：-20～+55℃ 二、无人机开发平台主要部件参数： 1、机架：机身采用全碳纤维机身设计 ★2、飞控：EPK，加速度传感器，角加速度传感器，电子罗盘传感器，定高气压计传感器，STM32F427主控，STM32F103协处理器。 3、遥控器：8通道、高分辨率。 9、遥控接收机：支持SBUS、PPM、PWM模式。 11、GPS:带罗盘 ★11、超声波参考：KS-103，90度视角、3.6mm焦距、F2.0光圈。 12、超声波处理参考值：16MHz主频，16KB Flash，1KB RAM，6路PWM， 13端口要求：SPI、IIC、USART、8个 ADC通道、10个以上 IO端口。 三、无人机开发平台提供的配套资料： 1、飞控固件需要可烧写 ★2、需要有系统工作原理，系统硬件选型，系统软件流程，超声波开发环境搭建，超声波避障开发流程的配套实验指导书 3、需要有开发环境配套软件自带飞行模拟器可配置地面站 四、无人机开发平台超声波壁障功能： ★1、可实现室内超声波壁障自主定距飞行，单向定居范围>4米，定距精度<1厘米。 2、可实现脱离遥控器程控一键起飞后自主飞行，并且自动降落在预定区域，自主飞行距离>4米。 | E360-S1 | 2 |
|  |  | 无人车 | 可自携带wifi控制，★北斗星导航系统（可室内自主导航，无电自主返回），可摄像，图像传输，自适应路线返航。 | ROVIO | 1 |
|  |  | 无人机维修电源 | 3路输出通道，额定输出功率：215W ★输出电压：0~35V；输出电流：0~3A ★设定分辨率：1mV；0.1mA 显示精度：10mV；1mA 电源调整率：3mV、5mA；负载调整率：5mV、5mA ★瞬态响应：50us ★纹波噪声：0.5mV(rms) 、1mA(rms) ★保护功能：过压/过流/过温保护 | PR35-3A-3C | 1 |
|  |  | 调试及施工安装 |  |  | 1 |